Раздел 3. Экономическая часть.

Экономическая оценка целесообразности использования модельно базированного программирования для разработки алгоритмов управления системами ДВС

## 3.1. Общее описание микропроцессорной системы управления

Микропроцессорная система управления включает в себя: контроллер системы управления двигателем (КСУД), датчики и исполнительные механизмы.

КСУД (иногда ЭБУ – электронный блок управления) осуществляет переработку поступающей информации от датчиков и формирует управляющие сигналы. Как правило включает в себя: центральный микроконтроллер и ряд сопроцессоров; выходные каскады, позволяющие коммутировать значительную мощность; входные каскады для приема сигналов от цифровых и аналоговых датчиков. Микроконтроллеры работают в соответствии с заложенным в них программным обеспечением (ПО). ПО главным образом можно разделить на системное и прикладное.

Система управления в наиболее общем виде представлена на рис.№.

Входные

параметры

Выходные

сигналы

БУ

Рисунок №. Элементарная схема системы управления двигателем без обратной связи

3.2. Целесообразность использования модельно базированного программирования

В основе разработки систем управления лежит модельно-базированное программирование

Благодаря технологии МБП разработка алгоритмического программного обеспечения осуществляется с помощью блок-диаграмм, отражающих алгоритм управления ДВС или его системами.

Стыковку блок-диаграмм с системами микроконтроллера КСУДа осуществляет программист нижнего уровня, осуществляющий разработку так называемых «драйверов» устройств микроконтроллера. Основной инструмент такого разработчика – язык СИ.

Однако специалисту, работающему в среде МБП не требуется глубоко знать СИ и особенности устройства и архитектуры микроконтроллера. Что позволяет сэкономить время инженера на изучения специализированных языков программирования.

3.3. Составление плана проведения НИР и ОКР

Определение трудоёмкости выполнения отдельных этапов, в зависимости от имеющейся информации, осуществляется методом расчёта по структуре трудоёмкости НИР и ОКР (табл. 4.1).

Табл. 3.1. Содержание типовых этапов НИР и ОКР

| Содержание этапов разработки модели | Вид исследований |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| 1. Подготовительный этап |  |  |
| 1.1. Формулировка цели исследований. Изучение литературы, опыта других организаций. Реферирование, составление библиографии, написание обзора | + | - |
| 1.2. Изучение существующих конструкторских решений. Составление и согласование с заказчиком технического задания | - | + |
| 2. Разработка теоретической части НИР |  |  |
| 2.1. Анализ и синтез привлечённых материалов. Формулирование гипотез и их теоретическое обоснование | + | + |
| 2.2. Проработка принципиальной схемы образца. Выполнение основных расчётов. Оформление технической документации на экспериментальный образец и испытательные устройства | - | + |
| 3. Проектирование необходимого лабораторного оборудования, стендов и образцов, подготовка технической документации | + | + |
| 4. Изготовление или приобретение лабораторного оборудования | + | + |
| 5. Подготовка к проведению эксперимента. Монтаж и отладка экспериментального оборудования, проверка образцов | + | + |
| 6. Проведение экспериментов | + | + |
| 7. Обработка и анализ результатов | + | + |
| 8. Корректировка теоретической части НИР по результатам исследований | + | - |
| 9. Выводы и предложения по результатам исследований | - | + |
| 10. Выводы и предложения по теме НИР – определение областей применения результатов НИР. Составление технического отсчёта по теме. Расчёт ожидаемого экономического эффекта | + | - |
| 11. Оформление отсчёта по НИР | + | + |
| А – исследования, связанные с проектированием, изготовлением и эксплуатацией приборов, стендов и опытных установок; Б – исследования, связанные с использованием физических моделей, макетов и экспериментальных образцов. |  |  |

3.3. Метод расчёта по структуре трудоёмкости НИР и ОКР

Принимаем срок разработки равным двум месяцам. С учётом выходных и восьмичасового рабочего дня это составляет:

Tэ=nм∙nдр∙8=2∙21∙8=336 ч.

где Tэ – трудоёмкость всего цикла работы, nм – количество месяцев, nдр – количество рабочих дней.

Подготовительный этап Tэ∙0,12=336 ∙0,12=40.32 ч.

Разработка теоретической части НИР Tэ∙0,13=336 ∙0,13=43.68 ч.

Проектирование лабораторного оборудования Tэ∙0,06=336 ∙0,06=20.16 ч.

Изготовление лабораторного оборудования Tэ∙0,12=336 ∙0,12=40.32 ч.

Подготовка эксперимента Tэ∙0,13=336 ∙0,13=43.68 ч.

Проведение эксперимента Tэ∙0,16=336 ∙0,16=53.76 ч.

Корректировка теоретической части НИР Tэ∙0,02=336 ∙0,02=6.72 ч.

Выводы и предложения по результатам эксперимента Tэ∙0,03=336 ∙0,03=10.08 ч.

Выводы и предложения по теме НИР Tэ∙0,03=336 ∙0,03=10.08 ч.

Оформление отсчёта по НИР Tэ∙0,02=336 ∙0,02=67.2 ч.

3.4. Оценка экономической эффективности НИОКР

Оценка экономической эффективности НИР и ОКР осуществляется с помощью двух показателей годового экономического эффекта и коэффициента экономической эффективности НИОКР .

где – коэффициент приведения затрат на НИОКР к планируемому году внедрения результатов, – приведённые затраты на НИОКР на этапе, выполняемом дипломником, руб., – годовой экономический эффект от внедрения ожидаемых результатов НИР и ОКР, приходящихся на выполняемый дипломником этап НИОКР, руб.

Расчётное значение Енир должно быть не ниже нормативного(0,5…1,5). – текущие затраты на проведение НИОКР, руб., – нормативный коэффициент экономической эффективности (0,25), – капитальные

затраты, необходимые для проведения НИОКР, руб.

Приведённые затраты на НИОКР рассчитываются по формуле:

3.5. Затраты на разработку алгоритма управления давлением в середе МБП

Принимаем окладную систему начисления основной и дополнительной заработной платы научно–производственного персонала (табл. 3.2):

Табл. 3.2. Зарплата рабочих

| Категории работников | Количество работников | Зарплата работника, руб./мес. | Общая зарплата работников, руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер-программист | 3 | 60 000 | 180 000 |
| Лаборант | 2 | 55 000 | 110 000 |
| Электрик | 2 | 50 000 | 100 000 |
| Итого | 7 | 165 000 | 390 000 |

3.5.1. Основная заработная плата

СОСН = 390 000∙2 = 780 000руб./2месяца.

3.5.2 Дополнительная заработная плата

Принимаем дополнительную заработную плату равной 15% от основной:

СДОП = 0,15∙СОСН = 0,15∙780 000= 117 000 руб./6месяца.

Итого зарплата основная и дополнительная всех рабочих:

С = 117 + 780 000= 897 000 руб./2месяца.

3.5.3. Затраты на командировки

Ск = 0,25∙С= 897 000 ∙ 0.25 = 224 250 руб./ 2месяца.

3.5.4. Страховые расходы

Сст = 0,3∙С = 897 000 ∙0,3 = 269 100руб./2месяца.

3.5.5. Прочие расходы

Спр = 0.32∙С = 897 000 ∙0.32 = 287 040 руб./2месяца.

3.5.6. Накладные расходы

Сн = 0.5∙С = 897 000 ∙0.5 = 448 500 руб./2месяца.

В результате была сформирована сводная таблица расходов (табл. 3.3).

Табл. 3.3. Сводная таблица расходов

| Основная и дополнительная заработная плата, руб. | 780 000 |
| --- | --- |
| Расходы на научные и производственные командировки, руб. | 224 250 |
| Страховые взносы, руб. | 269 100 |
| Прочие расходы, руб. | 287040 |
| Накладные расходы, руб. | 448 500 |
| Итого, руб. | 2 125 890 |

3.6. Затраты на разработку алгоритма управления

Калг=Sоз+Sк+3∙Sобуч, где

Sоз - основные затраты, затраты на помещение, затраты на компьютеры, руб.,

Sк - косвенные расходы, руб.,

Sобуч – затраты на обучение и повышение квалификации, руб.,

Sоз=3∙Sрм+Sдоп+ 3Sпо =3∙250 000+15 000+3∙100 000=1 065 000руб.

Где  – стоимость рабочего места, компьютера, стола, стула,  – стоимость дополнительных материалов, – стоимость программного обеспечения для компьютера.

3.6.1. Косвенные расходы

Косвенные расходы приняты в размере 0,5 от зарплаты электрика

Sк=0,5*50 000=25 000 руб.

Калг=Sоз+Sк+3∙Sобуч =1 065 000+25 000+ 150 000=1 240 000 руб.

Sобуч-=50 000 руб. затраты на обучение и повышение квалификации одного инженера- программиста

Капитальные затраты определяются по формуле:

Книр=Кразр+Калг=2 125 890+1 240 000 =3 365 890 руб.

3.6.2. Итоговые затраты

Итоговые затраты на проведение НИР составляют:

Знир=Калг+Ен∙Книр= 1 240 000 +0.25∙3 365 890 =2 081 473

3.7. Экономический эффект от внедрения результатов НИОКР

Энир=(Страд – Снов)∙n

где Энир – годовой экономический эффект от внедрения ожидаемых результатов НИР и ОКР, Страд – себестоимость написания алгоритма управления традиционным методом (на языке СИ), Снов – себестоимость решения задачи новым методом (МБП), n – годовое количество разработанных алгоритмов управления.

3.7.1. Годовой экономический эффект

Энир=(800 000-500 000)∙6=1 800 000 руб./год.

3.7.1. Коэфицент экономичности НИОКР:

Eнир=ЭнирЗнир∙αt

Eнир=ЭнирЗнир∙αt=1 800 0002 081 473∙1=0,864

3.7.2. Срок окупаемости

Ток=Ц/Энир= 2 393 693 /1 800 000=1,32 лет

Ток = 14 месяцев.

Где Ток – срок окупаемости, Ц – цена товара, Энир – годовой экономический эффект от внедрения ожидаемых результатов НИР и ОКР.

Ц = Знир + 15% = 2 081 473 ∙1,15 = 2 393 693 руб.

Основываясь на рассчитанных данных, делаем вывод, что разработка данной темы целесообразна. Коэффициент экономической эффективности НИОКР Енир=0,864, а разработка будет окуплена за 16 месяцев.

Докажем, что производство и реализация распылителя форсунки тоже эффективно. Для этого рассчитаем бизнес план малого предприятия.

3.8. Бизнес-план предприятия

3.8.1. Объект предлагаемого проекта

Распылитель - часть форсунки, являющаяся прецизионной деталью, осуществляющая формирование струй топлива его и распыление с высокой точностью в цилиндр ДВС.

Поскольку распылитель форсунки находится в камере сгорания, он подвергается постоянным пульсирующим воздействиям механических (при взаимодействии с иглой) и термических (от процесса сгорания) напряжений от двигателя и системы впрыска топлива. Топливо, протекающее через форсунку, должно также охлаждать её. При работе двигателя температура распылителя форсунки достигает порядка 1000ﹾС. Следовательно форсунка должна обладать достаточным высокотемпературным сопротивлением.

3.8.2.Расчёт себестоимости изготовления

Планируется производство высокопрочных распылителей, устойчивых к высоким нагрузкам и температурам. Товар предназначен для использования в двигателе внутреннего сгорания, в составе топливной системы, а именно как часть форсунки. Будут пользоваться спросом у людей, занимающихся ремонтом топливной аппаратуры.

Предполагаемый объём производства 4000 шт./год

Разработка производственного плана

Технологический процесс изготовления распылителя форсунки:

Таблица 3.4.

| Операции | Нормо-часы |
| --- | --- |
| 1.Обработка наружных поверхностей распылителя на токарном станке. | 0.4 |
| 2. Токарная обработка торца и внутренних поверхностей распылителя . | 0.5 |
| 3. Сверление отверстий под пины на фрезеровальном станке. | 0.3 |
| 4. Упрочнение детали на участке химико-термической обработки и контроль твердости распылителя. | 0,4 |
| 5. Очистка поверхностей в пескоструйной камере. | 0,6 |
| 6. Круглошлифовальная операция на станке повышенной точности. | 0.55 |
| 7. Шлифовка запирающего конуса и торца на внутришлифовальном станке. | 0.45 |
| 8. Электроэрозионный прожиг пяти отверстий распылителя. | 0,6 |
| Итого | 3,8 |

Перечень оборудования

Таблица 3.5.

| Оборудование | К-во, ед. | Мощ-ность, кВт | Пло-щадь, м2 | Цена ед. обору-дования, руб/шт | Сумма, руб | Аморти-зация, руб | Аренда, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарный станок «Takisama TS-10» | 1 | 5,5 | 7 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | ̶ |
| Токарный станок «SCHAUBLIN-102CNC» | 1 | 6 | 9 | 800 000 | 800 000 | 80 000 | ̶ |
| Фрезерный станок «FANUS» | 1 | 11 | 8 | 1 200 000 | 1 200 000 | 120 000 | ̶ |
| Пескоструйная камера «ZIONAIR SB11A» | 1 | - | 1,5 | 150 000 | 150 000 | 15 000 | ̶ |
| # Камерная печь «NABERTHERM NB 300» | 1 | 40 | 6 | 1 600 000 | 1 600 000 | 160 000 | ̶ |
| Станок повышенной точности «ЗА10П» | 1 | 5 | 2 | 100 000 | 100 000 | 10 000 |  |
| Внутришлифовальный станок «SEIKO SEIKI SIG -3S» | 1 | 15 | 5 | 900 000 | 900 000 | 90 000 |  |
| «AMCHEM MH4NC-04» | 1 | 18 | 10 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 500 000 |
| Офисное оборудование | 4 | 10 | ̶ | 150 000 | 600 000 | 60 000 | ̶ |
| Офисная мебель | 4 | ̶ | ̶ | 100 000 | 400 000 | 40 000 | ̶ |
| ИТОГО | ̶ | 110,5 | 48.5 | - | 8 750 000 | 675 000 | 500 000 |

3.8.3. Расчет переменных затрат ( СПЕРЕМ ).

Расчет затрат на материалы и комплектующие, СМ.

Таблица №3.6.

| Наименование материала | Количество на единицу продукции, кг. | Цена, руб./кг. | Сумма, всего руб./изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруток стальной d=10мм (Сталь ШХ15) | 0,15 | 125 | 18,8 |
| Итого: | ̶ | ̶ | 18,8 |

СМ   = ЦМ * НМ,  руб./изд.,  где

СМ – затраты на материал, руб./изделие;

ЦМ – цена  единицы материала, руб./шт., руб./кг;

НМ  – норма расхода материала на одно изделие.

Определяем численность основных производственных рабочих:

РОСН = N*tpFэф*kв  (чел.),  где:

N = 40000 – годовая производственная программа, шт./год;

TР = 3,8– трудоемкость изготовления изделия, нормо-час;

FЭФ = 1900- эффективный годовой фонд рабочего времени на 1 рабочего, часов;

KВ = 1,1 – планируемый коэффициент выполнения норм выработки;

РОСН =7,2 = 8 чел. округл

Рт1 = (4000·0,4) / (1900·1,1) ≈ 0,76 (чел.);

Рт2 = (4000·0,5) / (1900·1,1) ≈0, 95 (чел.);

Рфрез = (4000·0,3) / (1900·1,1) ≈ 0,57 (чел.);

Ртерм = (4000·0,4) / (1900·1,1) ≈ 0,76(чел.);

Рпеск = (4000·0,6) / (1900·1,1) ≈ 1,14 (чел.);

Ршл1 = (4000·0,55) / (1900·1,1) ≈1,05 (чел.);

Ршл2 = (4000·0,45) / (1900·1,1) ≈ 0,86 (чел.);

Рэл = (4000·0,6) / (1900·1,1) ≈ 1.15 (чел.);

Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих.

ЗОСН = ∑СЧАСi * tРi, руб./изд., где:

СЧАСi ─ часовая тарифная ставка i-го производственного рабочего, руб./час;

tРi – суммарная трудоемкость изготовления  изделия, нормо-час/изд.

Среднюю тарифную ставку для рабочих берем:

СЧАСт = 200 ─ средняя часовая тарифная ставка токаря, руб./час;

СЧАСз =210─ средняя часовая тарифная ставка фрезеровщика, руб./час;

СЧАСз =300─ средняя часовая тарифная ставка закальщика, руб./час;

СЧАСп =120  ─ средняя часовая тарифная ставка пескоструйщика, руб./час;

СЧАСш = 180 ─ средняя часовая тарифная ставка шлифовщика, руб./час;

СЧАСс = 290 ─ средняя часовая тарифная ставка электроэрозиониста, руб./час;

Таблица № 3.7.

| Категории производственных рабочих | Трудоемкость, нормо-час. | Основная зарплата одного осн рабочего, руб./изд. | Основная зарплата осн рабочего, руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарь 1 | 0,4 | 80 | 320 000 |
| Токарь 2 | 0,5 | 100 | 400 000 |
| Фрезеровщик | 0,3 | 63 | 252 000 |
| Закальщик | 0,4 | 120 | 480 000 |
| Пескоструйщик | 0,6 | 72 | 288 000 |
| Шлифовщик 1 | 0,55 | 99 | 396 000 |
| Шлифовщик 2 | 0,45 | 81 | 324 000 |
| Электроэрозионист | 0,6 | 174 | 696 000 |
| Итого | 3,8 | 789 | 3 156 000 |

Расчет дополнительной заработной платы основных производственных рабочих.

Дополнительная заработная плата – это доплата за нерабочее время, совмещение профессий, доплата за работу в ночную смену, кормящим матерям и т.д. Она принимается в размере 10 % от основной заработной платы.

ЗДОП  =0,1 · ЗОСН. = 789·0,1 =78,9 руб./изд.

Здоп =3 156 000 500 ·0,1 = 315 600 руб./год.

Итого зарплата основная и дополнительная всех производственных рабочих.

- на изделие: 789+78,9=869,9 руб./изделие;

- на годовой выпуск: 3 156 000 500+315 600 =3 471 600 руб./год

Расчет страховых взносов (СВ).

СВ начисляется на весь фонд заработной платы, размер страховых взносов 30 %.

ЗСВ = 0,30· (ЗОСН + ЗДОП), руб./год.

ЗСВ = 0,30· (789+78,9) =260,37 руб./изд.

ЗСВ = 0,30· (3 156 000 500+315 600) = 1 041 480руб./год.

Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования ССодОб.

Величина затрат зависит от того, на сколько интенсивно эксплуатируется оборудование. Считаются они комплексно. В них включаются затраты на технологическую энергию СЭТ и затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом оборудования СЭКСиР.

Затраты на энергоресурсы технологические СЭ рассчитываются по следующей формуле:

СЭ = NY* КВР * КН* КОД * КW* КМ * tР * ЦЭ / JМ, руб./изд.,  где

NY = 100,5 – суммарная мощность производственного оборудования, кВт (табл. 2);

КВР – коэффициент загрузки оборудования по времени, принимаем КВР =  0,6, т.к. имеем среднюю степень автоматизации оборудования;

КН  – коэффициент загрузки оборудования по мощности, принимаем КН = 0,7,  т.к. оборудование будет работать на средней мощности;

КОД  – коэффициент одновременности работы, принимаем КОД = 1;

КW  – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода, принимаем КW = 1,05, т.к. имеем минимальные потери;

КМ  –   удельный вес машинных операций, в долях единицы, принимаем КМ = 0,6, т.к. на нашем производстве основная часть – это машинные операции ;

TР =6– трудоемкость изготовления изделия, нормо-час (табл.1);

ЦЭ  =  4,53– тариф на электроэнергию, руб./кВт-час;

JМ – средний коэффициент полезного действия, принимаем JМ  = 0,8.

СЭ = 110,5·0,6·0,7·1·1,05·0,6·4,53·3,8/0,8 =629,2руб./изд.

12.2.Затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом оборудования СЭКСиР.:

СЭКСиР принимаем в размере α=10% от цены оборудования в расчете на всю годовую программу. Суммарная цена оборудования К равна 8 750 000 руб. (табл. 2).

СЭКСиР = К·α / N =8 750 000·0,1/4000=218 руб./изд.  Полученная величина должна быть соизмерима) т.е., быть числом одного порядка)  с СЭ.

  - Итого затрат на содержание и эксплуатацию оборудования:

ССОД.ОБ. =СЭ + СЭКСиР = 629,2+218 = 847,9 руб./изд.

Итого переменных затрат:

СПЕРед = СМ + ЗОСН + ЗДОП + ЗСВ+ССОД.ОБ. =18,8+789+260,37+847,9 +78,9=1995 руб./изд.

Переменные затраты в расчете на год:

СПЕР = СПЕРед· NГОД =1995·4000=7 980 220 руб./год.

Это и является производственной себестоимостью изделия.

3.8.4. Расчет постоянных затрат (накладные расходы) (СПОСТ)

Эти затраты определяются в целом по предприятию в расчёте на год, руб./год

Расчет заработной платы прочих работающих, Згод.

Расчеты сводим в таблицу № 3.8.

Таблица. 3.8

| Категории работающих | Количество, чел | Зарплата, чел/мес. | Всего зарплата, руб/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | 1 | 85 000 | 1 020 000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 80 000 | 960 000 |
| Инженер | 1 | 60 000 | 720 000 |
| Менеджер (по снабжению/ сбыту) | 1 | 50 000 | 600 000 |
| Итого | 4 | 275 000 | 3 300 000 |

Затем начисляются страховые взносы СВ на годовой фонд заработной платы СЗП в размере 30%, ССВ:

ССВ = 0,3 · СЗП, руб./год;

ССВ = 0,3 ·3 300 000=990 000руб./год

Расчет годовой суммы амортизации, САМ.

САМ = 675 000 руб./год

Аренда помещений и оборудования, САР.

Стоимость аренды помещений подсчитывают исходя из заданной площади и стоимости 1 кв. м в год.

В офисе компании будут находиться 4 человека. Норма площади офиса на 1 человека составляет 6 кв.м. Общая площадь офиса составляет 24 кв.м. Стоимость аренды 1 кв. м составляет _3000 руб./год.

САР ОФ = 3 000·24 = 72 000 руб./год.

Размер производственных площадей рассчитывается по данным табл.2, увеличенным на 80% для учета проходов и проездов. Стоимость аренды 1 кв.м производственной площади составляет 2500 руб./год.

САР ПР = 2500·1,8·48,5= 218 250 руб./год

Размер платы за аренду оборудования берем из таблицы №2.

САР ОБ = 500 000 руб./год

Затем все рассчитанные величины складываются.

САР = 72 000+218 250+500 000=790 250 руб./год

Затраты на рекламу, СРЕКЛ.

Вид и стоимость рекламы определяются в зависимости от вида продукции, предполагаемых потребителей и т.д. В год на рекламу компания выделяет:

СРЕКЛ = 240 000 руб./год  Контекстная реклама в интернете. Цена 20 000р в месяц

Страхование, ССТР.

Имущество страхуется на год по ставке 6% от стоимости всего имеющегося в распоряжении фирмы имущества (табл.2).всю сумму имущества (аренда и нет) страхуем

ССТР = 0,06 · 8 750 000=525 000 руб./год

Налог на имущество, НИМУЩ.

Составляет 2,2 % от стоимости находящегося в собственности (амортизируемого) оборудования.

НИМУЩ  = 0,022 · (8 750 000-2 000 000)= 148 500 руб./год

Прочие расходы, СПР.

Прочие расходы приняты в размере α =5% от суммы статей постоянных расходов.

СПР = α · (ЗГОД + ЗСВ + САМ + САР + СРЕКЛ + ССТР + НИМУЩ )  α берётся в долях единицы

СПР = 0,05 * (3 471 600+1 041 480+675 000+790 250+240 000+525 000+148 500) =344 591  руб./год

Итого постоянных затрат, СПОСТ.

СПОСТ = СЗП + ССВ + САМ + САР + СРЕКЛ + СТР + НИМУЩ    + СПР

СПОСТ = 3 471 600+1 041 480+675 000+790 250+240 000+525 000+148 500+

+345 150=7 236 421руб./год

Полная себестоимость изготовления годового выпуска изделий, руб./год, СПОЛН.

СПОЛН  =  СПЕР · NГОД + СПОСТ = 1 995* 4 000  +7 236 421=15 216 642руб./год

Себестоимость изготовления единицы изделия, руб./изд., СЕД.

СЕД =  СПОЛН / NГОД = 15 216 642/ 4 000 =3 804 руб./изд.

Данные расчета себестоимости сводят в таблицу № 3.9.   				       Таблица № 3.9

| Статьи расходов | Величина расходов на 1 изделие, руб./изд. | Величина расходов на годовой выпуск Nгод 4000, руб./год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Себестоимость изготовления, в т.ч | 3 804 | 15 216 642 |
| 1. Переменные издержки | 1 995 | 7 980 220 |
| 1.1.Основные материалы | 19 | 75 600 |
| 1.2. Заработная плата основных производственных рабочих | 789 | 3 156 000 |
| 1.3.Заработная плата дополнительная | 79 | 315 600 |
| 1.4.Страховые взносы от зарплаты рабочих | 260 | 1 041 480 |
| 1.5. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования | 848 | 3 391 540 |
| 2. Постоянные издержки | 1809 | 7 236 422 |
| 2.1.Заработная плата + СВ прочих работающих | 248 | 990 000 |
| 2.2.Амортизация оборудования | 169 | 675 000 |
| 2.3.Аренда помещений и оборудования | 198 | 790 250 |
| 2.4.Реклама | 60 | 240 000 |
| 2.5.Страхование | 131 | 525 000 |
| 2.6.Налог на имущество | 37 | 148 500 |
| 2.7.Прочие расходы | 86 | 344 592 |

Цена изделия

Исходя из рассчитанной себестоимости единицы изделия и нормы прибыли, равной 10-15%, цена изделия равна: РИЗД = СЕД  + ПН

РИЗД = 3 747*1.125 =4300 руб./изд.

3.8.5. «Расчет точки самоокупаемости и коэффициента надежности проекта»

Точка самоокупаемости - это тот объем производства, при котором доходы предприятия равны его издержкам.

# Nб.у.=TFCP-AVC=7 236 422-675 0004 300-1 995=6 561 4222 305=2847шт.

# NБУ ─ объем производства, изделий;

P ─ цена изделия, руб./шт.;

TFC─ постоянные издержки за вычетом амортизации, руб./год;

AVC─ средние переменные издержки, руб./шт.

# Расчет коэффициента надежности проекта

Коэффициент надежности - это отношение точки безубыточности (штук) к плановому количеству изделий.

Кн=NБУNФАКТ=28474000=0,71     Кн имеет значение в пределах нормы 0,7 – 0,8.

«Расчет точки самоокупаемости»

Таблица №3.10

| N | Постоянные издержки за вычетом амортизации | Переменные издержки | Суммарные издержки | Суммарный доход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 561 422 | 0 | 6 561 422 | 0 |
| NБУ=2846,7 | 6 561 422 | 5 679 323 | 12 240 745 | 12 240 810 |
| NГОД=4000 |  |  |  |  |
|  | 6 561 422 | 7 980 220 | 14 541 642 | 17 200 000 |

Рис. 1. Построение точки самоокупаемости

3.8.6. Прогноз развития малого предприятия на 3 года.

Таблица 3.11

| Год | 0-й | 1-й | 2-й |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена изделия, руб./шт. | 4 400 | 4 300 | 4 500 |
| Годовая программа, шт./год | 3 100 | 4 000 | 5 000 |

Необходимая для осуществления проекта сумма инвестиций 1.35 млн руб. получена за счёт акционерного капитала 450 тыс. руб. и кредита 900 тыс. руб. Кредит взят на 3 года под 15% годовых.

Денежные потоки предприятия за три года

Таблица №3.12

| Наименование показателей, руб. |  | Годы расчетного периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-ой год | 1-ый год | 2-ой год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиции | -1 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  |  |  |  |
| 3. | Выручка от продаж | 13 640 000 | 17 200 000 | 22 500 000 |
| 4. | Чистые текущие издержки (без амортизации) | -12 746 092 | -14 541 642 | -16 536 697 |
| 5. | Амортизация | -675 000 | -675 000 | -675 000 |
| 6. | Проценты за кредит из себестоимости (ставка ЦБ РФх1,5) % | -67 500 | -67 500 | -33 750 |
| 7. | Налогооблагаемая прибыль (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6) | 151 408 | 1 915 858 | 5 254 553 |
| 8. | Налог на прибыль (п.7* 0,2) | -30 282 | -383 172 | -105 0911 |
| 9. | Денежный поток от операционной деятельности - ─(п. 5 + п. 6)+( п. 7+ п. 8) | 863 626 | 2 275 186 | 4 912 392 |
| 10. | То же накопленным итогом | 863 626 | 3 138 813 | 8 051 205 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности |  |  |  |  |
| 11. | Акционерный капитал | 450 000 | 0 | 0 |
| 12. | Кредит | 900 000 | 0 | 0 |
| 13. | Возврат кредита | 0 | -450 000 | -450 000 |
| 14. | Уплата всех процентов по кредиту | -135 000 | -135 000 | -67 500 |
| 15. | Всего расходы по погашению кредита (п. 13 + п. 14) | -135 000 | -585 000 | -517 500 |
| 16. | В том числе, из прибыли (п.14 ─ п.6) | -67 500 | -67 500 | -33 750 |
| 17. | Денежный поток по финансовой деятельности (п.11 + п.12 + п.15) | 1 215 000 | -585 000 | -517 500 |
| 18. | Суммарное сальдо по трем денежным потокам (п. 2 + п. 9 + п. 17) | 728 626 | 1 690 186 | 4 394 892 |
| 19. | Накопленное суммарное сальдо по трем денежным потокам | 728 626 | 2 418 813 | 6 813 705 |

3.8.7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Чистый дисконтированный доход

«Чистый дисконтированный доход»

Таблица №3.13

| Инвестиции | Год | Ставка дисконта | Общий доход, руб. | Суммарные | Налог на прибыль | Амортизация, | ЧДД, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Издержки, руб. |  | руб. | руб. |
| -1 350 000 | 1 | 0,1 | 13 640 000 | 12 746 092 | 0,2 | 675 000 | -577 158 |
| 0 | 2 | 0,1 | 17 200 000 | 14 541 642 |  | 675 000 | 1 869 162 |
| 0 | 3 | 0,1 | 22 500 000 | 16 536 697 |  | 675 000 | 3 685 682 |
| ИТОГО |  |  | 53 340 000 | 43 824 431 |  | 2 025 000 | 4 977 686 |

Значения чистого дисконтированного дохода от расчетного периода»

Рис. 2. ЧДД

На графике видно, что Дисконтированный срок окупаемости равен 16 месяцам

Внутренняя норма доходности

В расчете используется суммарное значение ЧДД за три года.

Результаты представлены на рисунке №2 и в таблице №3.14.

Таблица №3.14

| i | ЧДД |
| --- | --- |
| 0,1 | 4 977 686 |
| 0,2 | 3 767 967 |
| 0,4 | 2 198 925 |
| 0,6 | 1 262 467 |
| 0,8 | 661 503 |
| 1 | 253 690 |
| 1,171671 | 0 |
| 1,5 | -334 119 |
| 2 | -633 636 |
| 2,5 | -808 062 |

«Внутренняя норма доходности»

Рис. 3. Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности: Евн=1,171671

Дисконтированный срок окупаемости

Результаты расчета представлены на рис. 2 и в таблице 3.15.

Таблица №3.15

| Год | 0ой | 0ой+1ый | 0ой+1ый+2ой |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, руб. | 13 640 000 | 30 840 000 | 53 340 000 |
| Расходы, руб. | 12746092 | 27287734 | 10 751 037 |
| Инвестиции, руб. | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Амортизация, руб. | 67 500 | 67 500 | 67 500 |
| ЧДД, руб. | -577 158 | 1 292 004 | 4 977 686 |

3.8.8. Рентабельность инвестиций
Rинв=ЧДДK∙100 %= 4 977 6861 350 000=368%

Выводы

Для осуществления проекта по выпуску поддона были определены следующие необходимые условия:

Был рассчитан дисконтированный срок окупаемости Ток=1,4 года;

Величина инвестиций составляет 1,35 млн. рублей, в том числе 0,45 млн. рублей - уставный фонд и 0,9 млн. рублей – кредит;

Цена изделия должна составлять 4300 рублей при себестоимости 3 747 рублей/ изделие;

Годовой объем выпуска - 4000 единиц в год.

В результате проведенных экономических расчетов можно сделать вывод о целесообразности вложения инвестиций в данный проект. Об эффективности инвестиций говорят следующие показатели:

Кредит в размере 0,9 млн. рублей будет погашен за 3 года;

При ставке дисконтирования 10% вложенные денежные средства окупятся за срок жизни проекта, о чем говорит рентабельность инвестиций 368%;

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 16 месяцев. Накопленный денежный поток за 3 года составил 6 813 705руб.

На основе полученных расчетов, можно сделать вывод, что предприятие будет успешно функционировать и приносить прибыль.