Атмосферный воздух представляет собой важнейшую жизнеобеспечивающую среду для человека. Загрязнение атмосферы является самым мощным и постоянно действующим фактором воздействия на человека и окружающую среду. Особенно актуальна эта проблема для крупных городов, в которых сосредоточена большая часть населения.

В больших городах к числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. В процессе сгорания топлива в цилиндре двигателя образуются новые вещества, которые вместе с несгоревшими углеводородами в процессе выпуска поступают в выпускную систему, а затем в окружающую среду.

Вещества, оказывающие отравляющее воздействие на человека и окружающую среду, называют токсичными. В отработавших газах (ОГ) двигателя более 300 различных токсичных веществ.

Токсичные вещества подразделяют на нормируемые и ненормируемые. Содержание нормируемых веществ в ОГ законодательно ограничивается экологическими стандартами применительно к транспортным средствам, на которые установлены соответствующие двигатели. К нормируемым веществам относят:

оксид углерода (CO);

углеводороды (CxHy);

оксиды азота (NOx);

сажу и частицы

Оксид углерода – бесцветный газ, не обладающий запахом, снижающий уровень гемоглобина в крови, следствием чего является появление головной боли, повышенное сердцебиение (сердце стремится восполнить недостаток кислорода), затруднение дыхания и тошнота. СО опасен для водителей ослаблением внимания, ухудшением реакции человека и опасностью потери сознания.

Углеводороды. В ОГ двигателя содержится до 200 различных углеводородов, относящихся к токсичным веществам. В зависимости от строения молекул углеводородов их свойства и воздействие на человека несколько отличаются друг от друга. Легкие углеводороды (малое содержанием углерода в молекуле) почти не имеют запаха и оказывают наркотическое воздействие на человека, вызывая состояние эйфории. Длительное воздействие легких углеводородов приводит к раковым заболеваниям. Циклические углеводороды не выводятся из организма и накапливаются в нем.

Оксидами азота принято называть группу азотосодержащих газов, присутствующих в ОГ двигателя и состоящую из: оксида азота (NO) и диоксида азота (NO2). NO – бесцветный газ, не имеющий запаха. Образовавшийся в цилиндре NO в воздухе окисляется до NO2, токсичность которого выше, чем NO. Поэтому результаты измерения концентрации оксидов азота часто приводят к содержанию NO2. NO2 – газ красно-коричневого цвета с резким запахом. Диоксид азота ядовит – вызывает раздражение слизистой оболочки глаз и носа, оказывает отрицательное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

Сажа и дисперсные частицы. Сажа представляет собой частицы с пористой структурой, состоящие из углерода и 1…3 % водорода. Видимое проявление содержания высокого сажи в ОГ дизелей – черный дым, ухудшающий видимость.

Сажа и дисперсные частицы. Сажа представляет собой частицы с пористой структурой, состоящие из углерода и 1…3 % водорода. Видимое проявление содержания высокого сажи в ОГ дизелей – черный дым, ухудшающий видимость

К ненормируемым веществам, оказывающим наиболее существенное влияние на человека и окружающую среду, относят углекислый газ (CO2) и серу (S).

CO2 – газ без цвета и запаха, являющийся продуктом полного сгорания углерода в цилиндре двигателя.

Углекислый газ оказывает на человека удушающее воздействие, вызывая отдышку, судороги и потерю сознания.

CO2 входит в группу газов, наряду с метаном CH4 и N2O, поглощающих инфракрасное излучение, отраженное от поверхности Земли, и вызывающих парниковый эффект. Поэтому в развитых странах Мира обсуждается вопрос об ограничении выбросов CO2. Определяющим здесь являются снижение расхода топлива и использование топлив с низким содержанием углерода.

Присутствие в дизельном топливе серы способствует образованию диоксида SO2 и триоксида SO3 серы.

SO2 – газ с резким запахом, раздражающий слизистые оболочки, костный мозг и селезенку, вызывающий головные боли, бессонницу.

SO3 – бесцветный газ. При реакции с парами воды SO3 образует кислоты (сернистую Н2SO3 и серную Н2SO4).

Свинец, использовавшийся ранее для повышения детонационной стойкости бензинов, запрещен для использования в РФ. Pb является сильнодействующим ядом, который накапливается в организме и не выводится. Он воздействует на центральную нервную систему и вызывает психические и нервные расстройства.

Особенность методики – расчет был произведен при помощи вычислительного комплекса «Diesel-RK». При расчете был использован прототип реального двигателя, установленного в ПЛТД МАДИ.  При разных значениях давления в аккумуляторе pак и различных вариантах впрыска, задавалась постоянная величина крутящего момента Мк=75 Н∙м при частоте вращения коленчатого вала n=1700 мин−1 (номинальная частота вращения исследуемого дизеля примерно 2400 мин−1).

УОВТ выбран равным φо.вп = 10° ПКВ до ВМТ.