| МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО – ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) |  |
| --- | --- |

Энерго-экологический факультет

Кафедра   “Теплотехника и автотракторные двигатели”

Направление подготовки  13.03.03 “Энергетическое машиностроение”

Профиль подготовки   “Двигатели внутреннего сгорания”

Допустить к защите

Зав. кафедрой ___________ Шатров М.Г.

подпись

«___» ____________ 2022 г.

дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к квалификационной работе бакалавра

на тему: «Разработка алгоритма управления ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля с помощью модельно-базированного программирования»

Разработал студент ___________ Королёв П.А.

подпись

Консультант _____________ Душкин П.В.

подпись

МОСКВА 2022

Оглавление

Введение	6

Раздел 1. Проектирование двигателя внутреннего сгорания	8

Исходные данные к расчету двигателя	8

1.1. Тепловой расчет двигателя	9

1.1.1. Расчет характеристик рабочего тела	9

1.1.2. Расчет процессов газообмена	11

1.1.3. Расчет процесса сжатия	12

1.1.4. Расчет процесса сгорания	12

1.1.5. Расчет процесса расширения	14

1.1.6. Определение индикаторных показателей двигателя	15

1.1.7. Эффективные показатели двигателя	16

1.1.8. Определение рабочего объёма, диаметра цилиндра и хода поршня двигателя	16

1.1.9. Тепловой баланс двигателя	18

1.1.10. Построение индикаторной диаграммы	20

1.2. Динамический расчет двигателя	25

1.2.1. Параметры проектируемого двигателя	25

1.2.2. Массы элементов КШМ	26

1.2.3. Силы, действующие в КШМ	27

Рис.1.8 Диаграммы сил N, K, T	32

1.2.4 Нагрузки, действующие на шатунную шейку коленчатого вала	33

1.2.5. Диаграмма износа шатунной шейки	34

1.2.6 Сводная таблица результатов расчета силовых факторов, действующих в КШМ.	35

1.2.7.  Диаграмма суммарного крутящего момента.	36

1.2.8. Определение момента инерции маховика	39

1.2.9. Определение размеров маховика по известному моменту инерции	40

1.2.10. Диаграммы набегающих крутящих моментов на коренные и шатунные шейки.	42

1.2.11. Анализ уравновешенности двигателя	49

1.3. Кривошипно–шатунный механизм	53

1.3.1 Поршневая группа	53

1.3.2. Шатунная группа	61

1.3.3. Коленчатый вал	71

1.3.4. Маховик	82

1.3.5. Корпус двигателя	84

1.3.6. Газовый стык	86

1.4. Механизм газораспределения	90

1.5. Системы ДВС	114

1.5.1. Система смазывания	114

1.5.2. Система охлаждения	119

Вывод.	129

Раздел 3. Экономическая часть.	130

3.1. Описание микропроцессорной системы управления	130

3.2. Целесообразность использования модельно базированного программирования	131

3.3. Составление плана проведения НИР и ОКР	132

3.4. Метод расчёта по структуре трудоёмкости НИР и ОКР	133

3.5. Затраты на разработку алгоритма управления давлением в середе модельно базированного программирования	134

3.6. Затраты на разработку алгоритма управления	135

3.8. Бизнес-план предприятия	136

Выводы по экономической части	150

Раздел 4. Производственная и экологическая безопасность	151

4.1. Анализ влияния дифференциальной характеристики на показатели токсичности дизеля.	151

4.2.  Вещества, выбрасываемые с отработавшими газами дизелей	151

4.3.  Характеристика впрыска	154

4.3.1.  Требования, предъявляемые к характеристике впрыска	154

4.4. Анализ влияния дифференциальной характеристики на показатели токсичности дизеля.	155

Выводы по экологической части	158

Вывод	159

Список Литературы	160

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Теплотехника и

автотракторные двигатели»

_____________  Шатров М.Г.

“____”  ___________  20__ г.

З А Д А Н И Е

по выпускной квалификационной работе бакалавра

________________________Королёва Павла Алексеевича         _____________

(фамилия, имя, отчество)

1.	Тема работы: «Разработка алгоритма управления ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля с помощью модельно-базированного программирования»

Утверждена приказом по университету от  “____”  ____________  20__ г.  №________

2.	Срок сдачи студентом законченной работы   “___” июня 20__ г.

Актуальность. Вопросы, связанные с разработкой алгоритмического программного обеспечения блоков управления, особенно блоков управления дизелями, наиболее актуальны в настоящее время. Во-первых, это связано с развитием так называемых «модельно-базированных» систем программирования, позволяющих неспециалистам в области программирования разрабатывать программное обеспечение для электроники. Во-вторых, с усложнением микропроцессорных систем, вычислительная мощность которых позволяет в режиме реального времени работать гибким программам.

Данная работа нацелена на совершенствование рабочего процесса топливной системы типа Common Rail повышением точности управления давлением в гидравлическом аккумуляторе, что достигается благодаря применению комбинированного управления. С одной стороны, это традиционный ПИД-регулятор, с другой – регулятор, основанный на моделировании гидродинамических процессов в гидравлическом аккумуляторе. Данный метод управления должен позволить улучшить качество управления давлением впрыскивания, особенно при резких изменениях режимов работы топливной аппаратуры.

Цель работы: совершенствование рабочего процесса топливной системы типа Common Rail повышением точности управления давлением в гидравлическом аккумуляторе

Задачи:

1.	Поиск и анализ литературы по устройству аккумуляторных топливных систем типа Common Rail и основам управления техническими системами Написание 1-го раздела исследовательской части.

2.	Изучение программных комплексов для разработки моделей объектов управления и модельно-базированного программирования алгоритмов.

3.	Разработка модели гидравлического аккумулятора топливной системы и ПИД-регулятора управления производительностью ТНВД. Настройка ПИД-регулятора на модели. Написание 2-го раздела исследовательской части.

4.	Разработка проекта управления ТС по модели. Участие в создании нового контроллера управления топливным стендом. Написание 3-го раздела исследовательской части.

3	Исходные данные к работе:

- Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян и др.; под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. – 4-е изд., испр.- М.: Высшая школа, 2010. – 479 с.

- Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование: Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и др.; под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. – 4-е изд., испр.- М.: Высшая школа, 2009. – 400 с.

- Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. – 3-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 414 с.

- Автомобильные двигатели: Курсовое проектирование: учеб. пособие / М.Г. Шатров [и др.]; под. ред. М.Г. Шатрова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.

- Руководства пользователя по системам ETAS: ASCET, INCA

- Пинский, Ф.И. Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями внутреннего сгорания / Ф.И. Пинский, Р.И. Давтян, Б.Я. Черняк. – М.: Легион-Автодата, 2004. – С.136.

- Кафедральная электронная библиотека отечественных и зарубежных периодических изданий в локальной сети кафедры.

- Топливная аппаратура и системы управления дизелей/ Л.Н. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков.  – М.: Легион-Автодата, 2004. – С.348

- Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. М: Астрель, 2006– С.991,с.:ил.

4.	Содержание пояснительной записки:

Введение.

Раздел 1. Проектирование ДВС.

  - Исходные данные к расчету двигателя.

  - Тепловой расчет двигателя.

  - Динамический расчет двигателя.

  - Конструирование механизмов и систем двигателя.

Раздел 2. Исследовательская часть.

2.1.	Алгоритм управления ТНВД аккумуляторной топливной системы

2.2.	Модель топливной системы для отладки и калибровки алгоритма

Выводы.

5.	Перечень графического материала:

- Цели и задачи работы.

- Динамический лист (представляется на листе А1).

- Продольный разрез двигателя (представляется на листе А1).

- Поперечный разрезы двигателя (представляется на листе А1).

- Реализация алгоритма ПИД-регулятора в системе ASCET

- Модель топливной системы дизеля

- Калибровка алгоритма на модели

- Планы по калибровке на физическом контроллере

- Выводы.

6.	Консультанты по работе

| Раздел | Консультант | Подпись, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задание выдал | Задание принял |
| Проектирование ДВС |  |  |  |
| Исследовательская часть |  |  |  |

7.	Календарный план работы

| № п/п | Результат | Срок выполнения работ | Выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпись студента | Подпись руководителя работы |
|  | Конструкторская часть | 31 декабря 20__ г. |  |  |
|  | Разработка алгоритма ПИД-регулятора давления топлива | 15.10.2021 |  |  |
|  | Доработка мат. модели топливной системы для отладки алгоритма | 15.11.2021 |  |  |
|  | Интеграция алгоритма в модель топливной системы | 15.12.2021 |  |  |
|  | Отладка ПИД-регулятора на модели топливной системы | 15.02.2022 |  |  |
|  | Калибровка ПИД-регулятора на модели топливной системы | 15.03.2022 |  |  |
|  | Разработка проекта комбинированного регулятора давления топлива | 15.04.2022 |  |  |
|  | Участие по подготовке физического электронного блока для реализации алгоритма | 12.05.2022 |  |  |
|  | Пояснительная записка к квалификационной работе бакалавра | 31 мая 20__ г. |  |  |

8.	Дата выдачи задания  “____”  ___________  20__ г.

Студент  _________________________________________________________________

Руководитель работы  ______________________________________________________

Введение

К современным автомобильным двигателям предъявлен ряд требований, многие из которых, например, мощностные, и экологические противоречат друг другу. Выполнение всех требований одновременно и в полной мере практически невозможно. Исходя из этого задача инженера состоит в поиске компромисса.  Дополнительно стоит отметить, что некоторые требования, например, к количеству вредных выбросов жестко регламентируются и являются главным фактором при сертификации двигателя.

Другие требования такие, как надежность, шумность, максимальная литровая мощность и т.д. устанавливаются с учетом уровня развития данной техники и в значительной мере определяет её конкурентоспособность.

Для автомобильного двигателя характерна работа при изменении в широком диапазоне нагрузочного, скоростного и теплового режимов работы. В условиях эксплуатации двигатель работает в основном на неустойчивых режимах, к которым относятся: пуск и прогрев, разгон и торможение, остановка двигателя. При этом возникает ряд дополнительных требований, что вызывает необходимость специального управления работой двигателя на этих режимах.

В данной работе будут рассмотрены варианты совершенствования управления Т.С., которые должно обеспечить динамику давления дизельного топлива в соответствии с динамикой изменения режимов ДВС.

Данная работа нацелена на совершенствование рабочего процесса топливной системы типа Common Rail повышением точности управления давлением в гидравлическом аккумуляторе

Цель работы – совершенствование рабочего процесса топливной системы типа Common Rail повышением точности управления давлением в гидравлическом аккумуляторе.

Для этого необходимо выполнить задачи:

• спроектировать дизель номинальной мощностью, Ne ном=40 кВт, номинальной частотой вращения, n ном =1700 мин-1, степенью сжатия, ε=16, коэффициентом избытка воздуха α=1,4;

В конструкторской части работы спроектирован 4-х цилиндровый дизельный двигатель со следующими параметрами: Ne=40 кВт,  nном=1700 мин-1, ε = 16.

В исследовательской части представлена работа по разработке алгоритма управления давлением в аккумуляторной топливной системе типа Common Rail, её математической модели и отладки ПИД-регулятора на модели.

В производственной и экологической части проведен анализ влияния дифференциальной характеристики на показатели токсичности дизеля.

В экономической части проведена экономическая оценка целесообразности использования модельно базированного программирования для разработки алгоритмов управления системами ДВС

Раздел 1. Проектирование двигателя внутреннего сгорания

Исходные данные к расчету двигателя

Табл. 1.1 Исходные данные

| Тип двигателя | Дизель |
| --- | --- |
| Тип системы питания | Впрыскивание, распределенное |
| Тип системы охлаждения | Жидкостная |
| Число и расположение цилиндров | 4Р |
| Номинальная мощность, Ne ном, кВт | 40 |
| Номинальная частота вращения, n ном, мин-1 | 1700 |
| Степень сжатия, ε | 16 |
| Коэффициент избытка воздуха, α | 1,4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Прототип | Д - 243 |
| Особенности конструкции | - |
| Примечания: 1.Непосредственный привод клапанов 2.Верхнее расположение распределительных валов. |  |

1.1. Тепловой расчет двигателя

1.1.1. Расчет характеристик рабочего тела

Количество свежего заряда

Количество воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива:

L0=10,21gC12+gH4=10,210,87212+0,1284=0,498 кмолькг

Количество свежей смеси M1:

M1=αLo=1,4∙0,498=0,697 кмолькг

Состав и количество продуктов сгорания

Состав продуктов сгорания при α=1,4 – СО2, H2O, N2, O2

MCO2=gc12=0,87212=0,073 кмолькг

MO2=0,21∙(α-1)∙LO=0,21∙(1,4-1)∙0,498=0,042 кмолькг

MН2О=gН2=0,1282=0,064 кмолькг

MN2=0,79∙α∙LO=0,79∙1,4∙0,498=0,551 кмолькг

Суммарное количество продуктов сгорания в киломолях на 1 кг топлива:

M2=MO2+MCO2+MH2O+MN2=0,064+0,042+0,064+0,551=0,73кмолькг

Расчет объемных долей компонентов отработавших газов

rCO2=MCO2M2=0,0730,73=0,1

rH2O=MH2OM2= 0,0640,73=0,069

rO2=MO2M2=0,0420,73=0,057

rN2=MN2M2= 0,5510,73=0,75

rCO2+rH2O+ rO2+rN2=1

Теоретический коэффициент молярного изменения:

μО=M2M1=0,730,698=1,046

1.1.2. Расчет процессов газообмена

Табл.1.2. Исходные данные для расчета процессов газообмена:

| T0 | Температура на впуске | 298 | [К] |
| --- | --- | --- | --- |
| RВ | Газовая постоянная воздуха | 287 | [Дж/( кг∙К)] |
| ρк | Давление на впуске | 0,10 | [МПа] |
| (β2 + ξ) | Коэффициент гашения скорости и сопротивления системы | 3 | [-] |
| υкл | Скорость движения заряда в сечении клапана | 70 | [м/с] |
| ρ0 | Атмосферное давление | 0,10 | [МПа] |
| φоч | Коэффициент дозарядки | 1,03 | [-] |

Параметры на впуске

Плотность заряда на впуске:

ρк=pкRT0=0,1∙106287∙298=1,17 кгм3

Параметры рабочего тела в конце такта впуска

Гидравлические потери во впускном трубопроводе:

∆pa=β2+ξ∙ω22∙ρ0∙10-6=3∙5022∙1,276∙10-6=0,0048 МПа

Давление рабочего тела в конце такта впуска:

pa=po-∆pa=0,1-0,0048=0,095 МПа

Коэффициент остаточных газов:

γ=Tк+∆TTr∙prε∙pa-pr=273+40850∙0,11516∙0,095-0,1115=0,03

Температура конца впуска:

Ta=Tк+∆T+φ∙φ1∙γ∙Tr1+γ∙φ1=273+40+1∙1∙0,03∙8501+0,030∙1=329 K

Отношение prpк=1,15

Давление остаточных газов pr=pк∙prpк=0,1∙1,15=0,115 МПа

Коэффициент наполнения:

ηV=φ1papк∙εε-1∙TкTo+∆T+φφ1γTr=1∙0,0950,15∙1616-1∙273273+40+1∙1∙0,03∙850=0,82

1.1.3. Расчет процесса сжатия

Показатель политропы сжатия n1 = 1,38.

Давление в конце сжатия

pc=paεn=0,1∙161.38=4,387МПа

Температура в конце сжатия

Tc=Ta∙εn-1=329∙161.38-1=1015 K

1.1.4. Расчет процесса сгорания

Низшая теплота сгорания топлива Hu =42,6 Мдж/кг

Количество теплоты, выделяющееся при сгорании одного киломоля рабочей смеси:

Hсм=HuM1(1+γ)=42,60,698∙(1+0,03)=61,22 МДжкмоль

Значение действительного коэффициента молярного изменения рабочей смеси:

μ=μо+γ1+γ=1,046+0,0301+0,030=1,045

μ=M2+0,01∙γr∙M1M1∙(1+0,01∙γr)=0,731+0,01∙3,582∙0,6980,698∙(1+0,01∙3,582)=1,05

Мольные теплоемкости отдельных газов при температуре конца сжатия:

(μcv'')CO2=27,941+0,019∙tc-0.000005487∙tc2=27,941+0,019∙1015-273-0,000005487∙1015-2732=22,35 кДж/кмоль∙К

(μcv'')O2=20,93+0,004641∙tc-0,00000084∙tc2==20,93+0,004641∙1015-273-0,00000084∙1015-2732=19,73 кДж/кмоль∙К

(μcv'')H20=24,953+0,005359∙tc=24.953+0,005359∙1015-273==23,49 кДж/кмоль∙К

(μcv'')N2=20,398+0.0025∙tc=20,398+0,0025∙1015-273==19,72 кДж/кмоль∙К

Мольная теплоемкость продуктов сгорания при температуре конца сжатия:

μcv'=1M2∙MCO2∙μcv''CO2+MO2∙μcv''O2+MH2O∙μcv''H20+MN2∙μcv''N2=

=10,731∙0,073∙22,35+0,041∙19,72+0,064∙23,49+0,553∙19,72==20,309 кДж/кмоль∙К

Мольная теплоемкость свежей смеси в конце сжатия при температуре конца сжатия:

μсv=20,6+0,002638∙tc=20,6+0,002638∙1015-273==22,56 кДж/кмоль∙К

Мольная теплоемкость при постоянном объеме рабочей смеси в конце сжатия:

μcv'=μсv+0,01∙γr∙μcv''1+0,01∙γr=22,56+0,01∙3,232∙20,3091+0,01∙3,582==22,49 кДж/кмоль∙К

A, B, C, D, E – коэфиценты для определения температуры конца видимого сгорания.

A=1M2∙MCO2∙39,523+MO2∙23,723+MH2O∙26,67+MN2∙21,951=

=10,731∙(0,073∙39,523+0,042∙23,723+0,064∙26,67+0,551∙21,951)=24,216

B=MCO2∙0,003349+MH2O∙0,004438+MN2∙0,001457M2+MO2∙0,00155M2=

=10,731∙0,073∙0,003349+0,064∙0,004438+0,551∙0,001457+0,00155∙0,041=

=0,00191

С=μg∙B=1,046∙0,00191=0,002

D=μv∙A+8,315=1,046∙24,216+8,315=33,976

| ξ | Коэффициент использования теплоты | 0,780 |
| --- | --- | --- |
| λ | Степень повышения давления (pz/pc) | 2,500 |

E=ξ∙Hсм+μcv'+8,315∙λ∙tc+λ-μg∙8,315∙273=

=0,78∙61.22+22,48+8,315∙2,5∙1015-273+2,5-1,046∙8,315∙273=82740,216

Tz=-D+D2+4CE2C=-33,978+33,9782+4∙0,002∙82740,2162∙0,002+

+273=2441 К

Максимальное давление рабочего цикла:

pz=λ∙pc=2.5∙4,36=10.3 МПа.

## 1.1.5. Расчет процесса расширения

Выбор показателя политропы расширения n2:

n2 = 1,25.

Степень предварительного расширения

ρ=µλ∙TzTc=1,045∙24412,5∙1015=1,068

Степень последующего расширения

δ=ερ=161,068=14,97

Давление в конце расширения

pb=pz∙(1δ)n2=10,3∙(114,97)1,25=0,368 МПа

Температура в конце расширения

Tb=Tz∙(1δ)n2-1=2441∙(114,97)1,25-1=1241 K

Проверка правильности выбора термодинамических параметров (pr, Tr) остаточных газов:

Tr'=Tb3pbpr=124130,3500,115=856 K

∆=|Tr'-Tr|Tr'∙100%=856-850826∙100%=0,7%

## 1.1.6. Определение индикаторных показателей двигателя

Расчетное и действительное среднее индикаторное давление.

Расчетное:

pi нс=pCε-1λ∙ρn2-1∙1-1δn2-1-1n1-1∙1-1εn1-1+λ∙ρ-1

pi нс=4,38716-1∙2,35∙1,0681,25-1∙1-114,971,25-1-11,25-1∙1-1161,38-1+2,5∙1,117-1=0,990 МПа

Действительное среднее индикаторное давление:

pi=pi нс∙φп.д.=0,990∙0,95=0,940 МПа

где п.д =0,95 - коэффициент полноты индикаторной диаграммы.

Индикаторный КПД и удельный индикаторный расход топлива:

ηi=pi∙l0∙αHu∙ρ0∙ηv=0,940∙14,9∙1,442,6∙1,17∙0,819=0,449

gi=3600Hu∙ηi=360042,6∙0,449=182 гкВт∙ч

## 1.1.7. Эффективные показатели двигателя

Среднее давление механических потерь.

рм.п.=a+b∙cn=0,09+0,012∙6,5=0,168 Мпа

a=0.09

b=0.012

Cп=6,5мс

Среднее эффективное давление имеханический КПД:

pe=pi-pмп=0,940-0,168=0,772 МПа

ηм=pepi=0,7720,940=0,821

Удельный эффективный расход топлива:

ge=giηм=1820,834=222 гкВт∙ч

## 1.1.8. Определение рабочего объёма, диаметра цилиндра и хода поршня двигателя

Рабочий объем двигателя:

iVh=30∙τ∙Ne ном pe∙nном=30∙4∙400,845∙1700=3,61 л

Рабочий объем одного цилиндра:

Vh=iVhi=3,614=0,9 л

Диаметр поршня

D=100∙34π∙VhK=100∙343,14∙0,91,5=100 мм

Рабочий ход поршня

S=K∙D=1,5∙10=115 мм

Эффективная мощность двигателя

Nеном=pе∙nном∙iVh30∙τ=0,772∙1700∙3,630∙4=39,372 кВт

Литровая мощность двигателя

Nл=NеномiVh=39,3723,6=10,937 кВт/л

Эффективный КПД

ηe=ηм∙ηi=0,821∙0,449=0,368

Эффективный крутящий момент:

Мк=9550∙Ne номnном=9550∙401700=243 Н∙м

Рис.1.1. Коэффициенты полезного действия

Рис.1.2. Мощности

## 1.1.9. Тепловой баланс двигателя

Теплота, введенная с топливом

Q0=Hu∙GT3,6=42,6∙8,73,6=103989 Дж/с

Количество теплоты, превращенной в полезную работу

Qe=Nеном∙1000=39,372∙1000=39372 Дж/с

Колличество теплоты, теряемой с отработавшими газами

Мольные теплоемкости отдельных газов при температуре конца сгорания

(μcv'')CO2=27,941+0,019∙tr-0.000005487∙tr2=27,941+0,019∙850-273-0,000005487∙8502==35,077 кДж/кмоль∙К

(μcv'')O2=20,93+0,004641∙tr-0,00000084∙tr2==20,93+0,004641∙850-273-0,00000084∙850-2732=23,888 кДж/кмоль∙К

(μcv'')H20=24,953+0,005359∙tr=24,953+0,005359∙850-273==28,045 кДж/кмоль∙К

(μcv'')N2=20,398+0.0025∙tr=20,398+0,0025∙850-273==21,841 кДж/кмоль∙К

Мольная теплоемкость продуктов сгорания при температуре конца сгорания

μcv'=1M2∙MCO2∙μcv''CO2+MO2∙μcv''O2+MH2O∙μcv''H20+MN2∙μcv''N2=

=10,731∙0,073∙35,077+0,042∙23,888+0,064∙28,045+0,551∙21,841==24,019 кДж/кмоль∙К

Мольная теплоемкость свежей смеси при температуре 20˚С

μcv=20,6+0,002638∙tk=20,6+0,002638∙20=20,653 кДж/кмоль∙К

Qr=GT[M2∙m∙cP''t0tr∙tr-M1∙m∙cPt0tk∙tk]3,6==8.7 [0,73∙32.32∙577-0,7∙28,95∙25]3,6=49650 Дж/с

Теплота, передаваемая окружающей среде

Qж=c∙iц∙D1+2m∙nномm∙Hu-∆Huα∙Hu=42,6-01,4-42,6∙0,5∙4∙1001+2∙0,677∙17000,677=49650 Дж/с

Неучтенные потери теплоты

Qост=Q0-Qe+Qr+Qж+QHC=103989-38251+49650+32002+0=-15914 Дж

Табл.1.3. Относительные составляющие теплового баланса

| Параметр | Дж | % |
| --- | --- | --- |
| Теплота, введенная с топливом, Q0 | 103 989 | 100,0 |
| Количество теплоты, превращенной в полезную работу, Qв | 38251 | 38,6 |
| Количество теплоты, теряемой с отработавшими газами, QГ | 32 002 | 30,8 |
| Теплота, передаваемая окружающей среде, QЖ | 49 650 | 47,7 |
| Количество теплоты, теряемое из за неполноты сгорания топлива, QHC | 0 | 0,0 |
| Неучтенные потери теплоты, Qост | 15 914 | 15,3 |

Рис.1.3. Тепловой баланс двигателя

## 1.1.10. Построение индикаторной диаграммы

Рабочий процесс двигателя принято анализировать по индикаторной диаграмме, представляющей собой зависимость давления в цилиндре двигателя p от переменного объема надпоршневого пространства (хода поршня) или от угла поворота коленчатого вала.

Табл. 1.4. Исходные данные для построения индикаторной диаграммы

| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя: |  | Дизель | S | [мм] | 115,0 |
| Наддув: |  | без наддува | pк | [МПa] | 0,1 |
|  | [ - ] | 16 | n1 | [ - ] | 1,380 |
|  | [ - ] | 0,3 | n2 | [ - ] | 1,250 |
| a | [мм] | 0,0 | a' | φ,°ПКВ | 16 |
| pr | [МПa] | 0,115 | a" | φ,°ПКВ | 46 |
| pa | [МПa] | 0,095 | f | φ,°ПКВ | 36 |
| pс | [МПa] | 4,387 | e | φ,°ПКВ | 36 |
| pс' | [МПa] | 4,935 | zд | φ,°ПКВ | 12 |
| pz | [МПa] | 10,3 | z" | φ,°ПКВ | 18 |
| pzд | [МПa] | 8,755 | b' | φ,°ПКВ | 56 |
| pb | [МПa] | 0,368 | pr | φ,°ПКВ | 18 |
| рb* | [МПa] | 0,225 | b" | φ,°ПКВ | 18 |

Табл. 1.5. Характерные точки индикаторной диаграммы

| Характерные точки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки | Угол поворота КВ, φ ПКВ |  |  | Ход поршня |  | Давление |
|  | φ | Относит. мертвых точек |  | Sx, мм | Sc+Sx, мм | рx, МПа |
| r | 0 | ВМТ | 0 | 0,0 | 7,7 | 0,115 |
| b" | 20 | после ВМТ | 18 | 2,4 | 10,1 | 0,095 |
| a | 180 | НМТ | 180 | 115,0 | 122,7 | 0,095 |
| a" | 260 | после НМТ | 46 | 101,8 | 109,4 | 0,127 |
| f | 325 | до ВМТ | 36 | 16,4 | 24,1 | 1,745 |
| e | 350 | до ВМТ | 36 | 16,4 | 24,1 | 2,958 |
| c' | 360 | ВМТ | 0 | 0,0 | 7,7 | 4,935 |
| zд | 367 | после ВМТ | 12 | 1,6 | 9,2 | 8,755 |
| z" | 378 | после ВМТ | 18 | 3,5 | 11,2 | 5,120 |
| b' | 495 | до НМТ | 56 | 91,7 | 99,4 | 0,506 |
| b | 540 | НМТ | 0 | 115,0 | 122,7 | 0,225 |
| pr | 560 | после НМТ | 18 | 113,5 | 121,2 | 0,115 |
| a' | 685 | до ВМТ | 16 | 4,3 | 12,0 | 0,115 |
| r | 720 | ВМТ | 0 | 0,0 | 7,7 | 0,115 |

Рис.1.4 Фазы газораспределения

Фазы газораспределения определяют моменты начала открытия и конца закрытия впускных и выпускных клапанов, выраженных в градусах ПКВ относительно соответствующих мёртвых точек.

Табл.1.6 Фазы газораспределения

| a' | Угол опережения открытия впускного клапана | 16 [φ,°ПКВ ] |
| --- | --- | --- |
| a" | Угол запаздывания закрытия впускного клапана | 46 [φ,°ПКВ] |
| b' | Угол опережения открытия выпускного клапана | 56 [φ,°ПКВ] |
| b" | Угол запаздывания закрытия выпускного клапана | 18 [φ,°ПКВ] |

Табл.1.7 Промежуточные точки диаграммы

| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТОЧКИ ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ,°ПКВ | Sc+x, [мм] | pг, [МПа] | φ,°ПКВ | Sc+x, [мм] | pг, [МПа] |
| 0 | 7,7 | 0,115 | 365 | 7,9 | 6,152 |
| 15 | 10,1 | 0,095 | 370 | 8,8 | 8,401 |
| 30 | 17,2 | 0,095 | 375 | 10,1 | 8,127 |
| 45 | 28,1 | 0,095 | 380 | 12,0 | 6,413 |
| 60 | 41,9 | 0,095 | 385 | 14,3 | 5,120 |
| 75 | 57,1 | 0,095 | 390 | 17,2 | 4,087 |
| 90 | 72,5 | 0,095 | 405 | 28,1 | 2,206 |
| 105 | 86,9 | 0,095 | 420 | 41,9 | 1,341 |
| 120 | 99,4 | 0,095 | 435 | 57,1 | 0,910 |
| 135 | 109,4 | 0,095 | 450 | 72,5 | 0,676 |
| 150 | 116,8 | 0,095 | 465 | 86,9 | 0,539 |
| 165 | 121,2 | 0,095 | 480 | 99,4 | 0,455 |
| 180 | 122,7 | 0,095 | 495 | 109,4 | 0,399 |
| 195 | 121,2 | 0,097 | 510 | 116,8 | 0,341 |
| 210 | 116,8 | 0,102 | 525 | 121,2 | 0,283 |
| 225 | 109,4 | 0,111 | 540 | 122,7 | 0,225 |
| 240 | 99,4 | 0,127 | 555 | 121,2 | 0,115 |
| 255 | 86,9 | 0,153 | 570 | 116,8 | 0,115 |
| 270 | 72,5 | 0,196 | 585 | 109,4 | 0,115 |
| 285 | 57,1 | 0,273 | 600 | 99,4 | 0,115 |
| 300 | 41,9 | 0,419 | 615 | 86,9 | 0,115 |
| 315 | 28,1 | 0,725 | 630 | 72,5 | 0,115 |
| 330 | 17,2 | 1,370 | 645 | 57,1 | 0,115 |
| 345 | 10,1 | 2,958 | 660 | 41,9 | 0,115 |
| 350 | 8,8 | 3,801 | 675 | 28,1 | 0,115 |
| 355 | 7,9 | 4,592 | 690 | 17,2 | 0,115 |
| 360 | 7,7 | 4,935 | 705 | 10,1 | 0,115 |
|  |  |  | 720 | 7,7 | 0,115 |

Рис.1.5. Индикаторная диаграмма

1.2. Динамический расчет двигателя

## 1.2.1. Параметры проектируемого двигателя

Целью расчёта является определение действующих на элементы кривошипно-шатунного механизма сил и моментов.
Знание нагрузок необходимо для расчёта на прочность и износостойкость деталей проектируемого двигателя и расчёта подшипников коленчатого вала.

Табл. 1.8. Общие параметры проектируемого двигателя

|  | Тип двигателя | Дизель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип компоновки двигателя | Линейный |  |
| iц | Количество цилиндров двигателя | 4 |  |
| nном | Номинальная частота вращения | 1700 | [мин-1] |
| p0 | Атмосферное давление | 0,1 | [МПа] |

Табл.1.9. Геометрические параметры КШМ

| S | Ход поршня | 115 | [мм] |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Диаметр цилиндра | 100 | [мм] |
| a | Дезаксаж | 0,0 | [мм] |
| λ | Отношение радиуса к длине шатуна | 0,3 | [ - ] |

Угловая частота вращения кривошипа

ωном=π*nном30=π*170030=178радс

ε=16

Fп=π∙D24∙10-6=π∙10024∙10-6=0.0785[м2]

r=S2=0.057[м]

## 1.2.2. Массы элементов КШМ

Табл.1.10 Массы элементов КШМ

| mпг | Масса поршневой группы | 1,57 | [ кг] |
| --- | --- | --- | --- |
| mш | Масса шатунной группы | 1,81 | [ кг] |
| lшк / lш | Коэффициент разнесения масс шатуна | 0,3 | [ - ] |

Масса шатуна отнесенная к поршню:

mш.п.=mш.lш.к.lш.=1.81∙0.3=0.54 [кг]

Масса шатуна отнесенная к кривошипу:

mш.к.=mш.(1-lш.к.lш.)=1.81∙0.7=1,26 [кг]

С учётом этого масса движущаяся возвратно-поступательно:

mj=mп+mш.п.=1,57+0,54=2,11 [кг]

## 1.2.3. Силы, действующие в КШМ

Рис. 1.6 Схема сил в КШМ

Центробежная сила от части массы шатуна mшк:

Кr.к.=-mш.к.∙r∙ω2=-1.26∙0.057*178=2.3[кH]

Сила инерции от возвратно-поступательного движения масс , определяются для каждого положения кривошипа. При этом постоянная составляющая:

C=-mj∙r∙ω2=-2.11∙0.057*178=-3.85 [кH]

Суммарная сила:

Силы N, K, T

, где

φ - угол поворота кривошипа,

β - угол отклонения шатуна,

Результаты расчета представлены в табл.1.11

Табл.1.11

| 0 | 0,115 |  |  | 0,12 |  | -4,81 |  | -4,69 |  |  | 0,00 |  |  | -4,69 |  |  | 0,00 | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,113 |  |  | 0,11 |  | -4,78 |  | -4,68 |  |  | -0,10 |  |  | -4,65 |  |  | -0,51 | 6,97 |
| 10 | 0,109 |  |  | 0,08 |  | -4,70 |  | -4,62 |  |  | -0,20 |  |  | -4,51 |  |  | -1,00 | 6,89 |
| 15 | 0,103 |  |  | 0,03 |  | -4,55 |  | -4,52 |  |  | -0,30 |  |  | -4,29 |  |  | -1,46 | 6,76 |
| 20 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -4,36 |  | -4,39 |  |  | -0,38 |  |  | -4,00 |  |  | -1,86 | 6,57 |
| 25 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -4,11 |  | -4,15 |  |  | -0,44 |  |  | -3,57 |  |  | -2,16 | 6,26 |
| 30 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -3,82 |  | -3,85 |  |  | -0,49 |  |  | -3,09 |  |  | -2,35 | 5,89 |
| 35 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -3,48 |  | -3,52 |  |  | -0,51 |  |  | -2,59 |  |  | -2,44 | 5,47 |
| 40 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -3,12 |  | -3,16 |  |  | -0,52 |  |  | -2,09 |  |  | -2,42 | 5,01 |
| 45 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -2,72 |  | -2,76 |  |  | -0,50 |  |  | -1,60 |  |  | -2,31 | 4,53 |
| 50 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -2,31 |  | -2,35 |  |  | -0,46 |  |  | -1,16 |  |  | -2,09 | 4,04 |
| 55 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -1,88 |  | -1,92 |  |  | -0,40 |  |  | -0,77 |  |  | -1,80 | 3,56 |
| 60 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -1,44 |  | -1,48 |  |  | -0,33 |  |  | -0,46 |  |  | -1,45 | 3,12 |
| 65 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -1,01 |  | -1,05 |  |  | -0,24 |  |  | -0,22 |  |  | -1,05 | 2,74 |
| 70 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -0,58 |  | -0,62 |  |  | -0,15 |  |  | -0,07 |  |  | -0,63 | 2,46 |
| 75 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | -0,16 |  | -0,20 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  |  | -0,21 | 2,32 |
| 80 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 0,24 |  | 0,20 |  |  | 0,05 |  |  | -0,02 |  |  | 0,20 | 2,33 |
| 85 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 0,61 |  | 0,57 |  |  | 0,15 |  |  | -0,10 |  |  | 0,58 | 2,47 |
| 90 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 0,96 |  | 0,92 |  |  | 0,24 |  |  | -0,24 |  |  | 0,92 | 2,71 |
| 95 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 1,28 |  | 1,24 |  |  | 0,32 |  |  | -0,43 |  |  | 1,21 | 2,99 |
| 100 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 1,57 |  | 1,53 |  |  | 0,39 |  |  | -0,65 |  |  | 1,44 | 3,29 |
| 105 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 1,83 |  | 1,79 |  |  | 0,45 |  |  | -0,89 |  |  | 1,61 | 3,58 |
| 110 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,05 |  | 2,01 |  |  | 0,49 |  |  | -1,15 |  |  | 1,73 | 3,86 |
| 115 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,25 |  | 2,21 |  |  | 0,51 |  |  | -1,40 |  |  | 1,78 | 4,11 |
| 120 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,41 |  | 2,37 |  |  | 0,53 |  |  | -1,64 |  |  | 1,79 | 4,33 |
| 125 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,54 |  | 2,50 |  |  | 0,52 |  |  | -1,86 |  |  | 1,75 | 4,52 |
| 130 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,64 |  | 2,60 |  |  | 0,51 |  |  | -2,06 |  |  | 1,67 | 4,67 |
| 135 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,72 |  | 2,68 |  |  | 0,48 |  |  | -2,24 |  |  | 1,55 | 4,80 |
| 140 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,78 |  | 2,74 |  |  | 0,45 |  |  | -2,39 |  |  | 1,42 | 4,90 |
| 145 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,82 |  | 2,79 |  |  | 0,41 |  |  | -2,51 |  |  | 1,26 | 4,98 |
| 150 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,85 |  | 2,81 |  |  | 0,36 |  |  | -2,62 |  |  | 1,10 | 5,04 |
| 155 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,87 |  | 2,83 |  |  | 0,30 |  |  | -2,69 |  |  | 0,92 | 5,08 |
| 160 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,88 |  | 2,84 |  |  | 0,25 |  |  | -2,75 |  |  | 0,74 | 5,11 |
| 165 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,89 |  | 2,85 |  |  | 0,19 |  |  | -2,80 |  |  | 0,56 | 5,13 |
| 170 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,89 |  | 2,85 |  |  | 0,13 |  |  | -2,83 |  |  | 0,37 | 5,14 |
| 175 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,89 |  | 2,85 |  |  | 0,06 |  |  | -2,84 |  |  | 0,19 | 5,15 |
| 180 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,89 |  | 2,85 |  |  | 0,00 |  |  | -2,85 |  |  | 0,00 | 5,15 |
| 185 | 0,095 |  |  | -0,04 |  | 2,89 |  | 2,85 |  |  | -0,06 |  |  | -2,84 |  |  | -0,19 | 5,15 |
| 190 | 0,096 |  |  | -0,03 |  | 2,89 |  | 2,85 |  |  | -0,13 |  |  | -2,83 |  |  | -0,37 | 5,15 |
| 195 | 0,097 |  |  | -0,03 |  | 2,89 |  | 2,86 |  |  | -0,19 |  |  | -2,81 |  |  | -0,56 | 5,14 |
| 200 | 0,098 |  |  | -0,02 |  | 2,88 |  | 2,86 |  |  | -0,25 |  |  | -2,78 |  |  | -0,75 | 5,13 |
| 205 | 0,100 |  |  | 0,00 |  | 2,87 |  | 2,87 |  |  | -0,31 |  |  | -2,73 |  |  | -0,93 | 5,12 |
| 210 | 0,102 |  | 0,01 |  | 2,85 |  | 2,87 |  |  | -0,36 |  |  | -2,66 |  |  | -1,12 |  | 5,09 |  |  |
| 215 | 0,104 |  | 0,03 |  | 2,82 |  | 2,86 |  |  | -0,42 |  |  | -2,58 |  |  | -1,30 |  | 5,05 |  |  |
| 220 | 0,107 |  | 0,06 |  | 2,78 |  | 2,84 |  |  | -0,47 |  |  | -2,48 |  |  | -1,47 |  | 5,00 |  |  |
| 225 | 0,111 |  | 0,09 |  | 2,72 |  | 2,81 |  |  | -0,51 |  |  | -2,35 |  |  | -1,63 |  | 4,93 |  |  |
| 230 | 0,116 |  | 0,12 |  | 2,64 |  | 2,76 |  |  | -0,54 |  |  | -2,19 |  |  | -1,77 |  | 4,83 |  |  |
| 235 | 0,121 |  | 0,16 |  | 2,54 |  | 2,70 |  |  | -0,57 |  |  | -2,01 |  |  | -1,89 |  | 4,71 |  |  |
| 240 | 0,127 |  | 0,21 |  | 2,41 |  | 2,62 |  |  | -0,58 |  |  | -1,81 |  |  | -1,98 |  | 4,57 |  |  |
| 245 | 0,134 |  | 0,27 |  | 2,25 |  | 2,52 |  |  | -0,59 |  |  | -1,59 |  |  | -2,03 |  | 4,40 |  |  |
| 250 | 0,143 |  | 0,34 |  | 2,05 |  | 2,39 |  |  | -0,58 |  |  | -1,36 |  |  | -2,05 |  | 4,20 |  |  |
| 255 | 0,153 |  | 0,42 |  | 1,83 |  | 2,25 |  |  | -0,56 |  |  | -1,12 |  |  | -2,02 |  | 3,98 |  |  |
| 260 | 0,165 |  | 0,51 |  | 1,57 |  | 2,08 |  |  | -0,53 |  |  | -0,88 |  |  | -1,96 |  | 3,74 |  |  |
| 265 | 0,179 |  | 0,62 |  | 1,28 |  | 1,91 |  |  | -0,49 |  |  | -0,65 |  |  | -1,86 |  | 3,49 |  |  |
| 270 | 0,196 |  | 0,76 |  | 0,96 |  | 1,72 |  |  | -0,44 |  |  | -0,44 |  |  | -1,72 |  | 3,24 |  |  |
| 275 | 0,217 |  | 0,92 |  | 0,61 |  | 1,53 |  |  | -0,39 |  |  | -0,26 |  |  | -1,56 |  | 3,00 |  |  |
| 280 | 0,242 |  | 1,12 |  | 0,24 |  | 1,35 |  |  | -0,34 |  |  | -0,10 |  |  | -1,39 |  | 2,78 |  |  |
| 285 | 0,273 |  | 1,36 |  | -0,16 |  | 1,20 |  |  | -0,30 |  |  | 0,02 |  |  | -1,23 |  | 2,59 |  |  |
| 290 | 0,311 |  | 1,66 |  | -0,58 |  | 1,08 |  |  | -0,26 |  |  | 0,12 |  |  | -1,10 |  | 2,44 |  |  |
| 295 | 0,359 |  | 2,03 |  | -1,01 |  | 1,02 |  |  | -0,24 |  |  | 0,22 |  |  | -1,03 |  | 2,33 |  |  |
| 300 | 0,419 |  | 2,50 |  | -1,44 |  | 1,06 |  |  | -0,24 |  |  | 0,33 |  |  | -1,04 |  | 2,23 |  |  |
| 305 | 0,496 |  | 3,11 |  | -1,88 |  | 1,23 |  |  | -0,26 |  |  | 0,49 |  |  | -1,15 |  | 2,15 |  |  |
| 310 | 0,595 |  | 3,89 |  | -2,31 |  | 1,58 |  |  | -0,31 |  |  | 0,78 |  |  | -1,41 |  | 2,08 |  |  |
| 315 | 0,725 |  | 4,91 |  | -2,72 |  | 2,19 |  |  | -0,39 |  |  | 1,27 |  |  | -1,82 |  | 2,10 |  |  |
| 320 | 0,897 |  | 6,26 |  | -3,12 |  | 3,14 |  |  | -0,52 |  |  | 2,08 |  |  | -2,41 |  | 2,43 |  |  |
| 325 | 1,126 |  | 8,06 |  | -3,48 |  | 4,58 |  |  | -0,67 |  |  | 3,37 |  |  | -3,17 |  | 3,35 |  |  |
| 330 | 1,403 |  | 10,24 |  | -3,82 |  | 6,42 |  |  | -0,82 |  |  | 5,15 |  |  | -3,92 |  | 4,84 |  |  |
| 335 | 1,784 |  | 13,22 |  | -4,11 |  | 9,12 |  |  | -0,98 |  |  | 7,85 |  |  | -4,74 |  | 7,29 |  |  |
| 340 | 2,305 |  | 17,32 |  | -4,36 |  | 12,96 |  |  | -1,12 |  |  | 11,80 |  |  | -5,49 |  | 10,97 |  |  |
| 345 | 2,998 |  | 22,76 |  | -4,55 |  | 18,21 |  |  | -1,19 |  |  | 17,28 |  |  | -5,86 |  | 16,08 |  |  |
| 350 | 3,830 |  | 29,29 |  | -4,70 |  | 24,60 |  |  | -1,08 |  |  | 24,04 |  |  | -5,34 |  | 22,38 |  |  |
| 355 | 4,880 |  | 37,54 |  | -4,78 |  | 32,76 |  |  | -0,72 |  |  | 32,57 |  |  | -3,57 |  | 30,48 |  |  |
| 360 | 6,530 |  | 50,50 |  | -4,81 |  | 45,69 |  |  | 0,00 |  |  | 45,69 |  |  | 0,00 |  | 43,38 |  |  |
| 361 | 6,860 |  | 53,09 |  | -4,81 |  | 48,28 |  |  | 0,21 |  |  | 48,27 |  |  | 1,06 |  | 45,55 |  |  |
| 362 | 7,190 |  | 55,68 |  | -4,81 |  | 50,88 |  |  | 0,45 |  |  | 50,83 |  |  | 2,22 |  | 47,72 |  |  |
| 363 | 7,520 |  | 58,28 |  | -4,80 |  | 53,47 |  |  | 0,71 |  |  | 53,36 |  |  | 3,50 |  | 49,89 |  |  |
| 364 | 7,850 |  | 60,87 |  | -4,79 |  | 56,07 |  |  | 0,99 |  |  | 55,87 |  |  | 4,90 |  | 52,06 |  |  |
| 365 | 8,180 |  | 63,46 |  | -4,78 |  | 58,68 |  |  | 1,29 |  |  | 58,34 |  |  | 6,40 |  | 56,40 |  |  |
| 366 | 8,510 |  | 66,05 |  | -4,77 |  | 61,28 |  |  | 1,62 |  |  | 60,78 |  |  | 8,02 |  | 58,59 |  |  |
| 367 | 8,840 |  | 68,64 |  | -4,76 |  | 63,89 |  |  | 1,97 |  |  | 63,17 |  |  | 9,74 |  | 60,78 |  |  |
| 368 | 9,170 |  | 71,24 |  | -4,74 |  | 66,50 |  |  | 2,34 |  |  | 65,53 |  |  | 11,57 |  | 62,97 |  |  |
| 369 | 9,500 |  | 73,83 |  | -4,72 |  | 69,11 |  |  | 2,73 |  |  | 67,83 |  |  | 13,51 |  | 65,16 |  |  |
| 370 | 9,830 |  | 76,42 |  | -4,70 |  | 71,72 |  |  | 3,15 |  |  | 70,09 |  |  | 15,56 |  | 69,54 |  |  |
| 371 | 10,160 |  | 79,01 |  | -4,67 |  | 74,34 |  |  | 3,59 |  |  | 72,29 |  |  | 17,71 |  | 67,715 |  |  |
| 372 | 10,300 |  | 80,11 |  | -4,65 |  | 75,47 |  |  | 3,97 |  |  | 72,99 |  |  | 19,57 |  | 65,89 |  |  |
| 373 | 9,700 |  | 75,40 |  | -4,62 |  | 70,78 |  |  | 4,03 |  |  | 68,06 |  |  | 19,85 |  | 64,065 |  |  |
| 374 | 9,000 |  | 69,90 |  | -4,59 |  | 65,31 |  |  | 4,00 |  |  | 62,41 |  |  | 19,68 |  | 62,24 |  |  |
| 375 | 8,400 |  | 65,19 |  | -4,55 |  | 60,64 |  |  | 3,97 |  |  | 57,54 |  |  | 19,53 |  | 58,59 |  |  |
| 380 | 6,200 |  | 47,91 |  | -4,36 |  | 43,55 |  |  | 3,77 |  |  | 39,64 |  |  | 18,44 |  | 41,64 |  |  |
| 385 | 4,800 |  | 36,91 |  | -4,11 |  | 32,81 |  |  | 3,52 |  |  | 28,25 |  |  | 17,05 |  | 31,04 |  |  |
| 390 | 3,900 |  | 29,85 |  | -3,82 |  | 26,03 |  |  | 3,31 |  |  | 20,89 |  |  | 15,88 |  | 24,44 |  |  |
| 395 | 3,200 |  | 24,35 |  | -3,48 |  | 20,86 |  |  | 3,05 |  |  | 15,34 |  |  | 14,46 |  | 19,47 |  |  |
| 400 | 2,670 |  | 20,18 |  | -3,12 |  | 17,07 |  |  | 2,80 |  |  | 11,28 |  |  | 13,11 |  | 15,89 |  |  |
| 405 | 2,206 |  | 16,54 |  | -2,72 |  | 13,81 |  |  | 2,49 |  |  | 8,00 |  |  | 11,53 |  | 12,86 |  |  |
| 410 | 1,844 |  | 13,70 |  | -2,31 |  | 11,39 |  |  | 2,23 |  |  | 5,61 |  |  | 10,16 |  | 10,68 |  |  |
| 415 | 1,563 |  | 11,49 |  | -1,88 |  | 9,61 |  |  | 2,02 |  |  | 3,86 |  |  | 9,03 |  | 9,16 |  |  |
| 420 | 1,341 |  | 9,75 |  | -1,44 |  | 8,31 |  |  | 1,85 |  |  | 2,55 |  |  | 8,12 |  | 8,12 |  |  |
| 425 | 1,166 |  | 8,37 |  | -1,01 |  | 7,36 |  |  | 1,72 |  |  | 1,56 |  |  | 7,40 |  | 7,44 |  |  |
| 430 | 1,025 |  | 7,26 |  | -0,58 |  | 6,68 |  |  | 1,62 |  |  | 0,77 |  |  | 6,83 |  | 7,00 |  |  |
| 435 | 0,910 |  | 6,37 |  | -0,16 |  | 6,20 |  |  | 1,54 |  |  | 0,11 |  |  | 6,39 |  | 6,76 |  |  |
| 440 | 0,817 |  | 5,63 |  | 0,24 |  | 5,87 |  |  | 1,49 |  |  | -0,45 |  |  | 6,04 |  | 6,64 |  |  |
| 445 | 0,740 |  | 5,03 |  | 0,61 |  | 5,64 |  |  | 1,45 |  |  | -0,95 |  |  | 5,74 |  | 6,60 |  |  |
| 450 | 0,676 |  | 4,52 |  | 0,96 |  | 5,48 |  |  | 1,42 |  |  | -1,42 |  |  | 5,48 |  | 6,63 |  |  |
| 455 | 0,622 |  | 4,10 |  | 1,28 |  | 5,38 |  |  | 1,38 |  |  | -1,85 |  |  | 5,24 |  | 6,69 |  |  |
| 460 | 0,577 |  | 3,75 |  | 1,57 |  | 5,32 |  |  | 1,35 |  |  | -2,25 |  |  | 5,00 |  | 6,77 |  |  |
| 465 | 0,539 |  | 3,45 |  | 1,83 |  | 5,28 |  |  | 1,31 |  |  | -2,64 |  |  | 4,76 |  | 6,86 |  |  |
| 470 | 0,506 |  | 3,19 |  | 2,05 |  | 5,25 |  |  | 1,27 |  |  | -2,99 |  |  | 4,50 |  | 6,94 |  |  |
| 475 | 0,479 |  | 2,98 |  | 2,25 |  | 5,22 |  |  | 1,22 |  |  | -3,31 |  |  | 4,22 |  | 7,02 |  |  |
| 480 | 0,455 |  | 2,79 |  | 2,41 |  | 5,20 |  |  | 1,16 |  |  | -3,60 |  |  | 3,92 |  | 7,09 |  |  |
| 485 | 0,435 |  | 2,63 |  | 2,54 |  | 5,17 |  |  | 1,09 |  |  | -3,86 |  |  | 3,61 |  | 7,14 |  |  |
| 490 | 0,416 |  | 2,49 |  | 2,64 |  | 5,13 |  |  | 1,01 |  |  | -4,07 |  |  | 3,28 |  | 7,17 |  |  |
| 495 | 0,398 |  | 2,34 |  | 2,72 |  | 5,06 |  |  | 0,91 |  |  | -4,22 |  |  | 2,93 |  | 7,16 |  |  |
| 500 | 0,378 |  | 2,19 |  | 2,78 |  | 4,97 |  |  | 0,81 |  |  | -4,33 |  |  | 2,57 |  | 7,12 |  |  |
| 505 | 0,359 |  | 2,04 |  | 2,82 |  | 4,86 |  |  | 0,71 |  |  | -4,39 |  |  | 2,21 |  | 7,05 |  |  |
| 510 | 0,340 |  | 1,89 |  | 2,85 |  | 4,74 |  |  | 0,60 |  |  | -4,41 |  |  | 1,85 |  | 6,96 |  |  |
| 515 | 0,321 |  | 1,74 |  | 2,87 |  | 4,61 |  |  | 0,49 |  |  | -4,38 |  |  | 1,50 |  | 6,85 |  |  |
| 520 | 0,302 |  | 1,59 |  | 2,88 |  | 4,47 |  |  | 0,39 |  |  | -4,33 |  |  | 1,16 |  | 6,73 |  |  |
| 525 | 0,283 |  | 1,43 |  | 2,89 |  | 4,32 |  |  | 0,28 |  |  | -4,25 |  |  | 0,84 |  | 6,60 |  |  |
| 530 | 0,263 |  | 1,28 |  | 2,89 |  | 4,17 |  |  | 0,18 |  |  | -4,14 |  |  | 0,54 |  | 6,47 |  |  |
| 535 | 0,244 |  | 1,13 |  | 2,89 |  | 4,02 |  |  | 0,09 |  |  | -4,01 |  |  | 0,26 |  | 6,32 |  |  |
| 540 | 0,225 |  | 0,98 |  | 2,89 |  | 3,87 |  |  | 0,00 |  |  | -3,87 |  |  | 0,00 |  | 6,17 |  |  |
| 545 | 0,203 |  | 0,81 |  | 2,89 |  | 3,70 |  |  | -0,08 |  |  | -3,69 |  |  | -0,24 |  | 6,00 |  |  |
| 550 | 0,181 |  | 0,64 |  | 2,89 |  | 3,52 |  |  | -0,15 |  |  | -3,50 |  |  | -0,46 |  | 5,82 |  |  |
| 555 | 0,159 |  | 0,46 |  | 2,89 |  | 3,35 |  |  | -0,22 |  |  | -3,29 |  |  | -0,65 |  | 5,63 |  |  |
| 560 | 0,137 |  | 0,29 |  | 2,88 |  | 3,17 |  |  | -0,27 |  |  | -3,07 |  |  | -0,83 |  | 5,44 |  |  |
| 565 | 0,115 |  | 0,12 |  | 2,87 |  | 2,99 |  |  | -0,32 |  |  | -2,84 |  |  | -0,97 |  | 5,24 |  |  |
| 570 | 0,115 |  | 0,12 |  | 2,85 |  | 2,97 |  |  | -0,38 |  |  | -2,76 |  |  | -1,16 |  | 5,20 |  |  |
| 575 | 0,115 |  | 0,12 |  | 2,82 |  | 2,94 |  |  | -0,43 |  |  | -2,66 |  |  | -1,34 |  | 5,14 |  |  |
| 580 | 0,115 |  | 0,12 |  | 2,78 |  | 2,90 |  |  | -0,48 |  |  | -2,53 |  |  | -1,50 |  | 5,06 |  |  |

| 585 | 0,115 | 0,12 | 2,72 | 2,84 | -0,51 | -2,37 | -1,65 | 4,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 0,115 | 0,12 | 2,64 | 2,76 | -0,54 | -2,19 | -1,77 | 4,83 |
| 595 | 0,115 | 0,12 | 2,54 | 2,66 | -0,56 | -1,98 | -1,86 | 4,67 |
| 600 | 0,115 | 0,12 | 2,41 | 2,52 | -0,56 | -1,75 | -1,91 | 4,48 |
| 605 | 0,115 | 0,12 | 2,25 | 2,36 | -0,55 | -1,50 | -1,91 | 4,25 |
| 610 | 0,115 | 0,12 | 2,05 | 2,17 | -0,53 | -1,24 | -1,86 | 4,00 |
| 615 | 0,115 | 0,12 | 1,83 | 1,95 | -0,49 | -0,97 | -1,76 | 3,72 |
| 620 | 0,115 | 0,12 | 1,57 | 1,69 | -0,43 | -0,72 | -1,59 | 3,41 |
| 625 | 0,115 | 0,12 | 1,28 | 1,40 | -0,36 | -0,48 | -1,36 | 3,10 |
| 630 | 0,115 | 0,12 | 0,96 | 1,08 | -0,28 | -0,28 | -1,08 | 2,80 |
| 635 | 0,115 | 0,12 | 0,61 | 0,73 | -0,19 | -0,12 | -0,74 | 2,54 |
| 640 | 0,115 | 0,12 | 0,24 | 0,35 | -0,09 | -0,03 | -0,36 | 2,36 |
| 645 | 0,115 | 0,12 | -0,16 | -0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 2,31 |
| 650 | 0,115 | 0,12 | -0,58 | -0,46 | 0,11 | -0,05 | 0,47 | 2,40 |
| 655 | 0,115 | 0,12 | -1,01 | -0,89 | 0,21 | -0,19 | 0,89 | 2,65 |
| 660 | 0,115 | 0,12 | -1,44 | -1,33 | 0,29 | -0,41 | 1,30 | 3,01 |
| 665 | 0,115 | 0,12 | -1,88 | -1,76 | 0,37 | -0,71 | 1,65 | 3,44 |
| 670 | 0,115 | 0,12 | -2,31 | -2,19 | 0,43 | -1,08 | 1,95 | 3,91 |
| 675 | 0,115 | 0,12 | -2,72 | -2,60 | 0,47 | -1,51 | 2,17 | 4,39 |
| 680 | 0,115 | 0,12 | -3,12 | -3,00 | 0,49 | -1,98 | 2,30 | 4,87 |
| 685 | 0,115 | 0,12 | -3,48 | -3,37 | 0,49 | -2,47 | 2,33 | 5,32 |
| 690 | 0,115 | 0,12 | -3,82 | -3,70 | 0,47 | -2,97 | 2,26 | 5,73 |
| 695 | 0,115 | 0,12 | -4,11 | -3,99 | 0,43 | -3,44 | 2,07 | 6,10 |
| 700 | 0,115 | 0,12 | -4,36 | -4,24 | 0,37 | -3,86 | 1,79 | 6,42 |
| 705 | 0,115 | 0,12 | -4,55 | -4,43 | 0,29 | -4,21 | 1,43 | 6,67 |
| 710 | 0,115 | 0,12 | -4,70 | -4,58 | 0,20 | -4,47 | 0,99 | 6,85 |
| 715 | 0,115 | 0,12 | -4,78 | -4,67 | 0,10 | -4,64 | 0,51 | 6,96 |
| 720 | 0,115 | 0,12 | -4,81 | -4,69 | 0,00 | -4,69 | 0,00 | 7,00 |

Рис.1.7 Развернутая индикаторная диаграмма Рг, Рj и РΣ сил

Рис.1.8 Диаграммы сил N, K, T

## 1.2.4 Нагрузки, действующие на шатунную шейку коленчатого вала

Полярная диаграмма показывает величину и направление силы Rшш. Она является геометрической суммой силы S, действующей вдоль оси шатуна, и силы Krш - центробежной силы, создаваемой массой mшк, и направленной по радиусу кривошипа.

Рис.1.9 Полярная диаграмма нагрузки на шатунную шейку

По развернутой диаграмме нагрузки на шатунную шейку определяются:

- максимальная нагрузка на шейку Rш.ш.max=69.5кН;

- минимальная нагрузка на шейку Rш.ш.min=2,11кН;

- средняя нагрузка на шейку Rш.ш.ср.=i=1nRш.ш.n=7.64кН;

- средняя нагрузка в петле максимальных нагрузок

R'ш.ш.ср.=i=1nRш.ш.n=39.95кН

Рис.1.10 Развернутая полярная диаграмма нагрузки на шатунную шейку

1.2.5. Диаграмма износа шатунной шейки

Диаграмма износа строится с целью определения зоны, в которой следует располагать канал подвода масла к шатунному подшипнику.

Диаграмма строится при следующих допущениях.

1. Величина износа шейки пропорциональна действующей на нее силе.

2. Износ равномерно распределен в обе стороны от условной точки приложения силы на дугах 60°, что соответствует зоне контакта вала и подшипника в пределах дуги 120°.

3. Коррозионный и эрозионный износ шейки отсутствует.

φ

Рис.1.11 Диаграмма износа шатунной шейки

Смазочное масло следует подводить в зону наименьшего износа под углом 84˚ градусов к вертикальной оси.

1.2.6 Сводная таблица результатов расчета силовых факторов, действующих в КШМ.

табл.1.12

| Pzmax | Максимальное значение силы давления газов | 80,11 | [кН] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pг min | Минимальное значение силы давления газов | -0,04 | [кН] |
| Pj max | Максимальное значение силы инерции Pj | 2,89 | [кН] |
| Pj min | Минимальное значение силы инерции Pj | -4,81 | [кН] |
| Nmax | Максимальное значение боковой силы N | 4,03 | [кН] |
| Nmin | Минимальное значение боковой силы N | -1,19 | [кН] |
| Kmax | Максимальное значение нормальной силы K | 72,99 | [кН] |
| Kmin | Минимальное значение нормальной силы K | -4,69 | [кН] |
| Tmax | Максимальное значение тангенциальной силы T | 19,85 | [кН] |
| Tmin | Минимальное значение тангенциальной силы T | -5,86 | [кН] |
| Rшш max | Максимальное значение силы Rшш | 69,54 | [кН] |
| Rшш min | Минимальное значение силы Rшш | 2,08 | [кН] |
| Rшш ср | Среднее значение силы Rшш | 7,61 | [кН] |
| Rшш'ср | Среднее значение силы Rшш' | 39,95 | [кН] |
| Mк max | Максимальное знач.суммарн.крутящего момента | 969,37 | [Н·м] |
| Mк min | Минимальное знач.суммарн.крутящего момента | -197 | [Н·м] |
| Mк cp | Среднее знач.суммарного крутящего момента Мкр | 271,5 | [Н·м] |
| μ | Коэффициент неравномерности кр.момента | 4,29 | [ - ] |

1.2.7.  Диаграмма суммарного крутящего момента.

Моменты , действующие на отдельных кривошипах 4-х цилиндрового рядного двигателя суммируясь по длине коленчатого вала, передают на трансмиссию суммарный крутящий момент

Моменты Mi одинаковы по форме временнóй реализации, но сдвинуты по фазе на углы, определяемые порядком работы двигателя и углом чередования рабочих ходов.

При порядке работы 1-3-4-2-1 проектируемый 4х цилиндровый рядный двигатель имеет равномерном чередовании рабочих ходов с угловым интервалом

Значение среднего индикаторного момента определяется по диаграмме суммарного крутящего момента.

Рис.1.12 Диграмма суммарного крутящего момента

табл.1.13

| φ, ˚ПКВ | ΣM, Н*м |
| --- | --- |
| 0 | 0,00 |
| 5 | 314,21 |
| 10 | 789,06 |
| 15 | 969,37 |
| 20 | 863,00 |
| 25 | 746,92 |
| 30 | 646,89 |
| 35 | 539,74 |
| 40 | 443,89 |
| 45 | 342,29 |
| 50 | 260,47 |
| 55 | 200,23 |
| 60 | 160,20 |
| 65 | 138,22 |
| 70 | 131,75 |
| 75 | 138,11 |
| 80 | 154,60 |
| 85 | 178,57 |
| 90 | 207,44 |
| 95 | 238,65 |
| 100 | 269,73 |
| 105 | 298,19 |
| 110 | 321,56 |
| 115 | 337,40 |
| 120 | 343,30 |
| 125 | 336,97 |
| 130 | 315,81 |
| 135 | 278,04 |
| 140 | 223,01 |
| 145 | 151,33 |
| 150 | 73,88 |
| 155 | -13,97 |
| 160 | -102,98 |
| 165 | -174,49 |
| 170 | -197,04 |
| 175 | -150,48 |
| 180 | 0,00 |

195477

195477720=271.5 [Н∙м]

Среднее значение крутящего момента, представляющее собой индикаторный момент двигателя.Miср=271,5 Н∙м

По результатам теплового расчёта значение среднего индикаторного крутящего момента

Мср.ном=9550∙Ne номnном∙ηм=9550∙401700∙0,821=273,7 Н∙м

Абсолютная величина относительной разницы  и :

∆=273,7-271,5271,5=0,8%

Коэффициент неравномерности крутящего момента:

969,4-(-197)271,5=4,29

1.2.8. Определение момента инерции маховика

Момент инерции маховика должен быть минимально достаточным для обеспечения коэффициента неравномерности хода двигателя – δ=0,02.

Избыточная работа крутящего момента

1 = 5 ˚ ПКВ, 2 = 45 ˚ ПКВ

3 = 100 ˚ ПКВ, 4 = 135 ˚ ПКВ

табл.1.14

| φ, ˚ПКВ | ΣM, Н*м |
| --- | --- |
| 5 | 314,21 |
| 10 | 789,06 |
| 15 | 969,37 |
| 20 | 863,00 |
| 25 | 746,92 |
| 30 | 646,89 |
| 35 | 539,74 |
| 40 | 443,89 |
| 45 | 342,29 |
| 100 | 269,73 |
| 105 | 298,19 |
| 110 | 321,56 |
| 115 | 337,40 |
| 120 | 343,30 |
| 125 | 336,97 |
| 130 | 315,81 |
| 135 | 278,04 |

659 Н∙м∙рад

где 1, 2 – углы ПКВ, соответственно, начала и конца участка с положительным избыточным моментом.

Приведенный момент инерции

6590,02∙1782=1,04 [кг·м2]

1.2.9. Определение размеров маховика по известному моменту инерции

При конструировании маховика его действительный момент инерции

должен быть равен. Значение с  достаточной для практики точностью определяется посредством  представления тела маховика в виде 3-х кольцевых элементов с простейшей геометрией сечения, как показано на рис.3, где  и  соответственно масса и расстояние от оси вращения до геометрического центра поперечного сечения i-го кольцевого элемента.

При этом есть прочностные ограничения на максимальную окружную скорость   на  номинальном режиме.

2π∙225∙170060∙1000=40 м/с, где n – номинальная частота вращения.

Рис.1. 13 Расчетная схема маховика

Маховик сделан из стали.

r0=30 мм; r1=52,5 мм; r2=127,5мм; r3=185 мм;

rA=75 мм; rB=180 мм; rC=190 мм;

b1=40 мм; b2=80 мм; b3=30 мм;

Соответственно:

Момент инерции кольцевого элемента определяется как:

где  средний радиус соответствующего кольцевого элемента,  – масса соответствующего кольцевого элемента, которая определяется следующим образом:

где ρ – плотность материала маховика; ri  – расстояние до оси вращения центра сечения кольцевого элемента;   –площадь сечения соответствующего кольцевого элемента.

f1=rA-r0∙b1=75-30∙40=0,0018 м2

f2=(rb-rA)∙b2=180-75∙80=0,0084 м2

f3=rC-rB∙b3=190-180∙20=0,0002 м2

m1=2π∙r1∙f1∙ρ=4,6 кг

m2=2π∙r2∙f2∙ρ=52,48кг

m3=2π∙r3∙f3∙ρ=1,8 кг

0,928[кг·м2]

1,04=0,884…0,936 [кг·м2]

1.2.10. Диаграммы набегающих крутящих моментов на коренные и шатунные шейки.

Построение диаграмм набегающих крутящих моментов, передаваемых коренными шейками, производится графическим суммированием диаграмм моментов от действия отдельных цилиндров. При этом суммирование выполняется с учётом соответствующего сдвига фаз рабочего цикла.

табл.1.15

| φ, ˚ПКВ | Mшш1 | Mкш2 | Mшш2 | Mкш3 | Mшш3 | Mкш4 | Mшш4 | Mкш5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,13 | 0,31 |
| 10 | -0,03 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,11 | 0,34 | 0,79 |
| 15 | -0,04 | -0,08 | -0,10 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | 0,41 | 0,97 |
| 20 | -0,05 | -0,11 | -0,13 | -0,15 | -0,17 | -0,20 | 0,33 | 0,86 |
| 25 | -0,06 | -0,12 | -0,15 | -0,18 | -0,21 | -0,23 | 0,26 | 0,75 |
| 30 | -0,07 | -0,14 | -0,17 | -0,20 | -0,23 | -0,27 | 0,19 | 0,65 |
| 35 | -0,07 | -0,14 | -0,18 | -0,21 | -0,25 | -0,29 | 0,12 | 0,54 |
| 40 | -0,07 | -0,14 | -0,18 | -0,22 | -0,27 | -0,31 | 0,07 | 0,44 |
| 45 | -0,07 | -0,13 | -0,18 | -0,23 | -0,27 | -0,32 | 0,01 | 0,34 |
| 50 | -0,06 | -0,12 | -0,17 | -0,22 | -0,27 | -0,32 | -0,03 | 0,26 |
| 55 | -0,05 | -0,10 | -0,16 | -0,21 | -0,27 | -0,32 | -0,06 | 0,20 |
| 60 | -0,04 | -0,08 | -0,14 | -0,20 | -0,25 | -0,31 | -0,07 | 0,16 |
| 65 | -0,03 | -0,06 | -0,12 | -0,18 | -0,23 | -0,29 | -0,07 | 0,14 |
| 70 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,15 | -0,21 | -0,26 | -0,06 | 0,13 |
| 75 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,13 | -0,18 | -0,23 | -0,05 | 0,14 |
| 80 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,15 | -0,19 | -0,02 | 0,15 |
| 85 | 0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,07 | -0,11 | -0,15 | 0,01 | 0,18 |
| 90 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | -0,05 | -0,08 | -0,11 | 0,05 | 0,21 |
| 95 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | 0,09 | 0,24 |
| 100 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,13 | 0,27 |
| 105 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,30 |
| 110 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,32 |
| 115 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,22 | 0,34 |
| 120 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,34 |
| 125 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,34 |
| 130 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 0,22 | 0,32 |
| 135 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | -0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,28 |
| 140 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | -0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,22 |
| 145 | 0,04 | 0,07 | -0,02 | -0,11 | -0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,15 |
| 150 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | -0,16 | -0,10 | -0,03 | 0,02 | 0,07 |
| 155 | 0,03 | 0,05 | -0,08 | -0,22 | -0,16 | -0,10 | -0,06 | -0,01 |
| 160 | 0,02 | 0,04 | -0,12 | -0,27 | -0,22 | -0,17 | -0,14 | -0,10 |
| 165 | 0,02 | 0,03 | -0,14 | -0,31 | -0,26 | -0,22 | -0,20 | -0,17 |
| 170 | 0,01 | 0,02 | -0,13 | -0,29 | -0,26 | -0,23 | -0,21 | -0,20 |
| 175 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,15 |
| 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | -0,01 | -0,01 | 0,17 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 190 | -0,01 | -0,02 | 0,43 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,79 |
| 195 | -0,02 | -0,03 | 0,53 | 1,09 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,97 |
| 200 | -0,02 | -0,04 | 0,49 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,86 |
| 205 | -0,03 | -0,05 | 0,44 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,77 | 0,75 |
| 210 | -0,03 | -0,06 | 0,39 | 0,85 | 0,78 | 0,71 | 0,68 | 0,65 |
| 215 | -0,04 | -0,07 | 0,34 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,54 |
| 220 | -0,04 | -0,08 | 0,29 | 0,67 | 0,60 | 0,53 | 0,49 | 0,44 |
| 225 | -0,05 | -0,09 | 0,24 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,34 |
| 230 | -0,05 | -0,10 | 0,19 | 0,48 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,26 |
| 235 | -0,05 | -0,11 | 0,15 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,20 |
| 240 | -0,06 | -0,11 | 0,12 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,16 |
| 245 | -0,06 | -0,12 | 0,10 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,14 |
| 250 | -0,06 | -0,12 | 0,08 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,13 |
| 255 | -0,06 | -0,12 | 0,07 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,14 |
| 260 | -0,06 | -0,11 | 0,06 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| 265 | -0,05 | -0,11 | 0,06 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,18 |
| 270 | -0,05 | -0,10 | 0,06 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| 275 | -0,04 | -0,09 | 0,06 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| 280 | -0,04 | -0,08 | 0,06 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| 285 | -0,04 | -0,07 | 0,07 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 290 | -0,03 | -0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,32 |
| 295 | -0,03 | -0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,31 | 0,34 |
| 300 | -0,03 | -0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,34 |
| 305 | -0,03 | -0,07 | 0,04 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 |
| 310 | -0,04 | -0,08 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,32 |
| 315 | -0,05 | -0,10 | -0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,28 |
| 320 | -0,07 | -0,14 | -0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,22 |
| 325 | -0,09 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | -0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,15 |
| 330 | -0,11 | -0,23 | -0,17 | -0,12 | -0,09 | -0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 335 | -0,14 | -0,27 | -0,23 | -0,19 | -0,16 | -0,13 | -0,07 | -0,01 |
| 340 | -0,16 | -0,32 | -0,28 | -0,25 | -0,23 | -0,21 | -0,15 | -0,10 |
| 345 | -0,17 | -0,34 | -0,31 | -0,29 | -0,27 | -0,26 | -0,22 | -0,17 |
| 350 | -0,15 | -0,31 | -0,29 | -0,28 | -0,26 | -0,25 | -0,23 | -0,20 |
| 355 | -0,10 | -0,21 | -0,20 | -0,19 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,15 |
| 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 0,18 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 |
| 370 | 0,45 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,82 | 0,79 |
| 375 | 0,56 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 0,97 |
| 380 | 0,53 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,86 |
| 385 | 0,49 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,81 | 0,75 |
| 390 | 0,46 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,71 | 0,65 |
| 395 | 0,42 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,61 | 0,54 |
| 400 | 0,38 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,51 | 0,44 |
| 405 | 0,33 | 0,66 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,41 | 0,34 |
| 410 | 0,29 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,38 | 0,32 | 0,26 |
| 415 | 0,26 | 0,52 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| 420 | 0,23 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,16 |
| 425 | 0,21 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,14 |
| 430 | 0,20 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| 435 | 0,18 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| 440 | 0,17 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| 445 | 0,17 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 450 | 0,16 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 455 | 0,15 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,20 | 0,24 |
| 460 | 0,14 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
| 465 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,25 | 0,30 |
| 470 | 0,13 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
| 475 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,29 | 0,34 |
| 480 | 0,11 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,34 |
| 485 | 0,10 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,34 |
| 490 | 0,09 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
| 495 | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,23 | 0,28 |
| 500 | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,21 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| 505 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,17 | 0,08 | 0,11 | 0,15 |
| 510 | 0,05 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,07 |
| 515 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,01 |
| 520 | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,01 | -0,15 | -0,12 | -0,10 |
| 525 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | -0,04 | -0,21 | -0,19 | -0,17 |
| 530 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | -0,07 | -0,22 | -0,21 | -0,20 |
| 535 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | -0,06 | -0,16 | -0,16 | -0,15 |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | 0,14 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| 550 | -0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | 0,36 | 0,81 | 0,80 | 0,79 |
| 555 | -0,02 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | 0,44 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
| 560 | -0,02 | -0,05 | -0,10 | -0,15 | 0,38 | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
| 565 | -0,03 | -0,06 | -0,12 | -0,18 | 0,31 | 0,80 | 0,77 | 0,75 |
| 570 | -0,03 | -0,07 | -0,13 | -0,20 | 0,25 | 0,71 | 0,68 | 0,65 |
| 575 | -0,04 | -0,08 | -0,15 | -0,22 | 0,20 | 0,61 | 0,58 | 0,54 |
| 580 | -0,04 | -0,09 | -0,16 | -0,23 | 0,15 | 0,53 | 0,49 | 0,44 |
| 585 | -0,05 | -0,09 | -0,16 | -0,23 | 0,10 | 0,44 | 0,39 | 0,34 |
| 590 | -0,05 | -0,10 | -0,16 | -0,22 | 0,07 | 0,36 | 0,31 | 0,26 |
| 595 | -0,05 | -0,11 | -0,16 | -0,21 | 0,05 | 0,31 | 0,25 | 0,20 |
| 600 | -0,05 | -0,11 | -0,15 | -0,19 | 0,04 | 0,27 | 0,22 | 0,16 |
| 605 | -0,05 | -0,11 | -0,14 | -0,17 | 0,04 | 0,26 | 0,20 | 0,14 |
| 610 | -0,05 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,19 | 0,13 |
| 615 | -0,05 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | 0,07 | 0,25 | 0,20 | 0,14 |
| 620 | -0,05 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | 0,09 | 0,27 | 0,21 | 0,15 |
| 625 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,04 | 0,12 | 0,29 | 0,23 | 0,18 |
| 630 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | -0,01 | 0,15 | 0,31 | 0,26 | 0,21 |
| 635 | -0,02 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
| 640 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,21 | 0,35 | 0,31 | 0,27 |
| 645 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,23 | 0,37 | 0,33 | 0,30 |
| 650 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,38 | 0,35 | 0,32 |
| 655 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,28 | 0,40 | 0,37 | 0,34 |
| 660 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,29 | 0,40 | 0,37 | 0,34 |
| 665 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,37 | 0,34 |
| 670 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,40 | 0,36 | 0,32 |
| 675 | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,38 | 0,33 | 0,28 |
| 680 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,22 |
| 685 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,15 |
| 690 | 0,06 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,19 | 0,07 |
| 695 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,12 | -0,01 |
| 700 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | -0,10 |
| 705 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | -0,01 | -0,17 |
| 710 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | -0,04 | -0,20 |
| 715 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | -0,05 | -0,15 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мкш1=0

Мкш3=(T1+T2)∙r

Мкш4=Мкш3+T3∙r

Мкш5=Мкш4+T4∙r

Рис.1.14 Диаграммы набегающих моментов на коренные шейки

Mшш1=T1∙r2

рис.1 .15. Диаграммы набегающих моментов на шатунные шейки

1.2.11. Анализ уравновешенности двигателя

Рис.1.16. Схема сил, действующих на элементы КШМ

- суммарная центробежная сила инерции

- суммарный момент центробежных сил- ;

- суммарная сила инерции первого порядка ;

- суммарный момент сил инерции первого порядка ;

- суммарная сила инерции второго порядка

4∙0,25∙2,11∙0.0575∙1782∙10-3=3,85кН

- суммарный момент сил инерции второго порядка - ;

табл.1.16

| φ, ˚ПКВ | Pj11 | Pj12 | Pj13 | Pj14 | ΣPj1 | Pj21 | Pj22 | Pj23 | Pj24 | ΣPj2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | С | -С | -С | С | 0 | λС | λС | λС | λС | 4λС |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - λС | - λС | - λС | - λС | -4 λС |
| 180 | -С | С | С | -С | 0 | λС | λС | λС | λС | 4λС |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - λС | - λС | - λС | - λС | -4 λС |
| 360 | С | -С | -С | С | 0 | λС | λС | λС | λС | 4λС |

В четырёхцилиндровом четырёхтактном двигателе неуравновешенными являются суммарная сила инерции второго порядка и суммарный опрокидывающий момент Все остальные силовые факторы, ответственные за внешнюю неуравновешенность двигателя, в данном двигателе уравновешены.

Для уравновешивания  возможно использовать механизм Ланчестера, состоящий из двух встречно вращающихся с угловой частотой ±2ω валов с противовесами массой.

Условие уравновешивания - .

Для его выполнения необходимо, чтобы противовесы имели статический момент

Мст.пр=4∙mj∙r∙λ8=4∙0,25∙2,11∙0,05758=0,015 кг∙м

0,0150,8∙0,0575=0,32кг

Рис.1.17 Схема механизма Ланчестера для уравновешивания сил инерции второго порядка

Неуравновешенность двигателя по суммарному опрокидывающему моменту остаётся, так как практические методы уравновешивания  в настоящее время практикой двигателестроения не освоены.

В проектируемом двигателе использован зеркально симметричный, плоский четырехколесный вал, кривошипы которого расположены в одной плоскости под углом δ=180. Такой вал самоуравновешен, т.е. для него условия статической и динамической уравновешенности выполняются автоматически без установки системы противовесов.

Однако, на продолжении щек самоуравновешенных валов практически всегда устанавливают противовесы. Их назначение – разгрузка коренных подшипников от действия центробежных сил и конструкции вала и картера от действия локальных изгибающих моментов.

Учитывая высокую форсированность по номинальной частоте вращения, на коленчатом валу разрабатываемого двигателя противовесы установлены на продолжении всех щёк (см. рис. 1.8.), что позволяет максимально улучшить внутреннюю уравновешенность двигателя без ухудшения его внешней уравновешенности.

Рис.1.17 Схема коленчатого вала двигателя

рис.1.18. Схема расположения противовесов

При уравновешивании однорядного четырехцилиндрового двигателя применяются два способа: конструкция коленчатого вала и установка противовесов. На данных двигателях устанавливают плоский коленчатый вал с углом развала между кривошипами 180°. Такая (схема а) конструкция коленчатого вала обеспечивает лучшие условия для уравновешивания, равномерное чередование вспышек и изменения крутящего момента.

Однако моменты от сил Рr значительно нагружают подшипники коленчатого вала. Для уменьшения влияния моментов, изгибающих вал, и разгрузки его шейки и подшипников на щеки кривошипов устанавливают противовесы (рис. 1.18. схема б).

В данном двигателе будет использоваться схема(б), сила Кrш не будет уравновешиваться.

Рис.1.19 Схема установки противовесов

Масса одного противовеса определяется из соотношения mпрρ=0.5mjr

mпр0.8r=0.5∙2.11∙0.0575

mпр=1.3 кг

Общая масса всех противовесов будет состовлять10,55кг

1.3. Кривошипно–шатунный механизм

## 1.3.1 Поршневая группа

В состав поршневой группы входят собственно поршень, поршневой палец с элементами его фиксации, компрессионные и маслосъёмные кольца.

Поршень

Поршень обеспечивает необходимую для эффективной организации рабочего процесса форму камеры сгорания. Его днище воспринимает давление газов, развивающееся в надпоршневом пространстве при реализации в нем рабочего цикла, и через палец передает усилие на шатун.

Поршень воспринимает высокие газовые, инерционные и тепловые нагрузки; работает при высоких относительных скоростях перемещения элементов поршня по зеркалу цилиндра при больших удельных давлениях между ними.

Для изготовления поршня использован высококремнистый силумин АК12Д.    (Е=0,7105 МПа, G=2,65104 МПа,  =0,3, α=1710-6 1/град.).

Заготовка поршня -  отливка в металлическую форму. После механической обработки конструкция поршня подвергаются старению для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для предупреждения коробления при эксплуатации.

Поршень имеет вогнутое днище. В уплотнительном поясе расположено два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. В днище канавки маслосъемного кольца в зоне рабочих поверхностей просверлено 6 дренажных отверстий Ж2 мм.

Головка поршня по высоте имеет ступенчатую форму; в плане–эллипс с большей осью в направлении оси поршневого пальца.

Юбка поршня - бочкообразная по образующей;в плане имеет форму эллипса, с большей осью ^ - оси поршневого пальца. Для облегчения поршня, увеличения его износостойкости, а так же с целью уменьшения потерь на трение, на укороченных нерабочих поверхностях выполнены холодильники. Рабочие поверхности юбки покрыты электролитическим слоем сплава олова с индием.

Подгонку поршней по массе осуществляют снятием металла с прилива на внутренней поверхности юбки.

Основные размеры элементов поршня определялись по статистическим данным исходя из величины диаметра цилиндра D = 100 мм [3]:

- высота поршня Н

H = (0,8…1,2) D = 1D = 1 100 =100 мм;

- толщина днища поршня δ

δ = (0,15…0,22) D = 0,18D = 0,18  100 = 18 мм;

- высота жарового пояса h

h = (0,06…0,18) D = 0,12D = 0,12 100 = 12 мм;

- толщина первой межкольцевой перемычки hп1

hп1 = (0,05…0,08) D = 0,06D = 0,06 100 = 6 мм;

-высота канавок компрессионных колец и толщина второй межкольцевой перемычки bк, hп2

bк≈hп2= 1,75…3= 2,5 мм;

-расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня h1

h1 = (0,5…0,65) D = 0,65 100 = 65 мм;

- расстояние между бобышками b

b = (0,25…0,45) D = 0,41 100 = 41 мм;

- высота канавки маслосъёмного кольца hм=4,5 мм;

-расстояние от оси поршневого пальца до обреза юбки h2

h2 = H – h1 = 100 – 65 = 35 мм;

- высота юбки поршня hю

hю(1.47…1.56) h2= 1,5h2=1,535=52 мм.

Оценка износостойкости юбки поршня

Производится по среднему удельному давлению в сопряжении юбка поршня – зеркало цилиндра.

Расчетный режим: Me max ; nм

МПа

характерная величина q для дизельных двигателей

[q] = (0,7 … 1,2) MПa

Удельное давление между юбкой поршня и зеркалом цилиндра находится в статистически рекомендуемых пределах.

Поршневой палец

Поршневой палец является элементом шарнирного сочленения поршня с шатуном.

Во время работы двигателя палец подвергается воздействию переменных нагрузок от газовых и инерционных сил, имеет большие относительные скорости в бобышках поршня при высоких удельных давлениях между элементами сопряжения.

В соответствии с указанными условиями работы к конструкции поршневого пальца предъявляются требования высокой усталостной прочности, жёсткости и износостойкости при минимальной конструктивной массе.

В двигателе применены поршневые пальцы плавающего типа, обеспечивающие равномерный износ пальца по периметру его контактных поверхностей. Их применение упрощает также процедуру сборки-разборки узла палец-поршень-шатун. Палец фиксируется от осевых смещений в бобышках поршня стопорными разрезными пружинными кольцами круглого сечения.

Материал поршневых пальцев - среднеуглеродистая сталь марки 40ХН.

Для повышения поверхностной твёрдости и износостойкости наружную поверхность пальца закаливают ТВЧ на глубину 1 мм.

Для уменьшения концентрации напряжений рабочая поверхность пальца полируется.

Оценка работоспособности поршневого пальца при принятых его конструктивных размерах производится для автомобильных двигателей на режиме максимального крутящего момента(,);

Размеры элементов поршневого пальца определены по статистическим данным :

- длина пальца lп

lп = (0,9…0,95) D = 0,9D = 0,9  100 =90 мм =0,090м;

- наружный диаметр пальца dпн

dпн = (0,32…0,40) D = 0,35D = 0,35  100 = 35мм =0,035м;

- внутренний диаметр пальца dпв

dпв = (0,5…0,7) dпн = 0,5dпн = 0,535 = 18 мм =0,018м

α=dпв/dпн=0,5.

Правильность принятого при компоновке узла наружного диаметра пальца dпн, а также длин опорных участков бобышек поршня - lби верхней головки шатуна – а проверяется по удельным давлениям в бобышках поршня  и в поршневой головке шатуна , характеризующим  их износостойкость.

МПа,

– сила, прижимающая палец к бобышкам поршня

=

МН

кг/м2 ;

=1,02 кг/м2–масса поршневой группы без поршневого пальца;

= 1,57 кг/м2– масса поршневой группы;

рад/с;

nм = 0,8nном = 0,8 1700 = 1360 мин-1;

мм = 0,0245 м

lб – опорная длина бобышки поршня, м.

МПа

–сила, прижимающая палец к верхней головке шатуна

=

мм = 0,036 м

Значения qб и qш , характерные для двигателей аналогичной конструкции –

[qб]=55…60 МПа, 	[qш]=75…80, МПа.

Удельное давление в бобышках поршня и головке шатуна не достигает статистически рекомендуемых пределах для дизелей.

Правильность выбора величины , определяющей внутренний диаметр пальца , оценивается по следующим параметрам:

напряжение изгиба -  и  среза - τ

МПа;

МПа;

напряжения овализаци -

- величина максимальной диаметральной деформации пальца=

м;

Е = 1,95  105 – модуль упругости материала пальца, МПа.

,  ,параметры, определяемые по номограммам.

Характерные значения напряжений и деформации поршневых пальцев современных двигателей [3]:[σи]=120…160 МПа; [τ]==80…120 МПа; [σов]==110…140 МПа; м.

Все расчётные параметры, характеризующие напряжённо-деформированное состояние спроектированного поршневого пальца укладываются в статистически рекомендуемые пределы.

Поршневые кольца

Компрессионные кольца предназначены для герметизации надпоршневого пространства и предотвращения прорыва газов в картер двигателя.

Маслосъемные кольца служат для предотвращения попадания излишнего количества масла в камеру сгорания и распределения масла по зеркалу цилиндра

Компрессионные кольца работают в условиях плохой смазки при высоких температурах и имеют высокие скорости перемещения по зеркалу цилиндра при значительных удельных нагрузках.

В соответствии с отмеченными выше условиями работы к их конструкции предъявляются следующие требования: 	жаропрочность; высокая износостойкость; быстрая приработка рабочей поверхности кольца к зеркалу цилиндра; сохранение упругости на длительном периоде эксплуатации.

В уплотняющем поясе головки поршня устанавливается два компрессионных кольца - верхнее - с бочкообразной рабочей поверхностью молибденовым покрытием и нижнее – минутное,  а также одно маслосъемное кольцо браслетного типа с тангенциальным расширителем (в нижней зоне головки поршня).

Кольца имеют прямоугольный замок с зазором d = 0,1 мм в рабочем положении.

Кольца изготавливаются из легированного чугуна с пластинчатым графитом с добавками Mn; Ni и Cr для повышения жаропрочности и износостойкости.

Кольца отливают индивидуально с минимальными припусками на механическую обработку и затем обрабатывают по копиру. После закалки и отпуска в них вырезают замок. Окончательное шлифование поверхностей кольца производят после напыления износостойкого материала.

Форма кольца обеспечивает грушевидную эпюру его давления на зеркало цилиндра.

Определение конструктивных параметров компрессионных колец осуществляется по статистическим данным [3].

Высота поршневых колец b:

bк = 1,75…3,00 мм = 2,5 мм

Радиальная толщина t:

t = (0,04…0,045)  D = 0,045 100 = 4.5 мм

D/t = 22 (при D = 100 мм).

Относительное пружинение компрессионного кольца S0/t =3…4=3,  где  , S – зазор в замке кольца в свободном состоянии.

Работоспособность кольца устанавливается на основе расчётного определения средней величины удельного давления кольца на зеркало цилиндра  и напряжений в его конструкции в рабочем состоянии  и при надевании на поршень .

Среднее удельное давление, оказываемое кольцом на зеркало цилиндра

МПа;

m  – коэффициент формы эпюры давления на зеркало цилиндра; для колец с грушевидной эпюрой давления m = 0,2;

Е = (1…1,2)* 105 МПа	 - модуль упругости материала кольца;

Е = 1,2 * 105 МПа

Pср - укладывается в рекомендуемые пределы [Pср ]=0,13…0,24 МПа

Максимальные напряжения в кольце в рабочем состоянии

МПа;

[smax] = 300 ё 400 МПа [3];

smax - укладывается в рекомендуемые пределы.

Напряжения в кольце при его надевании на поршень

МПа;

m - коэффициент, зависящий от способа надевания кольца на поршень;

m = 1,57 при надевании кольца с помощью специального приспособления

[s’max] = 400 … 450 МПа.

s’max - укладывается в рекомендуемые пределы.

Из приведенных расчетов следует, что радиальная толщина кольца и величина его пружинения выбраны правильно.

## 1.3.2. Шатунная группа

Шатун.

Назначение шатуна - передача усилий от возвратно - поступательно движущегося поршня к вращающемуся коленчатому валу.

В процессе работы двигателя шатун испытывает интенсивные знакопеременные нагрузки от газовых и инерционных сил и от давления в результате натяга от запрессованной в его поршневую головку бронзовой втулки.

К конструкции шатуна предъявляются следующие требования:

- высокая жесткость, обеспечивающая надежную работу тонкостенных подшипниковых вкладышей и шатунных болтов;

- минимальные габаритные размеры и масса;

- высокая усталостная прочность;

- возможность прохождения кривошипной головки через цилиндр при монтаже.

Шатун изготовлен из конструкционной  стали 40Х.	Заготовки шатунов получают ковкой в штампах и подвергают термической (нормализация) и механической обработке. После механической обработки - закалка с высоким отпуском. Для повышения усталостной прочности поверхность шатунов подвергается дробеструйной обработке.

Конструктивно шатун выполнен со стержнем двутаврового сечения, с разъёмной кривошипной головкой с прямым плоским разъемом.

Крышка кривошипной головки крепится двумя шатунными болтами и фиксируется от боковых смещений призонным пояском на шатунных болтах.

В поршневую головку шатуна запрессована тонкостенная-δвт≈(1…3)мм. подшипниковая втулка из свинцовистой бронзы Бр.С30. Зазор между пальцем и бронзовой втулкой назначается в пределах Δ=(0,0004…0,001)dп.

Шатуны подбирают из условий, чтобы входящие в комплект двигателя экземпляры, имели минимальную разницу по массе и положению центра масс. Верхнюю и нижнюю головки шатунов подгоняют по массе с отклонением ±2 г. посредством удаления лишнего металла с бобышек приливов крышки шатуна и его верхней головки.

Конструктивные параметры элементов шатуна определялись по статистическим данным для двигателей аналогичной конструкции [3].

-Длинна шатуна lш

lш= λ/R=0,3/0,0575=0.191м≈0,192м

Верхняя головка шатуна:

-диаметр отверстия под подшипниковую втулку d

d =+(2…5) мм=35 + 5=40мм;

- диаметр головки Dг

Dг=(1,25…1,4)d=1,2540=50мм;

- ширина головки а

а=b-(2…3)мм=41-2=39 мм;

-ширина головки нижней головки lk

lk=(0,32-0.5) D=0,39D=39 мм;

-угол заделки з

з=90…130=126.

Стержень шатуна:

-ширина двутавра в среднем сечении hш

hш=(0,65…0,75)Dг=0,75  50=37,5≈38 мм;

- ширина полки двутавра в среднем сечении bш

hш/bш=1,3…1,7=1,7

bш= hш/1,7=22,3≈23мм;

- толщина стержня – аш и полки-tшдвутавра

аш≈tш=4…7,5 мм=7 мм;

--ширина двутавра в минимальном сечении hш.min

hш.min=(0,55…0,65)Dг=0,61  50=31 мм.

Кривошипная головка шатуна:

- ширина hкг

hкг= D-(1,0…2,0) мм=100-2=98мм;

- расстояние между центрами шатунных болтов С

С=84 мм;

– диаметр шатунной шейки dшш

dшш = (0,6…0,7)  D = 0,65  100 = 65 мм;

- диаметр отверстия под вкладыши Dшп

dпп=dшш+(2…8) мм= 65+3=68 мм.

Оценка работоспособности элементов шатуна и корректировка его конструктивных параметров производится по запасам прочности при повторно-переменном нагружении его поршневой головки и стержня.

Расчётным режимом является режим номинальной мощности – , .

Оценка работоспособности поршневой головки шатуна и корректировка его конструктивных параметров производится по запасам прочности при повторно-переменном её нагружении.

Расчёт коэффициента запаса прочности поршневой головки шатуна производится для наиболее нагруженной точки её наружной поверхности в сечении её перехода проушины в стержень шатуна :

- напряжения  от технологического и теплового натяга втулки:

МПа,

где  – удельное давление втулки на головку,

= 21.8 МПа,

=0,3 - коэффициент Пуассона,

Еш = (1,87…2,16)  105 = 2,16 105, Евт = (1,03…1,18)  105 = 1,18 105МПа – модуль Юнга, соответственно, для материалов шатуна и втулки,

(0,05…0,1)∙10-3 = 0,07 мм	– технологический натяг при запрессовке втулки [3],

мм– тепловой натяг,

100…120K = 110К – разность температур поршневой головки на расчётном режиме и на непрогретом двигателе[3],

αвт = 1810-6, αш = 11  10-6K-1 – коэффициенты линейного расширения, соответственно, материалов втулки и шатуна

- максимальные растягивающие  и сжимающие  напряжения в цикле нагружения головки в точкеА расчётного сечения:

, МПа.

– толщина стенки головки

м

– средний радиус головки

м

Коэффициент, учитывающий долю действующих усилий растяжения-сжатия, воспринимаемых непосредственно головкой [3] :

мм

При определении напряжений величины момента и нормальной силы  в расчётном сечении рассчитываются по уравнениям кривого бруса малой кривизны:

Н

Функции  и определялись по номограммам [1].

Аналогичные параметры при определении напряжений :

=

Максимальные и минимальные напряжения в цикле нагружения поршневой головки шатуна

МПа

МПа

Определение коэффициента запаса прочности

МПа

МПа

Для стали 40Х

-1 = 400 МПа,т =650 МПа,σ = 0

Определение зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл нагружения:

А <B, следовательно, расчет проводится по пределу текучести.

Здесь- 2,5 – совокупный фактор концентрации напряжений в

расчётном сечении поршневых головок шатунов .

Характерные величины запасов прочности поршневых головок шатуна для двигателей аналогичной конструкции находятся в пределах 2,5…5,0.

Стержень шатуна

Оценка напряжённого состояния стержня шатуна проводится по запасу прочности при его повторно-переменном нагружении силой S. Расчёт производится с учётом напряжений продольного изгиба при центральном сжатии для его среднего сечения . равноотстоящего от центров верхней и нижней головок, так как это сечение является наиболее нагруженным.

Экстремальные напряжения нагрузочного цикла:

МПа;

МПа;

– максимальная величина силы растягивающей стержень шатуна

=

МН

– максимальная величина силы сжимающей стержень шатуна

=

МН

fср– площадь среднего сечения стержня;

K – коэффициент, учитывающий увеличение напряженного состояния стержня от его продольного изгиба при сжатии;K =1,1…1,15 = 1,13	[3]

МПа

МПа

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

А <B, следовательно, расчет проводим по пределу текучести.

1,67…2,5 = 1,67		[3]

Характерные для автотракторных двигателей запасы прочности стержня шатуна находятся в пределах 2…3.

Шатунные болты

Назначение шатунных болтов - силовое замыкание элементов кривошипной головки шатуна.

Шатунные болты испытывают большие усилия предварительной затяжки, интенсивные  повторно-переменные нагрузки от инерционных сил, в соответствии с чем к их конструкции предъявляются следующие требования:

- высокая усталостная прочность;

- уменьшение вредных последствий повторно-переменного изгиба болта вследствие деформации стыкуемых элементов кривошипной головки.

Болты выполнены из хромомолибденовой стали 40ХНМА штамповкой на холодновысадочных автоматах с последующей накаткой резьбы мелкого шага и термической обработкой (закалка и высокий отпуск).

При разработке шатунных болтов их конструктивные параметры определяются по статистическим данным [3]:

Расчётный диаметр болта

(0,11…0,14)D = 0,11 100 = 11 мм

округляется до ближайшего минимального значения.

В соответствии с ГОСТ для мелких метрических резьб, выбрана резьба

М-10 ͯ1.

(0,15…0,2) = 0,2 10 =2 мм

(0,2…0,5) = 0,4 10 = 4 мм

Оценка работоспособности шатунного болта проводится по запасу прочности при его повторно-переменном нагружения суммой сил предварительной затяжки  и силой инерции  поступательно движущихся -  и вращающихся -  масс за вычетом массы крышки самой кривошипной головки .

Шатунные болты рассчитываются на режиме максимальной частоты вращения холостого хода.

Расчёт экстремальных напряжений в нагрузочном цикле действующих на болт нагрузок и  производится на режиме максимальных оборотов холостого хода , .

= 1,11700 = 1870 мин-1

Максимальная сила, нагружающая болт:

МН

Минимальная сила, нагружающая болт:

МН

=

МН

МН

с-1

– коэффициент запаса,=2…3 = 2,5 [3]

iб= 2 – количество болтов, приходящихся на один шатун;

= 0,2  1,81 = 0,364кг/м2

– коэффициент основной нагрузки резьбового соединения; для автотракторных двигателей = 0,15…0,25 = 0,2	[3]

Экстремальные значения напряжений в резьбовой части болта

МПа

МПа,

– площадь минимального сечения болта по резьбовой его части

м2

Величина совокупного фактора концентрации напряжений:

5…5,5 = 5,3		[3]

МПа

МПа

Для стали 40ХНМА

-1 =  600 МПа,  т =800 МПа,  σ = 0.

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

А <B , следовательно, расчет проводится по пределу текучести.

Запас прочности шатунных болтов –  должен быть не менее 2,0.

Рис.1.20. Эскиз шатунного болта

Шатунный подшипник

Вкладыши биметаллические.

Для предотвращения и осевого смещения на одной из кромок вкладыша отгибается фиксирующий выступ, входящий в специальную пазовую канавку в кривошипной головке шатуна.

Основу составляет изогнутая в полукольцо стальная лента толщиной      2 мм, внутреннюю поверхность которой наносится антифрикционный металлический слой.

Тип антифрикционного сплава, толщина слоя, способ нанесения и его фиксации на стальной основе предварительно устанавливаются по величине максимального удельного давления в шатунном подшипнике:

dшш=0,64…0,75D=0,65·D=0,65∙100=65 мм.

С учетом фаски на кривошипной головке шатуна опорная длина подшипника равна lп=35;

Здесь , МН – максимальная величина силы, нагружающей шатунную шейку, по данным динамического расчёта; dшш, м – диаметр шатунной шейки;  – опорная длина вкладыша.

Выбирается антифрикционный материал вкладышей из следующих соображений:

δаф = 0,3…0,7мм = 0,5 мм – для дизельных двигателей.

В качестве антифрикционного материала выбран сплав АО-6 (32>kmax>28 МПа).  В качестве технологической подложки используется алюминиевая фольга толщиной δмн = 0,03…0,05 = 0,05мм

1.3.3. Коленчатый вал

Назначение коленчатого вала - преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение элементов трансмиссии.

При работе двигателя коленчатый вал, воспринимает переменные по величине и направлению нагрузки от газовых и инерционных сил, а также имеет высокие относительные скорости при больших удельных нагрузках между элементами коренных и шатунных подшипников.

Материал  - Сталь 45

Способ изготовления – штампование.

σв = 735 МПа, σт = 441 МПа, σ-1 = 240 МПа, τт = 180 МПа, τ-1 = 168 МПа, ρ = 7800 кг/м3

Методы упрочнения коленчатого вала: перекрытие шеек, азотирование, закалка шеек и галтелей вала ТВЧ

В шатунных шейках отлиты эксцентричные разгрузочные полости, соединённые маслоподводящими каналами с коренными подшипниками. Технологические выходы сверлений и самой полости заглушены резьбовыми пробками.

Осевая фиксация коленчатого вала производится вкладышами - буртиками, установленными в картере в гнезда 4-ого коренного подшипника.

Размеры основных элементов коленчатого вала обозначены на компоновочном чертеже кривошипа (рис.7.) и сведены в таблицу 1.

Оно определялись по статистическим данным для двигателей аналогичной конструкции [3] .

Таблица 1.17.

| Параметр | Дизель, Линейный | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| dкш | 0,72…0,90 | 0,72 100 | 72 мм |
| dшш | 0,64…0,75 | 0,65 100 | 65 мм |
| lкш | 0,45…0,6 | 0,55 72 | 40 мм |
| lшш | 0,5…0,65 | 0,65 65 | 42 мм |
| bщ | 1,05…1,30 | 1,1 100 | 110 мм |
| hщ | 0,24…0,27 | 0,25 100 | 25 мм |
|  | 0,15…0,23 | 0,16 25 | 4 мм |
|  | =0…0,5 | 0,18565 | 12мм |

При выборе размеров элементов вала размеры , ,   увязывались с принятым при компоновке блок-картера межцилиндровым расстоянием , т.к. принятые размеры элементов кривошипа должны удовлетворять условию  =40 +225 +42+4= 136 мм при сохранении их (элементов) работоспособности.

Оценка работоспособности коленчатого вала производится по запасам прочности его основных элементов – коренных и шатунных шеек и щек – от действия повторно-переменных силовых факторов, нагружающих эти элементы при работе двигателя  на режиме номинальной мощности при Nеном и nном .

Расчет коренной шейки

В соответствии с характером нагружения (интенсивные повторно-переменные газовые и инерционные силы) прочность всех элементов коленчатого вала (коренных, шатунных шеек, щек) оценивается коэффициентом запаса при расчете их на усталость. Расчетный режим - режим номинальной мощности.

Расчет коэффициента n выполняется для наиболее нагруженной шейки, т.е. для которой амплитуда скручивающего момента имеет наибольшее значение: ( берем для расчета Мк.ш.2)

Табл. 1.18.

|  | Mшш1 | Мкш2 | Мшш2 | Мкш3 | Мшш3 | Мкш4 | Мшш4 | Мкш5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆М | 730,07 | 1460,14 | 1417,03 | 1396,00 | 1342,72 | 1376,84 | 1236,85 | 1166,41 |

Мк.ш.max– Мк.ш.min=  Мmax=1122,95+337,2=1460,14 Н*м

Максимальное и минимальное напряжение рассчитываются по следующим формулам, МПа:

Момент сопротивления коренной шейки кручению, м3 :

Определим среднее напряжение и амплитуду действующих напряжений за цикл нагружения:

Рассчитываем коэффициент запаса:

А < B, следовательно, расчет проводится по формуле:

где совокупный коэффициент концентрации напряжений

Коэффициент запаса должен лежать в пределах n = 3…5.

Расчет шатунной шейки

Шатунная шейка подвержена действию повторно-переменного кручения и изгиба в 2-х плоскостях (плоскостях сил К и Т), причем действующие значения напряжений изгиба и кручения сопоставимы между собой. Максимальные значения касательных и нормальных напряжений не совпадают по времени, то при оценке прочности отдельно рассчитывается коэффициент запаса по нормальным и касательным напряжениям и определяется суммарный коэффициент запаса.

Расчет коэффициента n выполняется для наиболее нагруженной шейки , т.е. для которой амплитуда скручивающего момента имеет наибольшее значение: ( берем для расчета Мш.ш.2)

Мш.ш.max– Мш.ш.min=  Мmax=1104+312=1417 Н*м

Максимальное и минимальное напряжение рассчитываются по следующим формулам, МПа :

Момент сопротивления шатунной шейки кручению, м3 :

λ – коэффициент, учитывающий влияние на момент сопротивления кручению относительного эксцентриситета е. λ = 1, т.к. е = 0.

Определим среднее напряжение и амплитуду действующих напряжений за цикл нагружения:

Рассчитываем коэффициент запаса:

А < B, следовательно, расчет проводится по формуле:

где совокупный коэффициент концентрации напряжений

Расчёт масляного канала:

Масляный канал выходит на поверхность шатунной шейки под углом, поэтому в этой плоскости и будет вестись расчет.

Рис.1.21. Полярная диаграмма

Принимаем угол масляного канала. φ` = (15o…90o) = 86o

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

В < А, следовательно, расчет проводится по пределу текучести:

Значение должно быть в диапазоне nΣ = 2…3,5.

Щеки коленчатого вала:

Щеки коленчатого вала подвергаются изгибу, растяжению-сжатию и кручению.

Для определения запаса прочности по касательным напряжениям необходимо вычислить максимальное и минимальное значения скручивающего момента.

Так как максимальные значения напряжений от сжатия и изгиба и касательных напряжений от кручения по времени не совпадают, то рассчитывается коэффициент запаса по нормальным напряжениям n, по касательным напряжениям n, а оценка прочности щеки ведется по суммарному коэффициенту запаса n.

Расчетные силовые факторы:

В расчете использовались данные динамического расчета двигателя на режиме номинальной мощности.

Экстремальные значения нормальных напряжений, МПа:

115МПа

-9 МПа

В > А, следовательно, расчет проводится по формуле:

При ρ / hщ = 0,16 значение будет

Вычисляем экстремальные значения моментов, скручивающих щеку, МН*м:

Касательные напряжения:

Момент сопротивления щеки кручению,м3:

А < B, следовательно, расчет проводится по формуле:

Значение должно быть в диапазоне nΣ = 1,5…3,5.

Противовесы:

- объём полости в шатунной шейке.
- объём шатунной шейки.

- объём шатунной шейки с учётом полости.

С каждой стороны противовеса должен быть груз на расстоянии 66мм от центра коренной шейки и объёмом V/2 = 0,000083 м3

Примем каждый дополнительный груз на противовесе (приближённо) в форме параллелепипеда

а=0,074м, b = 0,046м,c= 0,025м

1.3.4. Маховик

В соответствии с результатами динамического анализа было установлено , что для обеспечения неравномерности хода двигателя с δ=0,02 на хвостовике коленчатого вала необходимо установить маховик с моментом инерции J=1,04 кгм2.

На рис.8. приведена расчётная модель конструкции маховика проектируемого двигателя. Она скомпонована из трёх кольцевых элементов со следующими геометрическими параметрами:

Рис.1.22 Расчетная схема маховика

r0=30 мм; r1=52,5 мм; r2=127,5мм; r3=185 мм;

rA=75 мм; rB=180 мм; rC=190 мм;

b1=40 мм; b2=80 мм; b3=30 мм;

Соответственно:

f1=rA-r0∙b1=75-30∙40=0,0018 м2

f2=(rb-rA)∙b2=180-75∙80=0,0084 м2

f3=rC-rB∙b3=190-180∙30=0,00021 м2

m1=2π∙r1∙f1∙ρ=4,6 кг

m2=2π∙r2∙f2∙ρ=52,48кг

m3=2π∙r3∙f3∙ρ=1,8 кг

0,928[кг·м2]

Момент инерции маховика равен∑ J = 0,928 кг м2.Погрешность по сравнению с расчётной  величиноё момента инерции

Максимальная окружная скорость на маховике

2π∙225∙170060∙1000=40 м/с, и  укладывается в рекомендуемые пределы .

Рис.1.23 Эскиз маховика

1.3.5. Корпус двигателя

Корпус двигателя является базовым элементом, на котором монтируются его основные механизмы и системы и посредством которого реализуется монтаж двигателя на раме автомобиля.

При эксплуатации автомобиля корпус двигателя подвержен воздействию:

- интенсивных, циклически изменяющихся силовых нагрузок от газовых и инерционных сил;

- высоких температур и давлениясодержащего коррозионно-активные элементы рабочего тела;

- высоких относительных скоростей движения сопряженных элементов цилиндропоршневой группы при больших удельных нагрузках между ними;

- больших градиентов температур по объему элементов при высокой степени их нагрева;

- коррозийного и эрозийного воздействия со стороны окружающей среды на наружные элементы корпуса.

К конструкции корпуса предъявляются требования максимальной жесткости при минимальной конструктивной массе и высокая коррозионная и износостойкость.

Для повышения жёсткости корпуса проектируемого двигателя использован следующий комплекс конструкторских мероприятий:

- выполнение корпуса двигателя в виде единой отливки блока цилиндров и картера;

- использование полно опорного коленчатого  вала

- выполнение плоскости крепления масляного поддона картера ниже плоскости разъема коренных опор.

Силовая схема блок-картера - с несущим гильзованным блоком цилиндров.

Блок-картер изготавливается из серого перлитного чугуна СЧ 32-52

( σв=320 МПа,  σ-1=140  МПа,  τ-1=110  МПа)  методом «тонкого» чугунного литья.

Толщины стенок блок-картера в зоне блока цилиндров δбц, головки цилиндров δст г и картера - δк  в соответствии с технологическими возможностями метода отливки принимаются равными 7 мм

В зоне привалочных плоскостей головки, блока цилиндров и масляного поддона толщины стенок после механической обработки соответственно равны δп пг=8 мм,  δп п=9 мм  и δпм=7 мм.

Толщина стенки гильзы цилиндра определяется по статистическим данным

δц=(0,065…0,085)D=0,07100=7 мм.

Минимальная ширина проходов для охлаждающей жидкости в блоке цилиндров по статистическим данным δп охл=9…15 мм принимается равной

δп охл=14 мм.

Диаметры переходных каналов для прохода охлаждающей жидкости из рубашки блока в головку цилиндров d=10 мм.

Высота полости для прохода охлаждающей жидкости  выбирается таким образом, чтобы уплотняющий пояс поршня в НМТ находился в “омываемой” зоне цилиндра -  = 133 мм

Длина зеркала цилиндра по образующей должна позволять нижней кромке юбки поршня выступать на величину , которая должна быть не более .

= 0,2 100 = 20 мм.

Правильность выбора толщины стенок цилиндра  проверяется по напряжениям разрыва  по образующей на режиме максимального крутящего момента ;

=МПа.

У современных двигателей аналогичной конструкции [3]40…60 МПа.

Рис.1.24,1.25 Эскиз гильзы

1.3.6. Газовый стык

Конструктивно газовый стык состоит из десяти шпилек М-14 ͯ 1,5, выполненных из стали 45Х. Количество шпилек, приходящихся на один цилиндр – 4. Прокладка стыка – единая на все цилиндры  с основой из перфорированного стального (Ст20) перфорированного листа и  наполнением в виде листов графитизированного термостойкого картона, пропитанных специальными связующими жаростойкими материалами.

Границы прокладки и отверстия в ней имеют металлическую окантовку.

Оценка работоспособности газового стыка производится на режиме максимального крутящего момента - .Расчётные нагрузки – статические силы предварительной затяжки шпильки  и термическая Рt, а также повторно-переменная газовая сила.

Сила предварительной затяжки

=  Н

= Н

- максимальное давление рабочего цикла на расчётном режиме, МПа;

, м2 – площадь поршня;

– количество шпилек, воспринимающих нагрузку от газовой силы одного цилиндра;

- коэффициент запаса;

=1,5…2,0 для среднефорсированных автотракторных двигателей	[3]

Величина коэффициента дополнительной (динамической) нагрузки резьбового соединения

=

Податливость шпильки:

=м/Н

- модуль Юнга материала шпильки – сталь 45Х    Еб =  1,95 105 Н/м2

Податливость шайбы

м/Н

– модуль упругости материала шайбы – Ст20   Еш = 1,9 105 Н/м2

Податливость прокладки

– модуль упругости материала основы прокладки Епр =  1,87 * 105 Н/м2;

= 0,3 -  коэффициент заполнения металлом расчётного сечения;

l=0,136 м -межцилиндровое расстояние

Податливость головки, приходящаяся на одну шпильку

=м/Н

, Н/м2 – модуль упругости материала головки

Головка – из чугуна СЧ 32-52     Ег = 1.3 * 105 Н/м2.

Площадь поперечного сечения зоны активной деформации головки на середине её высоты, приходящаяся на одну шпильку:

= м2

– габариты зоны активной деформации расчётного сечения головки

Аг = 0,16 м

Вг = 0,15 м

– коэффициент заполнения металлом расчётного сечения;

=0,25…0,35 – для общих головок нескольких цилиндров

= 0,3

Податливость блока, приходящаяся на одну шпильку

=, м/Н

, Н/м2 - модуль упругости материала блока

Головка – из чугуна СЧ 32-52     	Ебл = 1.3  105 Н/м2

Площадь поперечного сечения зоны активной деформации блока на середине его высоты, приходящаяся на одну шпильку:

=м2

– габариты зоны активной деформации расчётного сечения блока

Абл = 0,2 м

Вбл  = 0,2 м

– коэффициент заполнения металлом расчётного сечения

=0,2…0,35

= 0,3

Термическая сила:

- так как все элементы газового стыка выполнены из материала с одинаковым коэффициентом Pt=0

Экстремальные величины нагрузок на шпильку:

= 27903 + 0 +0,1522030 = 31331 Н

= 27903,5Н

Оценка запаса прочности проводится для минимального сечения шпильки в резьбовой его части

=  МПа

=  МПа

Определение коэффициента запаса прочности  шпильки

МПа

МПа

а< 550 =>σ = 0

Для стали 45Х

-1 = 250…400 МПа = 400 МПа

т =850 МПа

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл

А <B, следовательно, расчет проводим по пределу текучести.

5,0…5,5 = 5,3

Для автотракторных двигателей запас прочности  шпильки должен находиться в пределах 1,3…2,0.

Для создания необходимой силы предварительной затяжки  шпильки нужно завёртывать динамометрическим ключом с моментом затяжки:

= 48+40 = 88 Н м

Мр - момент, необходимый для создания осевого усилия и преодоления трения в резьбе:

= 27903 1,72  10-3 = 48Н∙м

Мт - момент трения на торцевой поверхности гайки:

= 27903 1,43  10-3 = 40Н∙м

Значения величин  и  для стандартной резьбы приведены в [4]

Рис.1.26 Геометрические параметры элементов газового стыка

1.4. Механизм газораспределения

Число клапанов на цилиндр равно 4 (2 впускных и 2 выпускных). Привод к клапанам осуществляется через коромысло от толкателей, контактирующих с кулачками распределительного вала.

Материал распределительного вала – Ст. 45Х. Заготовку получают ковкой в штампах с последующей механической обработкой опорных шеек и кулачков по копиру.. Кулачки и шейки шлифуются и полируются. Масло под давлением подаётся к подшипникам через вертикальные сверления в коренных опорах. В осевом направлении распределительный вал фиксируется на первой опоре стальным упорным фланцем.

Выпускной клапан выполняется из жаропрочных и коррозионно-стойких сплавов 30Х13Н7С2.

Впускной клапан выполняется из Стали 40Х.

Переход от стержня к головке клапана выполняется большим радиусом – увеличение жёсткости головки, предотвращение гидравлических потерь.

Сёдла клапанов выполняются из легированных чугунов. Отливка в песчано-глиняные формы с последующей резкой на кольца. Сёдла фиксируются в головке за счёт натяга при запрессовке.

Направляющие втулки выполняются спеканием из хромистой керамики с последующим сульфидированием и графитизацией путём проваривания в масле, содержащим раствор коллоидного графита. Втулки впускных клапанов уплотняются манжетами из маслобензостойкой резины.

Пружины клапанов цилиндрические с постоянным шагом. Заготовки получают холодной навивкой из полированной проволоки из стали 40ХНМА

σв = 1000 МПа, σт = 1100 МПа, τт = 700 МПа, τ-1 = 360 МПа, ρ = 7850 кг/м3.

Закалка и средний отпуск до HRC40-48. Обдувка стальной дробью для повышения усталостной прочности. Оцинковка для защиты от коррозии.

Определение диаметра горловин клапанов

Диаметры горловин определяются при компоновке камеры сгорания и назначаются максимальными из возможности размещения клапанов на поверхности головки ограничивающей объём внутрицилиндрового пространства.

Достаточность проходного сечения горловины клапана оценивается по первой условной скорости потока рабочего тела V’, определяемой расчётом

на режиме номинальной мощности (Neном,nном).

v'=cпD2idг2,  где сп=Snном30- средняя скорость поршня, м/с;

i =2– число одноименных клапанов, приходящихся на один цилиндр;

D, S, dг - соответственно диаметр цилиндра, ход поршня и диаметр горловины клапана, м.

cп=S*nном30=0,115*170030=6,5м/с

У автотракторных двигателей характерные значения v’ при четырех клапанах на цилиндр составляют:

для горловины впускного клапана 40…80 м/с;

для выпускного клапана 70…100 м/с.

Принимаем: для впускного клапана v’=55 м/с; для выпускного v’= 65 м/с.

Найдем, диаметры горловин:

Впускного клапана:  dг.вп.=спD2iv'=6,5⋅0,10022⋅55=0.024  м;

Выпускного клапана: dг.вып=спD2iv'=6,5⋅0,10022⋅65=0.022 м.

Табл. 1.19.

|  | Клапаны |  | Расчет |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | впуск | выпуск | впуск | выпуск | впуск |  | выпуск |  |  |
|  | (2,5…3,5)dг |  | 3,4 * 24 |  | 82 |  |  |  |  |
| dcт | (0,16…0,25)dг | (0,22…0,30)dг | 0,2 * 24 | 0,22 * 24 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | (1,12…1,16)dг | (0,79…0,92)dг | 1,14 * 24 | 0,92 * 24 | 28 |  |  | 23 |  |
| a | (0,08…0,12)dг |  | 0,12 * 24 |  | 4 |  |  |  |  |
| b | (0,05…0,12)dг |  | 0,085 * 24 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1,5…2,0 мм |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | (0,25…0,35)dг |  | 0,25 * 24 |  | 6 |  |  |  |  |
| e | dст |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 30º; 45º | 45º |  |  | 45º |  |  | 45º |  |
|  | (1,75…2,5)dг |  | 24*1,7 |  |  | 42 |  |  |
| dвт | (5…8) мм |  | 2 + 8 |  | 10 |  |  |  |  |
| c | (0,16…0,25)dг |  | 0,18* 24 |  | 5 |  |  |  |  |
| hc | (0,08…0,15)dг |  | 0,15*24 |  | 4 |  |  |  |  |

Определение максимального подъема клапана

Величина максимального подъёма клапана может быть ориентировочно определена из выражения hкл max = 0.3dг.

Впускной:

hкл.вп max=0,31·0,024 =0,0072 м; (угол наклона уплотняющей фаски 45º).

Выпускной:

hкл.вып max=0,31·0,022=0,0067 м; (угол наклона уплотняющей фаски 45º).

Правильность выбора величины hкл max оценивается по второй условной скорости истечения рабочего тела через клапанную щель впускного клапана при максимальном его подъёме v'вп'.

Впускной клапан.

Эта скорость рассчитывается на режиме номинальной мощности по выражению:

v"вп=cпFпiклfкл вп max=6,5*0.007852*0.00046=55 м/с

где fкл.вп max – площадь проходного сечения клапанной щели при максимальном подъеме впускного клапана;

fкл вп max=π*hкл вп max0.707dг. вп+0,353hкл вп max=3.14*0.0075*0.707*0.024+0.353*0.0075=0.00046м2

Выпускной клапан. Эта скорость рассчитывается на режиме номинальной мощности по выражению:

,

при45º

Профилирование впускных кулачков:

Исходные данные:

- частота вращения кулачкового вала на режиме номинальной мощности ;

- максимальный подъём толкателя ;

- зазор со стороны толкателя ∆т=0,15;

- радиус начальной окружности кулачка

угол действия кулачка

;

– соответственно углы опережения открытия и запаздывания закрытия впускного клапана.

– соответственно углы опережения открытия и запаздывания закрытия выпускного клапана.

Дополнительные исходные данные:

скорость толкателя в конце фазы сбега 1м/с;

параметр формы кривой ускорения .

Определение длительности фаз движения толкателя

Фаза сбега

3,14∙0,152=0,55 рад;

Фаза разгона ;

Основная фаза замедления ;

начальная фаза замедления .

Здесь;.

Соотношение

служит для проверки расчёта.

Определение законов движения толкателя

Расчёт вспомогательных коэффициентов:

;

; ;

;

;

,

где

.

Расчет закона движения толкателя в зависимости от угла поворота

кулачка к:

При      подъем толкателя на нулевом участке сбега

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0 | 0,00 |
| 0,04 | 0,01 |
| 0,08 | 0,02 |
| 0,12 | 0,04 |
| 0,16 | 0,08 |
| 0,2 | 0,11 |
| 0,24 | 0,15 |

Табл. 1.20.

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,241 | 0,151 |
| 0,29 | 0,219 |
| 0,35 | 0,369 |
| 0,40 | 0,660 |
| 0,45 | 1,114 |
| 0,51 | 1,708 |
| 0,56 | 2,384 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,561 | 2,396 |
| 0,57 | 2,554 |
| 0,59 | 2,712 |
| 0,60 | 2,868 |
| 0,61 | 3,023 |
| 0,63 | 3,176 |
| 0,64 | 3,327 |

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,641 | 3,341 |
| 0,75 | 4,490 |
| 0,86 | 5,468 |
| 0,97 | 6,251 |
| 1,07 | 6,822 |
| 1,18 | 7,170 |
| 1,29 | 7,287 |

Табл. 1.21.

Расчет закона изменения ускорения толкателя jт на различных участках сбега:

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0 | 50897 |
| 0,04 | 49162 |
| 0,08 | 44078 |
| 0,12 | 35989 |
| 0,16 | 25448 |
| 0,2 | 13173 |
| 0,24 | 0 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,241 | 4572 |
| 0,29 | 236144 |
| 0,35 | 404827 |
| 0,40 | 465698 |
| 0,45 | 402547 |
| 0,51 | 232192 |
| 0,56 | 0 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,561 | -1979 |
| 0,57 | -27672 |
| 0,59 | -51526 |
| 0,60 | -71955 |
| 0,61 | -87602 |
| 0,63 | -97426 |
| 0,64 | -100775 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,641 | -98366 |
| 0,75 | -116716 |
| 0,86 | -131729 |
| 0,97 | -143407 |
| 1,07 | -151747 |
| 1,18 | -156752 |
| 1,29 | -158420 |

(а)

(б)

(в)

Рис.1.27. Диаграмма графического закона подъема (б, в) и ускорения (а) толкателя по углу поворота кулачкового впускного вала для кулачка Курца

Рис.1.28 Построение профиля впускного кулачка Курца по методу касательных

Кулачки выпускных клапанов

Фаза сбега:  Ф0=π∆t2Vт0к=3.14  0.152  1=0,236 рад

Фаза разгона:  Ф1=φ0 вп2(1+A)=2,222  (1+1.25)=0,338 рад

Основная фаза замедления:

Ф3=φ0A21+A1+B=2.22  1.2521+1.251+0.125=0.677

Начальная фаза замедления:

Ф2=φ0AB21+A1+B=2.22  1.25  0.12521+1.251+0.125=0.085

Проверка:

Ф1+Ф2+Ф3=φ02            Ф1 + Ф2 + Ф3 = 2,222/2 = 0,338+0,677+0,085 = 1,1

Расчет вспомогательных коэффициентов

K1=0.51Ф22+0,9375 Ф32+1,75 Ф2Ф3

=0,51  0,0852+0,9375  0,6772+1,75  0,085  0,677=0,534

K2=1.75Ф3+0,796 Ф2=1,75  0,677+0,796  0,085=1,25

c11=K1Vт0к+K2ht max2K1+K2Ф1=0,534  1+1,25  6.942  0,534+1,25  0,338=6.18

c12=0,32c11-vт0кФ1=0,32  6.18-1  0,338=0.56

c21=1,75c32Ф3=1,75  8,3  0,677=9,83

c22=0,51c32Ф22=0,51  8,3  0,0852=0.031

c31=0.063c32Ф32=0,063  8,30,6772=1,1

c32=2c11-vт0кK2=2  9,18-11.25=8,3

c33=0,9375c32Ф32=0,9375  8,3  0,6772=3.57

Расчет закона движения толкателя в зависимости от угла поворота

Табл. 1.22.

кулачка к:

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,04 | 0,01 |
| 0,08 | 0,02 |
| 0,12 | 0,04 |
| 0,16 | 0,08 |
| 0,20 | 0,11 |
| 0,24 | 0,15 |

При      подъем толкателя

на нулевом участке сбега

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,237 | 0,15 |
| 0,29 | 0,22 |
| 0,35 | 0,36 |
| 0,41 | 0,64 |
| 0,46 | 1,06 |
| 0,52 | 1,61 |
| 0,57 | 2,24 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,575 | 2,25 |
| 0,59 | 2,40 |
| 0,60 | 2,54 |
| 0,62 | 2,68 |
| 0,63 | 2,83 |
| 0,65 | 2,97 |
| 0,659 | 3,11 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,660 | 3,11 |
| 0,77 | 4,15 |
| 0,89 | 5,04 |
| 1,00 | 5,74 |
| 1,11 | 6,26 |
| 1,22 | 6,57 |
| 1,34 | 6,68 |

Расчет закона изменения ускорения толкателя jт на различных участках сбега:

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,00 | 52637 |
| 0,04 | 50843 |
| 0,08 | 45585 |
| 0,12 | 37220 |
| 0,16 | 26318 |
| 0,20 | 13623 |
| 0,24 | 0 |

При      подъем толкателя

Табл. 1.23.

на нулевом участке сбега

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,237 | 3562 |
| 0,29 | 194169 |
| 0,35 | 333049 |
| 0,41 | 383204 |
| 0,46 | 331273 |
| 0,52 | 191090 |
| 0,574 | 0 |

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,575 | -1550 |
| 0,589 | -22949 |
| 0,603 | -42820 |
| 0,617 | -59842 |
| 0,631 | -72880 |
| 0,645 | -81067 |
| 0,659 | -83858 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,660 | -83708,5 |
| 0,772833 | -98327,6 |
| 0,885667 | -110284 |
| 0,9985 | -119579 |
| 1,111333 | -126211 |
| 1,224167 | -130181 |
| 1,336 | -131489 |

(а)

(б)

(в)

Рис.1.28 Диаграмма графического закона подъема (б, в) и ускорения (а) толкателя по углу поворота кулачкового выпускного вала для кулачка Курца

Рис.1.29 Построение профиля выпускного кулачка Курца по методу касательных

Определение характеристики пружинного узла

Строится кривая подъёма клапана  и слева от неё кривая упругой силы пружины в координатах ,Н. Здесь , мм/с2 –ускорение толкателя в фазе замедления (на втором и третьем участках подъёма). Сверху от кривой  поводится горизонтальная ось деформации пружины . Из точек а1…а5 кривой  проводятся вертикальные линии, на которых вверх от оси  откладываются соответствующие ординаты кривой

В точке, соответствующей деформации пружины при  по характеристике, упругая сила является силой её предварительной деформации . Минимальная величина силы определяется на основании уравнений , соответственно Po=Pг.вп. для двигателей с наддувом.

Через точку, соответствующую упругой силе , проводится наклонная прямая таким образом, чтобы все остальные точки, включая и , находились под ней. Угол наклона её к оси  выбирается так, чтобы (условие минимизации габаритов пружины).

Эта прямая и будет являться характеристикой пружинного узла.

P0 min=Pг вп=π∆pвп maxdг вп24  106=3,14  0,1-0,095  0,024324  106=2,31Н

Pпр max=-Km'к.м.кfгjтlклlт=-2  250  0,000464  -158420 =37 Н

jт=πdг вп2 4=3,14  0,024324=0,000464

Табл. 1.24.

| φк, рад | Рпр впуск | jзам т |
| --- | --- | --- |
| 0,561 | 0,4589 | -1979 |
| 0,574 | 6,4 | -27672 |
| 0,587 | 11,9 | -51526 |
| 0,601 | 16,7 | -71955 |
| 0,614 | 20,3 | -87602 |
| 0,627 | 22,6 | -97426 |
| 0,640 | 23,4 | -100775 |
| 0,749 | 27,1 | -116715,8 |
| 0,857 | 30,5 | -131729,3 |
| 0,966 | 33,3 | -143406,5 |
| 1,074 | 35,2 | -151747,3 |
| 1,182 | 36,3 | -156751,8 |
| 1,290 | 37 | -158420 |

Рис. 1.30 Характеристика пружинного узла

Конструктивные параметры клапанной пружины

Pпр max =37 Н

P0=20 Н

Жёсткость и предварительную деформацию пружины выбирают из конструктивных соображений, но при обязательном соблюдении условий:

Для пружины определяется следующие конструктивные параметры: средний диаметр ; диаметр проволоки ; количество витков  и шаг навивки .

Как правило, на автотракторных двигателях пружинные узлы впускных и выпускных клапанов унифицируются.

Пружина впускного клапана

Средний диаметр пружины:

Dпр =0,8…0,9dг =0,9  0,0243=0,022 м

Диаметр  проволоки:

dн=39,6PпрmaxнDпр πτт=39,6  37  0,0223,14  700=1,52 мм округляем до 1,6 мм

 – предельно допустимое напряжение кручения материала проволоки,  = 300…400 МПа.

Запас прочности пружины, МПа, при совокупном факторе концентрации напряжений   :

τmax=9,6Pпр maxDпр πd3=9,6  20  0,0223,14  163=607 МПа

τmin=9,6P0*Dпр πd3=9,6  20  0,0223,14  1,63=328 МПа

τa=τmax-τmin2=607-3282=139.5 МПа

τm=τmax+τmin2=607+3282=467 МПа

A = τaτm=139.5467=0.29         ατ=0

B = τ-1-ατ∙τσтτт-τ-1 = 400500-400=4

A<B, следовательно:

nτ=τтKτε'τε''ττa+τm=7001∙139+467=1.2

Для пружин автотракторных двигателей характерная величина запаса прочности  =1,2…2,0.

Количество рабочих витков пружины:

iр.н=Gdн4(f0н+hкл max)8Pпрmax н*Dпр н3=8.2*107  1,64  (8.85+7,53)8  37  223=2.8  , принимаем 3

Для стали G = (7,6…8,2)104 = 8104 МПа (модуль сдвига материала пружины).

Предварительная деформация пружины:

f0н=P0нhклmaxPпрmaxн-P0н=20  7,337-20=8.85

Полное число витков пружины:

Шаг витка свободной пружины:

t=dн+f0в+hкл maxiр.н+∆min=1,6+8.85+7,33+0,7=7.76 [мм]

min = 0,5…0,9 мм – минимальный зазор между витками пружины при ее максимальной деформации.

Условие отсутствия резонанса:

ωcωк≥10   248789=28

ωc=2257.3  dнiрнDпр2=2487 [рад/с]		ωк=πnном60=89 [рад/с]

Размеры пружины:

Длина пружины при закрытом клапане:

Рис. 1.31 Схема расположения клапанов

Рис. 1.32 Эскиз конструкции клапанного узла

Рис. 1.33. Эскиз форсунки в посадочном колодце

1.5. Системы ДВС

## 1.5.1. Система смазывания

Система смазывания обеспечивает подачу к узлам трения моторного масла в необходимом количестве, в нужной фазе рабочего цикла и надлежащем его техническом состоянии, что способствует уменьшению потерь на трение и износа их элементов, предотвращению коррозии, удалению продуктов износа и частичному охлаждение отдельных узлов двигателя.

Система смазывания проектируемого двигателя – комбинированная; часть узлов трения смазывается под давлением, часть -  самотеком и разбрызгиванием.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала и опоры распределительного вала.

Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, кулачки распределительного вала, толкатели клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках. Схема системы смазывания приведена на рис.12.

Ёмкость системы смазывания

Рис.1.34. Схема системы смазывания:

1-масляный поддон; 2- главная масляная магистраль; 3-редукционный клапан масляного насоса; 4- масляный насос; 5-перепускной клапан фильтра; 6- фильтр тонкой очистки; 7- масляный канал в кулачковом вале.

Гидродинамический расчёт шатунного подшипника

1. Из диаграммы сил Rшшср=f() определяем среднюю силу за цикл (Rшш)ср = 7.61 кН - для выполнения теплового расчета подшипника, среднюю силу в петле максимальных нагрузок (R′шш)ср = 39.95 кН - для нахождения минимальной толщины масляного слоя и максимальную силу (Rшш)max = 69.54кН - для обоснованного выбора антифрикционного материала.

2. Определить условные удельные давления.

где dшш = 0,065 м - диаметр шатунной шейки,

lшп = lш.ш. - (5…7мм) = 42- 7 = 35мм = 0,035 м - длина опорной части вкладыша.

3 В качестве антифрикционного материала выбран сплав АО-6 (32>Kmax>28 МПа).

4. Принимаем масло, соответствующее прототипу и степени его форсирования.

Тип двигателя – дизельный двигатель со степенью сжатия  = 16 и оборотами двигателя, соответствующими номинальной мощности n = 1700 мин-1: возможно применение масла М-6з

5. Выбираем геометрические соотношения в подшипнике:

шш - диаметральный зазор;

- относительный зазор в подшипнике;

= шш / dшш = (0,7…1,0)10-3 - для дизельных двигателей

Принимаем  = 0,710-3

шш = dшш = 0,0650,810-3 = 5,210-5 м

6. Задаемся несколькими значениями средней температуры tср и проводим для них тепловой расчет подшипника. (60, 70, 80 °C).

7. Для выбранного типа масла по номограмме  = f(t, С) определяем вязкость моторного масла, соответствующие данной температуры.

8. Определяем коэффициент нагруженности подшипника.

9. Определяем по графическим зависимостям  = f() определяем относительный эксцентриситет.

10. Выбираем в соответствии с номограммой  = f(, lшп/dшш).

11. Определяем количество тепла, развивающегося в подшипнике.

12. Рассчитываем qт и qн:

qт - доля масла, прокачиваемая через нагруженную зону подшипника (там, где существует масляный клин);

qн - доля масла, прокачиваемая через ненагруженную зону подшипника;

qт выбирается по номограмме qт = f().

По номограмме выбираем  = f().

13. Определяем количество циркулирующего масла.

М = (qт + qн)/2lшп(dшш)2, м3/c

14. Определяем из уравнения теплового баланса количество отводимой маслом теплоты.

Qотв = МмСм(tвых-tвх), кДж/c

где tвх = 60С - температура масла на входе (в поддоне).

tвых - температура на выходе из подшипника; tвых=2tср - tвх,C;

м - плотность масла;

Cм - теплоемкость масла;

мСм=18001900 кДж/(м3К) - для автомобильных масел; мСм=1800 кДж/(м3К).

15. Находим действительное количество отводимой маслом теплоты (1015% теплоты, выделяемой при трении в подшипнике, отводится через материал корпуса).

Табл. 1.25.

| Kcр=3.34МПа |  | ω=178 c-1 |  |  | pнвых=0,5 МПа |  | Масло 10-15w |  | lшп/ dшп= 0,53 | Ψ=0,8∙10-3 |  | tвх=60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tср | μ |  | Ф | χ | ξf | Qтр | qт | β | qн | M | ∆t | QМ |
| 60 | 3,8E-08 |  | 0,24 | 0,45 | 3,6 | 0,458 | 0,17 | 0,0187 | 0,0187 | 1,74E-06 | 60 | 0,188 |
| 70 | 2,9E-08 |  | 0,32 | 0,5 | 3,8 | 0,369 | 0,24 | 0,0262 | 0,0262 | 2,45E-06 | 80 | 0,353 |
| 80 | 2,1E-08 |  | 0,44 | 0,65 | 4,4 | 0,309 | 0,28 | 0,0475 | 0,0475 | 3,02E-06 | 100 | 0,543 |

Qтр, Qм, кДж/с

t,ͦ C

Рис.1.35. Средняя температура

По графику находим искомую среднюю температуру - tср.д. = 70ºС

16. Определяем минимальную толщину масляного слоя подшипника hmin.

hmin = шш/2(1-) = 0,4510-4/2(1-0,8) = 0, 04510-3 м

Получаем толщину масляного слоя 4,5 мкм ˃ 4 мкм, это значит, подшипниковый узел работоспособен.

3.8.2. Расчет масляного насоса

В проектируемом двигателе используется шестерёнчатый насос наружного зацепления, расчётная схема которого приведена на рис.13.

Рис.1.36. Масляный насос

На основании статистических данных циркуляционный расход масла через двигатель

= 1040 10-3 = 0,4 м3/ч

Действительная производительность масляного насоса -

= 2,75 0,4 = 1,1 м3/ч

Теоретическая производительность:

= м3/ч, где

=0,75 -  объемный коэффициент подачи насоса:

= 0,75…0,85 для шестерен наружного зацепления

В соответствии со стандартом(m=3,0; 3,5; 4,0; 4,25)принимаем модуль зацепления m = 3.

При наружном зацеплении размеры ведущей и ведомой шестерен равны, а чисто зубьем z cоставляет 7…12

Принимаем z=11

Требуемая длина зуба ведущей  шестерен:

=мм

Величина b лежит в статистических пределах для шестерен наружного зацепления b= 7…48 мм.

Мощность, необходимая для привода насоса

кВт, где

= 0,85…0,9 = 0,85 -механический к.п.д насоса  ,

= 0,3…0,6=0,45 МПа	- напор насоса.

## 1.5.2. Система охлаждения

7

2

4

8

3

9

6

1

Рис. 1.37 Схема жидкостной системы охлаждения дизеля;

1–радиатор; 2–паровоздушная трубка; 3–термостат; 4–расширительный бачок; 5–пробка расширительного бачка; 6–жидкостной насос; 7–рубашка блока цилиндров; 8–вентилятор; 9–обводная магистраль

Проектировочный расчет радиатора

Принимаем следующие данные для расчета системы охлаждения:

Табл. 1.26

| 1. Мощность двигателя | Ne | 40 | кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Удельный эффективный расход топлива | ge | 222 | г/(кВт∙ч) |
| 3. Низшая теплота сгорания топлива | Hu | 42,6 | кДж/кг |
| 4. Относительный теплоотвод в систему охлаждения | qж | 0,21 |  |
| 5. Параметры окружающей среды: |  |  |  |
| - давление | Po | 0,1 | МПа |
| - температура | To | 298 | К |
| 6. Скорость воздуха в радиаторе | vв | 13 | м/с |
| 7. Предварительный подогрев воздуха | Tв.пр | 6 | К |
| 8. Температура жидкости на входе в радиатор | Tж.вх | 368 | К |
| 9. Понижение температуры жидкости при охлаждении двигателя, равное понижению температуры в радиаторе | Tж | 8 | К |
| 10. Скорость жидкости в трубках | vж | 0,8 | м/с |
| 11. Тип радиатора | трубчато-ленточный |  |  |
| - длина | B | 433 | мм |
| - высота | H | 271 | мм |
| 12. Размеры трубок и их расположение: |  |  |  |
| - длина сечения трубки | b | 18 | мм |
| - ширина сечения трубки | с | 2,3 | мм |
| - толщина стенки трубки | ТР | 0,15 | мм |
| - размер элементарного объема по фронту радиатора (шаг по фронту) | tфр | 13 | мм |
| - размер элементарного объема по глубине радиатора (шаг по глубине) | t гл | 20 | мм |
| - толщина пластины | p | 0,1 | мм |
| - расстояние между центрами пластин (шаг пластин) | tр | 3,5 | мм |
| 13. Материал трубок и пластин: | Алюминиевый сплав АМЦ |  |  |
| - коэффициент теплопроводности | p=ТР= | 162 | Вт/(м∙К) |
| - теплоемкость | сp= сТР= | 1,09 | кДж/(кг∙К) |
| - плотность | p=ТР= | 2730 | кг/м3 |
| 14. Коэффициент запаса, учитывающий загрязнение радиатора φ'ТР= | 1,12 |  |  |
| 15. Вид охлаждающей жидкости | Антифриз |  |  |

Рис. 1.38 Схема радиатора

1. Фронтальная площадь по ходу воздуха:

Fв фр=tфрtp=13⋅10-3⋅3,5⋅10-3=45,5⋅10-6 м2.

Фронтальная площадь по ходу жидкости:

Fж.фр=tфрtгл=13⋅10-3⋅20⋅10-3=260⋅10-6 м2.

Площадь теплопередающей поверхности со стороны воздуха:

Fвэ=Fтрэ+Fрэ=1,31⋅10-4+8,64⋅10-4=0,995⋅10-3 м2.

Где:	Fтрэ=2b-c+πctр-δтр=
=218-2,3+3,14⋅2,3⋅10-3⋅3,5-0,1⋅10-3=1,31⋅10-4  м2.

Fрэ=4lлtгл=4⋅0,0108⋅20⋅10-3=8,64⋅10-4  м2,

lл=tр22+tфр-c2=3,52⋅10-32+13-2,3⋅10-32=0,0108  м..

Площадь проходного сечения канала для воздуха:

Fвпрэ=tфр-ctр-2δрlл=

=13-2,3⋅3,5⋅10-6-2⋅0,1⋅0,0108⋅10-3=3,53⋅10-5м2.

Площадь проходного сечения канала для жидкости:

Fжпрэ=b-cc-2δтр+πc-2δтр24=
=18-2,32,3-2⋅0,15+π2,3-2⋅0,1524⋅10-6=3,45⋅10-5 м2.

Периметр канала для воздуха:

Пвэ=Fвэtгл=0,995⋅10-320⋅10-3=0,04975.

Птржэ=2b-c+πc-2δтр

=2⋅18-2,3⋅10-3+π2,3-2⋅0,15⋅10-3=3,77⋅10-2  м.

Эквивалентный гидравлический диаметр канала для воздуха:

dв=4FвпрэПвэ=4⋅3,53⋅10-50,04975=2,84⋅10-3м.

dж=4FжпрэПтржэ=4⋅3,45⋅10-53,77⋅10-2=3,66⋅10-3м.

2. Число элементарных объёмов по длине радиатора:

iB=Btфр=43313=33 ,

Число элементарных объёмов по высоте радиатора:

iH=Htр=2713,5=77.

Суммарное число элементарных объёмов:

iфр=iВiH=33∙77=2541.

3. Суммарная площадь проходного сечения по ходу воздуха:

Fвпр=Fв прэ⋅iфр=3,53⋅10-5⋅2541=0,09 м2.

Площадь активной поверхности радиатора:

Vэ=tфрtглtp=13⋅10-3⋅20⋅10-3⋅⋅3,5⋅10-3=0,91⋅10-6 м3.

4. Коэффициент проходного сечения канала по ходу воздуха:

φв.пр=FвпрэFвфр=3,53⋅10-545,5⋅10-6=0,776.

5. Коэффициент оребрения:

ζор=FвэFтрэ=0,995⋅10-31,31⋅10-4=7,6.

6. Количество теплоты, получаемой жидкостью при охлаждении двигателя:

Qохл=qжGжHu=0,21⋅0,78⋅42600=7  кДж/с,

7. Циркуляционный расход жидкости:

Gж=QжcжΔtж=qжGТHucжΔtж∙3600=0,21⋅8,88⋅426003,55⋅8⋅3600=0,78 кг/с.

Gв=vвρвFв.пр=13⋅1,146⋅0,09=1,34 кг/с

8. Повышение температуры воздуха в радиаторе:

Δtв=QжcрвGв=0,21∙8,88∙426001,0035⋅1,34∙3600=16 K.

9. Критерий Рейнольдса воздуха:

Reв=vвdвμвρв=13⋅2,84·10-319,2·10-6∙1,146=2215.

10. Критерий Нуссельта воздуха

Nuв=1,11⋅Rв0,415tрtфр-c0,53=1,11⋅22153,513-2,30,53=15.

11. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в стенку трубки

αв=Nuвλвdв=15⋅0,032,84⋅10-3=159 Вт / м2⋅K.

12. Коэффициент эффективности ребра

ψр=e2mhр-1mhрe2mhр+1=e2⋅140⋅4,2⋅10-3-1137⋅4,5⋅10-3e2⋅140⋅4,2⋅10-3+1=0,897.

13. Приведённый коэффициент теплоотдачи от трубки воздуху:

αвпр=αв1-1-ψрFрэFвэ=158⋅1-1-0,8978,64⋅10-40,995⋅10-3=145 Вт/м⋅K.

14. Критерий Рейнольдса жидкости:

Reж=vжdжνж=0,8⋅3,66⋅10-31·10-6=2928.

15. Критерий Нуссельта жидкости

Nuж=Nuж.л.Nuж.т.5,72Nuж.т.Reж0,62lnNuж.т.Nuж.л.=5,52332,935,72∙32,93∙29280,62∙ln32,935,523=8,31.

Nuж.л.=0,15Reж0,33Prж0,43=0,15∙29280,33∙9,5850,43=5,523

Nuж.т.=0,021Reж0,8Prж0,43=0,021∙29280,8∙9,5850,43=32,93

16. Коэффициент теплоотдачи от жидкости трубкам

αж=Nuжλжdж=8,31⋅0,43,66⋅10-3=908 Вт/м2⋅K.

17. Коэффициент теплопередачи при расчетной площади теплопередающей поверхности со стороны воздуха

Kв=11αвпр+ξорδтрλтр+1αж=11145+7,6⋅0,15⋅10-3162+1908=44,84 Вт/м2⋅K.

18. Площадь теплопередающей поверхности со стороны воздуха:

Fохл=Qохлφтр'KвΔT=7⋅103∙1,1244,74⋅52=3 м2.

ΔT=Tжср-Tвср=364-312=52 K.

19. Скорость жидкости при прохождении её через все трубки:

vжΣ=GжρжFж=0,781080⋅0,0022=0,32 м/с.

Fж=FжпрэiBiL=3,45⋅10-5⋅33⋅2=0,0022 м2.

20. Необходимое количество ходов жидкости:

ix=vжvжΣ=0,80,32=2,5.

21. Необходимое количество характерных элементов:

iv=FохлFвэ=30,995⋅10-3=3015

22. Необходимое количество трубок по глубине:

iL=iviфр=30152541=1,18 , принимаем 2

23. Глубина радиатора

L=iL⋅tгл=2⋅20⋅10-3=0,04 м;

24. Коэффициент компактности:

φ=FохлBHL=30,4∙0,271∙0,0433=320

25. Коэффициент аэродинамического сопротивления воздушного канала от трения:

ξтр=5,9Reв-0,335tptфр - c0,75=5,9⋅2215-0,3353,5⋅10-313⋅10-3-2,3⋅10-30,75=0,194.

26. Падение давления в радиаторе:

Δpв=ξтрLdвρвvв2=0,1940,042,84∙10-31,146⋅1322=20 Па.

Расчет вентилятора

Рис. 1.39 Схема вентилятора

Табл. 1.27

| Параметр | Обозначение | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименьший размер сердцевины радиатора | H | 0,271 | м |
| Ширина лопастей | b | 0,1 | м |
| Число лопастей | z | 11 | - |
| Коэффициент, учитывающий сопротивление потоку воздуха при выходе его из-под капота | ηв | 0,7 | - |
| Угол наклона лопастей | α | 45 | град |
| Коэффициент, зависящий от формы лопастей | Ψ | 3,5 | - |
| Механический КПД | ηм | 0,55 | - |

Hв=2Δpв=2∙20=40 Па

Наружный радиус лопастей:R=H2=0,2712=0,1355м.

Внутренний радиус лопастей:r=0,5R=0,5⋅0,1355=0,06775м.

Частота вращения ротора вентилятора:

nв=60GвρвπR2-r2bzлηвsinα⋅cosα=
=60⋅1,341,146⋅3,14⋅0,12552-0,062752⋅0,1⋅11⋅0,7sin45⋅cos45=2979 мин-1.

Окружная скорость на наружном радиусе лопастей вентилятора:

u=ψлHвρв=3,5401,146=21 м/с.

Частота вращения ротора:

nв=30uπR=30⋅213,14⋅0,1355=1457 мин-1

Мощность, потребляемая вентилятором:

Nв=HвGвρвηм=40⋅1,341,146⋅0,55=0,085 кВт.

Расчет жидкостного насоса

| Частота вращения крыльчатки насоса | 2550 |  | мин-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий объём двигателя | Vh | 0,9 | [л] |
| Массовый расход жидкости | Gж | 0,78 | [кг/с] |
| Объёмный КПД насоса | o | 0,8 |  |
| Радиус втулки колеса | ro | 0,02 | [м] |
| Угол между вектором абсолютной с2 и относительной и2 скоростями жидкости на выходе из колеса | 2 | 10 | [град] |
| Угол между вектором относительной скорости w2 и касательной к окружности колеса на выходе | 2 | 35 | [град] |
| Гидравлический КПД насоса | г | 0,6 |  |
| Давление окружающей среды | Po | 0,1 | [МПа] |
| Число лопаток | z | 6 |  |
| Толщина лопаток |  | 0,002 | [м] |
| Плотность жидкости | ж | 1080 | [кг/м3] |
| Скорость входа жидкости в рабочее колесо | c1 | 2 | [м/с] |

Табл.1.28

Данные для расчета жидкостного насоса

Рис. 1.40 Схема жидкостного насоса

- Объёмный расход ОЖ насосом:

Vж р=φзGжρжηо=1,2⋅0,781080⋅0,8=1.08⋅10-3 м3/с;

Vж=60⋅103Vжр=60⋅103⋅1.08⋅10-3=65 л/мин.

- Напор насоса для прокачки ОЖ:

pн=2,3⋅Vh-0,335⋅Vж2=2,3⋅0,9-0,335⋅652=10057 Па.

- Наружный радиус рабочего колеса на входе:

r1=r02+Vжрπc1=0,022+1.08⋅10-33,14⋅2=0,024 м.

- Окружная скорость на выходе:

u2=1+tgα2ctgβ2pнρжηr=1+tg(10)ctg(35)100571080⋅0,6=4,4 м/с.

- Радиус рабочего колеса на выходе:

r2=30u2πnн=30⋅4,43,14⋅2550=0,016 м.

- Радиальная скорость выхода ОЖ из рабочего колеса:

cr2=pнtgα2ρжηru2=10057⋅tg101080⋅0,6⋅4,4=0,62 м/с.

- Окружная скорость колеса на радиусе  r1:

u1=u2r1r2=4,4⋅0,0240,016=6.4 м/с.

- Угол  между вектором относительной скорости w1 на входе ОЖ в рабочее колесо и касательной к окружности радиусом r1:

β1=arctgc1u1=arcctg16.4=17 град.

- Ширина рабочих лопаток:

на входе ОЖ в рабочее колесо

b1=Vжрc1⋅2πr1-zδлsinβ1=1.08⋅10-31⋅(2⋅3,14⋅0,024-6⋅0,002sin(17))=0,005 м;

на выходе ОЖ из рабочего колеса

b2=Vжрсr2⋅2πr2-zδлsinβ2=1.08⋅10-30,6⋅(2⋅3,14⋅0,016-6⋅0,002sin(35))=0,0065 м;

- Мощность на привод насоса:

Nн=pнGжρжηм=10057⋅0,781080⋅0,7=0,01 кВт.

Вывод.

В соответствии с техническим заданием был спроектирован, 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель с номинальной мощностью, Ne=40 кВт, номинальной частотой вращения, n=1700 мин-1, степенью сжатия, ε=16, коэффициентом избытка воздуха, α=1,4, с числом клапанов на цилиндр = 4.

Раздел 3. Экономическая часть.

Экономическая оценка целесообразности использования модельно базированного программирования для разработки алгоритмов управления системами ДВС

3.1. Описание микропроцессорной системы управления

Микропроцессорная система управления включает в себя: контроллер системы управления двигателем (ЭБУ), датчики и исполнительные механизмы.

ЭБУ – электронный блок управления получает информацию от датчиков и формирует управляющие сигналы для исполнительных механизмов. Как правило включает в себя: центральный микроконтроллер и ряд сопроцессоров; выходные каскады, позволяющие коммутировать значительную мощность; входные каскады для приема сигналов от цифровых и аналоговых датчиков. 	Микроконтроллеры работают в соответствии с заложенным в них программным обеспечением (ПО). ПО главным образом можно разделить на системное и прикладное.

Система управления в наиболее общем виде представлена на рис.3.1.

Входные

параметры

Выходные

сигналы

БУ

Рис.3.1 Элементарная схема системы управления без обратной связи

# 3.2. Целесообразность использования модельно базированного программирования

В основе разработки систем управления лежит модельно-базированное программирование

Благодаря технологии МБП разработка алгоритмического программного обеспечения осуществляется с помощью блок-диаграмм, отражающих алгоритм управления ДВС или его системами рис.3.1. а).

Стыковку блок-диаграмм с системами микроконтроллера ЭБУ осуществляет программист нижнего уровня, осуществляющий разработку так называемых «драйверов» устройств микроконтроллера. Основной инструмент такого разработчика – язык СИ.

Однако специалисту, работающему в среде МБП не требуется глубоко знать СИ и особенности устройства и архитектуры микроконтроллера. Что позволяет сэкономить время инженера на изучения специализированных языков программирования рис.3.2.

а)

б)

Рис. 3.2. Пример написания алгоритма управления двумя способами:

а) модельно базированное программирование;

б) язык программирования СИ

3.3. Составление плана проведения НИР и ОКР

Определение трудоёмкости выполнения отдельных этапов, в зависимости от имеющейся информации, осуществляется методом расчёта по структуре трудоёмкости НИР и ОКР (табл. 3.1).

Табл. 3.1. Содержание типовых этапов НИР и ОКР

| Содержание этапов разработки модели | Вид исследований |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| 1. Подготовительный этап |  |  |
| 1.1. Формулировка цели исследований. Изучение литературы, опыта других организаций. Реферирование, составление библиографии, написание обзора | + | - |
| 1.2. Изучение существующих конструкторских решений. Составление и согласование с заказчиком технического задания | - | + |
| 2. Разработка теоретической части НИР |  |  |
| 2.1. Анализ и синтез привлечённых материалов. Формулирование гипотез и их теоретическое обоснование | + | + |
| 2.2. Проработка принципиальной схемы образца. Выполнение основных расчётов. Оформление технической документации на экспериментальный образец и испытательные устройства | - | + |
| 3. Проектирование необходимого лабораторного оборудования, стендов и образцов, подготовка технической документации | + | + |
| 4. Изготовление или приобретение лабораторного оборудования | + | + |
| 5. Подготовка к проведению эксперимента. Монтаж и отладка экспериментального оборудования, проверка образцов | + | + |
| 6. Проведение экспериментов | + | + |
| 7. Обработка и анализ результатов | + | + |
| 8. Корректировка теоретической части НИР по результатам исследований | + | - |
| 9. Выводы и предложения по результатам исследований | - | + |
| 10. Выводы и предложения по теме НИР – определение областей применения результатов НИР. Составление технического отсчёта по теме. Расчёт ожидаемого экономического эффекта | + | - |
| 11. Оформление отсчёта по НИР | + | + |
| А – исследования, связанные с проектированием, изготовлением и эксплуатацией приборов, стендов и опытных установок; Б – исследования, связанные с использованием физических моделей, макетов и экспериментальных образцов. |  |  |

3.4. Метод расчёта по структуре трудоёмкости НИР и ОКР

Принимаем срок разработки равным двум месяцам. С учётом выходных и восьмичасового рабочего дня это составляет:

Tэ=nм∙nдр∙8=2∙21∙8=336 ч.

где Tэ – трудоёмкость всего цикла работы, nм – количество месяцев, nдр – количество рабочих дней.

Подготовительный этап Tэ∙0,12=336 ∙0,12=40.32 ч.

Разработка теоретической части НИР Tэ∙0,13=336 ∙0,13=43.68 ч.

Создание алгоритма управления  Tэ∙0,12=336 ∙0,12=40,32 ч.

Первичная калибровка и отладка алгоритма управления Tэ∙0,06=336 ∙0,06=20.16 ч.

Подготовка эксперимента Tэ∙0,13=336 ∙0,13=43.68 ч.

Проведение эксперимента Tэ∙0,16=336 ∙0,16=53.76 ч.

Корректировка теоретической части НИР Tэ∙0,02=336 ∙0,02=6.72 ч.

Выводы и предложения по результатам эксперимента Tэ∙0,03=336 ∙0,03=10.08 ч.

Выводы и предложения по теме НИР Tэ∙0,03=336 ∙0,03=10.08 ч.

Оформление отсчёта по НИР Tэ∙0,02=336 ∙0,02=67.2 ч.

3.5. Затраты на разработку алгоритма управления давлением в середе модельно базированного программирования

Принимаем окладную систему начисления основной и дополнительной заработной платы научно–производственного персонала (табл. 3.2):

Табл. 3.2. Зарплата работающих

| Категории работников | Количество работников | Зарплата работника, руб./мес. | Общая зарплата работников, руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер-программист | 3 | 60 000 | 180 000 |
| Лаборант | 2 | 55 000 | 110 000 |
| Электрик | 2 | 50 000 | 100 000 |
| Итого | 7 | 165 000 | 390 000 |

3.5.1. Основная заработная плата

СОСН = 390 000∙2 = 780 000руб./2месяца.

3.5.2 Дополнительная заработная плата

Принимаем дополнительную заработную плату равной 15% от основной:

СДОП = 0,15∙СОСН = 0,15∙780 000= 117 000 руб./2месяца.

Итого зарплата основная и дополнительная всех рабочих:

С = 117 000 + 780 000= 897 000 руб./2месяца.

3.5.3. Затраты на командировки

Ск = 0,25∙С= 897 000 ∙ 0.25 = 224 250 руб./ 2месяца.

3.5.4. Страховые расходы

Сст = 0,3∙С = 897 000 ∙0,3 = 269 100руб./2месяца.

3.5.5. Прочие расходы

Спр = 0.32∙С = 897 000 ∙0.32 = 287 040 руб./2месяца.

3.5.6. Накладные расходы

Сн = 0.5∙С = 897 000 ∙0.5 = 448 500 руб./2месяца.

В результате была сформирована сводная таблица расходов (табл. 3.3).

Табл. 3.3. Сводная таблица расходов

| Основная и дополнительная заработная плата, руб. | 780 000 |
| --- | --- |
| Расходы на научные и производственные командировки, руб. | 224 250 |
| Страховые взносы, руб. | 269 100 |
| Прочие расходы, руб. | 287040 |
| Накладные расходы, руб. | 448 500 |
| Итого, руб. | 2 125 890 |

3.6. Затраты на разработку алгоритма управления

Калг=Sоз+Sк+3∙Sобуч, где

Sоз –основные затраты, руб.,

Sоз=3∙Sрм+Sдоп+ 3Sпо =3∙250 000+15 000+3∙100 000=1 065 000руб.

Где  – стоимость рабочего места, компьютера, стола, стула,  – стоимость дополнительных материалов, – стоимость программного обеспечения для компьютера

Sк - косвенные расходы, руб.,

Sобуч – затраты на обучение и повышение квалификации, руб.,

.

3.6.1. Косвенные расходы

Косвенные расходы приняты в размере 0,5 от зарплаты электрика

Sк=0,5∙50 000=25 000 руб.

Калг=Sоз+Sк+3∙Sобуч =1 065 000+25 000+ 150 000=1 240 000 руб.

Sобуч-=50 000 руб. затраты на обучение и повышение квалификации одного инженера- программиста

Капитальные затраты определяются по формуле:

Книр=Кразр+Калг=2 125 890+1 240 000 =3 365 890 руб.

3.6.2. Итоговые затраты

Итоговые затраты на проведение НИР составляют:

Знир=Калг+Ен∙Книр= 1 240 000 +0.25∙3 365 890 =2 081 473

3.7. Экономический эффект от внедрения результатов НИОКР

Энир=(СтрадZ1-СновZ2)∙n

где Энир – годовой экономический эффект от внедрения ожидаемых результатов НИР и ОКР, Страд – себестоимость написания алгоритма управления традиционным методом (на языке СИ), Снов – себестоимость решения задачи новым методом (МБП), n – годовое количество разработанных алгоритмов управления, Z1 –кол-во алгоритмов созданных традиционным методом, Z2 –кол-во алгоритмов созданных инновационным методом,

Энир=СтрадZ1-СновZ2∙n=800 0002-500 0006=1 900 000руб./год.

3.7.1. Коэффициент экономической эффективности НИОКР Енир:

Оценка экономической эффективности НИР и ОКР осуществляется с помощью двух показателей годового экономического эффекта и коэффициента экономической эффективности НИОКР .

Eнир=ЭнирЗнир∙αt

где – коэффициент приведения затрат на НИОКР к планируемому году внедрения результатов, – приведённые затраты на НИОКР, руб.,

– годовой экономический эффект от внедрения ожидаемых результатов НИР и ОКР, приходящихся на выполняемый этап НИОКР, руб.

Eнир=ЭнирЗнир∙αt=1 900 0002 081 473∙1=0,91

3.7.2. Срок окупаемости

Ток=Ц/Энир= 2 393 693 /1 900 000=1,3 года

Ток = 16 месяцев.

Где Ток – срок окупаемости, Ц – цена разработанного алгоритма, Энир – годовой экономический эффект от внедрения ожидаемых результатов НИР и ОКР.

Ц = Знир + 15% = 2 081 473 ∙1,15 = 2 393 693 руб.

Основываясь на рассчитанных данных, делаем вывод, что разработка данной темы целесообразна. Коэффициент экономической эффективности НИОКР Енир=0,864, а разработка будет окупится за 1,3 года.

Докажем, что производство и реализация распылителя форсунки тоже эффективно. Для этого рассчитаем бизнес-план малого предприятия.

3.8. Бизнес-план предприятия

3.8.1. Объект предлагаемого проекта

Распылитель - часть форсунки, являющаяся прецизионной деталью, осуществляющая формирование струй топлива его и распыление с высокой точностью в цилиндр ДВС.

Поскольку распылитель форсунки находится в камере сгорания, он подвергается постоянным пульсирующим воздействиям механических (при взаимодействии с иглой) и термических (от процесса сгорания) напряжений от двигателя и системы впрыска топлива. Топливо, протекающее через форсунку, должно также охлаждать её. При работе двигателя температура распылителя форсунки достигает порядка 1000ﹾС. Следовательно форсунка должна обладать достаточным высокотемпературным сопротивлением.

3.8.2. Расчёт себестоимости изготовления

Планируется производство высокопрочных распылителей, устойчивых к высоким нагрузкам и температурам. Товар предназначен для использования в двигателе внутреннего сгорания, в составе топливной системы, а именно как часть форсунки. Будут пользоваться спросом у людей, занимающихся ремонтом топливной аппаратуры.

Предполагаемый объём производства 4000 шт./год

Разработка производственного плана

Технологический процесс изготовления распылителя форсунки:

Табл. 3.4.

| Операции | Нормо-часы |
| --- | --- |
| 1.Обработка наружных поверхностей распылителя на токарном станке. | 0.4 |
| 2. Токарная обработка торца и внутренних поверхностей распылителя . | 0.5 |
| 3. Сверление отверстий под пины на фрезеровальном станке. | 0.3 |
| 4. Упрочнение детали на участке химико-термической обработки и контроль твердости распылителя. | 0,4 |
| 5. Очистка поверхностей в пескоструйной камере. | 0,6 |
| 6. Круглошлифовальная операция на станке повышенной точности. | 0.55 |
| 7. Шлифовка запирающего конуса и торца на внутришлифовальном станке. | 0.45 |
| 8. Электроэрозионный прожиг пяти отверстий распылителя. | 0,6 |
| Итого | 3,8 |

Перечень оборудования

Табл. 3.5.

| Оборудование | К-во, ед. | Мощ-ность, кВт | Пло-щадь, м2 | Цена ед. обору-дования, руб/шт | Сумма, руб | Аморти-зация, руб | Аренда, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарный станок «Takisama TS-10» | 1 | 5,5 | 7 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | ̶ |
| Токарный станок «SCHAUBLIN-102CNC» | 1 | 6 | 9 | 800 000 | 800 000 | 80 000 | ̶ |
| Фрезерный станок «FANUS» | 1 | 11 | 8 | 1 200 000 | 1 200 000 | 120 000 | ̶ |
| Пескоструйная камера «ZIONAIR SB11A» | 1 | - | 1,5 | 150 000 | 150 000 | 15 000 | ̶ |
| Камерная печь «NABERTHERM NB 300» | 1 | 40 | 6 | 1 600 000 | 1 600 000 | 160 000 | ̶ |
| Станок повышенной точности «ЗА10П» | 1 | 5 | 2 | 100 000 | 100 000 | 10 000 |  |
| Внутришлифовальный станок «SEIKO SEIKI SIG -3S» | 1 | 15 | 5 | 900 000 | 900 000 | 90 000 |  |
| «AMCHEM MH4NC-04» | 1 | 18 | 10 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 500 000 |
| Офисное оборудование | 4 | 10 | ̶ | 150 000 | 600 000 | 60 000 | ̶ |
| Офисная мебель | 4 | ̶ | ̶ | 100 000 | 400 000 | 40 000 | ̶ |
| ИТОГО | ̶ | 110,5 | 48.5 | - | 8 750 000 | 675 000 | 500 000 |

3.8.3. Расчет переменных затрат ( СПЕРЕМ ).

Расчет затрат на материалы и комплектующие, СМ.

Табл. 3.6.

| Наименование материала | Количество на единицу продукции, кг. | Цена, руб./кг. | Сумма, всего руб./изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пруток стальной d=10мм (Сталь ШХ15) | 0,15 | 125 | 18,8 |
| Итого: | ̶ | ̶ | 18,8 |

СМ   = ЦМ * НМ,  руб./изд.,  где

СМ – затраты на материал, руб./изделие;

ЦМ – цена  единицы материала, руб./шт., руб./кг;

НМ  – норма расхода материала на одно изделие.

Определяем численность основных производственных рабочих:

РОСН = N*tpFэф*kв  (чел.),  где:

N = 40000 – годовая производственная программа, шт./год;

TР = 3,8– трудоемкость изготовления изделия, нормо-час;

FЭФ = 1900- эффективный годовой фонд рабочего времени на 1 рабочего, часов;

KВ = 1,1 – планируемый коэффициент выполнения норм выработки;

РОСН =7,2 = 8 чел. округл

Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих.

ЗОСН = ∑СЧАСi * tРi, руб./изд., где:

СЧАСi ─ часовая тарифная ставка i-го производственного рабочего, руб./час;

tРi – суммарная трудоемкость изготовления изделия, нормо-час/изд.

Табл. 3.7.

| Категории производственных рабочих | Трудоемкость, нормо-час. | Основная зарплата одного осн рабочего, руб./изд. | Основная зарплата осн рабочего, руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарь 1 | 0,4 | 80 | 320 000 |
| Токарь 2 | 0,5 | 100 | 400 000 |
| Фрезеровщик | 0,3 | 63 | 252 000 |
| Закальщик | 0,4 | 120 | 480 000 |
| Пескоструйщик | 0,6 | 72 | 288 000 |
| Шлифовщик 1 | 0,55 | 99 | 396 000 |
| Шлифовщик 2 | 0,45 | 81 | 324 000 |
| Электроэрозионист | 0,6 | 174 | 696 000 |
| Итого | 3,8 | 789 | 3 156 000 |

Расчет дополнительной заработной платы основных производственных рабочих.

Дополнительная заработная принимается в размере 10 % от основной заработной платы.

ЗДОП  =0,1 · ЗОСН. = 789·0,1 =78,9 руб./изд.

Итого зарплата основная и дополнительная всех производственных рабочих.

789+78,9=869,9 руб./изд.;

Расчет страховых взносов (СВ).

СВ начисляется на весь фонд заработной платы, размер страховых взносов 30 %.

ЗСВ = 0,30· (ЗОСН + ЗДОП) = 0,30· (789+78,9) =260,37, руб./изд.

Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования ССодОб.

Величина затрат зависит от того, на сколько интенсивно эксплуатируется оборудование. Считаются они комплексно. В них включаются затраты на технологическую энергию СЭТ и затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом оборудования СЭКСиР.

Затраты на энергоресурсы технологические СЭ рассчитываются по следующей формуле:

СЭ = NY·  КВР ·  КН·  КОД ·  КW ·  КМ ·  tР ·  ЦЭ / JМ, руб./изд.,  где

NY = 100,5 – суммарная мощность производственного оборудования, кВт (табл. 2);

КВР – коэффициент загрузки оборудования по времени, КВР = 0,6;

КН  – коэффициент загрузки оборудования по мощности, КН = 0,7;

КОД  – коэффициент одновременности работы,  КОД = 1;

КW  – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода, КW = 1,05;

КМ  –   удельный вес машинных операций, в долях единицы, КМ = 0,6, т.к.;

TР =6– трудоемкость изготовления изделия, нормо-час (табл.3.4);

ЦЭ  =  4,53– тариф на электроэнергию, руб./кВт-час;

JМ – средний коэффициент полезного действия, JМ  = 0,8.

СЭ = 110,5·0,6·0,7·1·1,05·0,6·4,53·3,8/0,8 =629,2руб./изд.

12.2.Затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом оборудования СЭКСиР.:

СЭКСиР = К·α / N =8 750 000·0,1/4000=218 руб./изд.

α=10%

К=8 750 000 руб. (табл. 3.7).

N=4000 шт.

  - Итого затрат на содержание и эксплуатацию оборудования:

ССОД.ОБ. =СЭ + СЭКСиР = 629,2+218 = 847,9 руб./изд.

Итого переменных затрат:

СПЕРед = СМ + ЗОСН + ЗДОП + ЗСВ+ССОД.ОБ. =18,8+789+260,37+847,9 +78,9=1995 руб./изд.

Переменные затраты в расчете на год:

СПЕР = СПЕРед· NГОД =1995·4000=7 980 220 руб./год.

Это и является производственной себестоимостью изделия.

3.8.4. Расчет постоянных затрат (накладные расходы) (СПОСТ)

Эти затраты определяются в целом по предприятию в расчёте на год, руб./год

Расчет заработной платы прочих работающих, Згод.

Табл. 3.8

| Категории работающих | Количество, чел | Зарплата, чел/мес. | Всего зарплата, руб/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | 1 | 85 000 | 1 020 000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 80 000 | 960 000 |
| Инженер | 1 | 60 000 | 720 000 |
| Менеджер (по снабжению/ сбыту) | 1 | 50 000 | 600 000 |
| Итого | 4 | 275 000 | 3 300 000 |

Затем начисляются страховые взносы СВ на годовой фонд заработной платы СЗП в размере 30%, ССВ:

ССВ = 0,3 · СЗП, руб./год;

ССВ = 0,3 ·3 300 000=990 000руб./год

Расчет годовой суммы амортизации, САМ.

САМ = 675 000 руб./год

Аренда помещений и оборудования, САР.

Стоимость аренды помещений подсчитывают исходя из заданной площади и стоимости 1 кв. м в год.

В офисе компании будут находиться 4 человека. Норма площади офиса на 1 человека составляет 6 кв.м. Общая площадь офиса составляет 24 кв.м. Стоимость аренды 1 кв. м составляет 3000 руб./год.

САР ОФ = 3 000·24 = 72 000 руб./год.

Размер производственных площадей рассчитывается по данным табл.3.5, увеличенным на 80% для учета проходов и проездов. Стоимость аренды 1 кв.м производственной площади составляет 2500 руб./год.

САР ПР = 2500·1,8·48,5= 218 250 руб./год

Размер платы за аренду оборудования берем из табл. 3.5.

САР ОБ = 500 000 руб./год

Затем все рассчитанные величины складываются.

САР = 72 000+218 250+500 000=790 250 руб./год

Затраты на рекламу, СРЕКЛ.

Вид и стоимость рекламы определяются в зависимости от вида продукции, предполагаемых потребителей и т.д. В год на рекламу компания выделяет:

СРЕКЛ = 240 000 руб./год. Контекстная реклама в интернете. Цена 20 000р в месяц

Страхование, ССТР.

Имущество страхуется на год по ставке 6% от стоимости всего имеющегося в распоряжении фирмы имущества (табл.3.5.).

ССТР = 0,06 · 8 750 000=525 000 руб./год

Налог на имущество, НИМУЩ.

Составляет 2,2 % от стоимости находящегося в собственности (амортизируемого) оборудования.

НИМУЩ  = 0,022 · (8 750 000-2 000 000)= 148 500 руб./год

Прочие расходы, СПР.

Прочие расходы приняты в размере α =5% от суммы статей постоянных расходов.

СПР = α · (ЗГОД + ЗСВ + САМ + САР + СРЕКЛ + ССТР + НИМУЩ )  α берётся в долях единицы

СПР = 0,05 ·  (3 471 600+1 041 480+675 000+790 250+240 000+525 000+148 500) =344 591  руб./год

Итого постоянных затрат, СПОСТ.

СПОСТ = СЗП + ССВ + САМ + САР + СРЕКЛ + СТР + НИМУЩ    + СПР

СПОСТ = 3 471 600+1 041 480+675 000+790 250+240 000+525 000+148 500+

+345 150=7 236 421руб./год

Полная себестоимость изготовления годового выпуска изделий, руб./год, СПОЛН.

СПОЛН  =  СПЕР · NГОД + СПОСТ = 1 995·4 000  +7 236 421=15 216 642руб./год

Себестоимость изготовления единицы изделия, руб./изд., СЕД.

СЕД =  СПОЛН / NГОД = 15 216 642/ 4 000 =3 804 руб./изд.

Данные расчета себестоимости сводят в табл. 3.9.   				       Табл. 3.9

| Статьи расходов | Величина расходов на 1 изделие, руб./изд. | Величина расходов на годовой выпуск Nгод 4000, руб./год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Себестоимость изготовления, в т.ч | 3 804 | 15 216 642 |
| 1. Переменные издержки | 1 995 | 7 980 220 |
| 1.1.Основные материалы | 19 | 75 600 |
| 1.2. Заработная плата основных производственных рабочих | 789 | 3 156 000 |
| 1.3.Заработная плата дополнительная | 79 | 315 600 |
| 1.4.Страховые взносы от зарплаты рабочих | 260 | 1 041 480 |
| 1.5. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования | 848 | 3 391 540 |
| 2. Постоянные издержки | 1809 | 7 236 422 |
| 2.1.Заработная плата + СВ прочих работающих | 248 | 990 000 |
| 2.2.Амортизация оборудования | 169 | 675 000 |
| 2.3.Аренда помещений и оборудования | 198 | 790 250 |
| 2.4.Реклама | 60 | 240 000 |
| 2.5.Страхование | 131 | 525 000 |
| 2.6.Налог на имущество | 37 | 148 500 |
| 2.7.Прочие расходы | 86 | 344 592 |

Цена изделия

Исходя из рассчитанной себестоимости единицы изделия и нормы прибыли, равной 12,5%, цена изделия равна: РИЗД = СЕД  + ПН

РИЗД = 3 747*1.125 =4300 руб./изд.

3.8.5. «Расчет точки самоокупаемости и коэффициента надежности проекта»

Точка самоокупаемости - это тот объем производства, при котором доходы предприятия равны его издержкам.

Nб.у.=TFCP-AVC=7 236 422-675 0004 300-1 995=6 561 4222 305=2847шт.

NБУ ─ объем производства, изделий;

P ─ цена изделия, руб./шт.;

TFC─ постоянные издержки за вычетом амортизации, руб./год;

AVC─ средние переменные издержки, руб./шт.

Расчет коэффициента надежности проекта

Коэффициент надежности - это отношение точки безубыточности (штук) к плановому количеству изделий.

Кн=NБУNФАКТ=28474000=0,71     Кн имеет значение в пределах нормы 0,7 – 0,8.

«Расчет точки самоокупаемости»

Табл. 3.10

| N | Постоянные издержки за вычетом амортизации | Переменные издержки | Суммарные издержки | Суммарный доход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 561 422 | 0 | 6 561 422 | 0 |
| NБУ=2846,7 | 6 561 422 | 5 679 323 | 12 240 745 | 12 240 810 |
| NГОД=4000 |  |  |  |  |
|  | 6 561 422 | 7 980 220 | 14 541 642 | 17 200 000 |

Рис. 3.3. Построение точки самоокупаемости

3.8.6. Прогноз развития малого предприятия на 3 года.

Табл. 3.11

| Год | 0-й | 1-й | 2-й |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена изделия, руб./шт. | 4 400 | 4 300 | 4 500 |
| Годовая программа, шт./год | 3 100 | 4 000 | 5 000 |

Необходимая для осуществления проекта сумма инвестиций 1.35 млн руб. получена за счёт акционерного капитала 450 тыс. руб. и кредита 900 тыс. руб. Кредит взят на 3 года под 15% годовых.

Денежные потоки предприятия за три года

Табл. 3.12

| Наименование показателей, руб. |  | Годы расчетного периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-ой год | 1-ый год | 2-ой год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиции | -1 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  |  |  |  |
| 3. | Выручка от продаж | 13 640 000 | 17 200 000 | 22 500 000 |
| 4. | Чистые текущие издержки (без амортизации) | -12 746 092 | -14 541 642 | -16 536 697 |
| 5. | Амортизация | -675 000 | -675 000 | -675 000 |
| 6. | Проценты за кредит из себестоимости (ставка ЦБ РФх1,5) % | -67 500 | -67 500 | -33 750 |
| 7. | Налогооблагаемая прибыль (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6) | 151 408 | 1 915 858 | 5 254 553 |
| 8. | Налог на прибыль (п.7* 0,2) | -30 282 | -383 172 | -105 0911 |
| 9. | Денежный поток от операционной деятельности - ─(п. 5 + п. 6)+( п. 7+ п. 8) | 863 626 | 2 275 186 | 4 912 392 |
| 10. | То же накопленным итогом | 863 626 | 3 138 813 | 8 051 205 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности |  |  |  |  |
| 11. | Акционерный капитал | 450 000 | 0 | 0 |
| 12. | Кредит | 900 000 | 0 | 0 |
| 13. | Возврат кредита | 0 | -450 000 | -450 000 |
| 14. | Уплата всех процентов по кредиту | -135 000 | -135 000 | -67 500 |
| 15. | Всего расходы по погашению кредита (п. 13 + п. 14) | -135 000 | -585 000 | -517 500 |
| 16. | В том числе, из прибыли (п.14 ─ п.6) | -67 500 | -67 500 | -33 750 |
| 17. | Денежный поток по финансовой деятельности (п.11 + п.12 + п.15) | 1 215 000 | -585 000 | -517 500 |
| 18. | Суммарное сальдо по трем денежным потокам (п. 2 + п. 9 + п. 17) | 728 626 | 1 690 186 | 4 394 892 |
| 19. | Накопленное суммарное сальдо по трем денежным потокам | 728 626 | 2 418 813 | 6 813 705 |

3.8.7. Эффективность инвестирования

Чистый дисконтированный доход

«Чистый дисконтированный доход по годам и накопленным итогам»

Табл. 3.13.

| Инвестиции | Год | Ставка дисконта | Общий доход, руб. | Суммарные | Налог на прибыль | Амортизация, | ЧДД, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Издержки, руб. |  | руб. | руб. |
| -1 350 000 | 1 | 0,1 | 13 640 000 | 12 746 092 | 0,2 | 675 000 | -577 158 |
| 0 | 2 | 0,1 | 17 200 000 | 14 541 642 |  | 675 000 | 1 869 162 |
| 0 | 3 | 0,1 | 22 500 000 | 16 536 697 |  | 675 000 | 3 685 682 |
| ИТОГО |  |  | 53 340 000 | 43 824 431 |  | 2 025 000 | 4 977 686 |

Значения чистого дисконтированного дохода от расчетного периода»

Рис. 3.4. ЧДД

На графике видно, что Дисконтированный срок окупаемости равен 16 месяцам

Внутренняя норма доходности

В расчете используется суммарное значение ЧДД за три года.

Результаты представлены на рис.2. и в таб. 3.14.

Табл. 3.14

| i | ЧДД |
| --- | --- |
| 0,1 | 4 977 686 |
| 0,2 | 3 767 967 |
| 0,4 | 2 198 925 |
| 0,6 | 1 262 467 |
| 0,8 | 661 503 |
| 1 | 253 690 |
| 1,171671 | 0 |
| 1,5 | -334 119 |
| 2 | -633 636 |
| 2,5 | -808 062 |

«Внутренняя норма доходности»

Рис. 3.5. Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности: Евн=1,171671

Дисконтированный срок окупаемости

Результаты расчета представлены на рис. 2 и в табл. 3.15.

Табл. 3.15

| Год | 0ой | 0ой+1ый | 0ой+1ый+2ой |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, руб. | 13 640 000 | 30 840 000 | 53 340 000 |
| Расходы, руб. | 12746092 | 27287734 | 10 751 037 |
| Инвестиции, руб. | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Амортизация, руб. | 67 500 | 67 500 | 67 500 |
| ЧДД, руб. | -577 158 | 1 292 004 | 4 977 686 |

3.8.8. Рентабельность инвестиций
Rинв=ЧДДK∙100 %= 4 977 6861 350 000=368%

Выводы по экономической части

Для осуществления проекта по выпуску поддона были определены следующие необходимые условия:

Был рассчитан дисконтированный срок окупаемости Ток=1,4 года;

Величина инвестиций составляет 1,35 млн. рублей, в том числе 0,45 млн. рублей - уставный фонд и 0,9 млн. рублей – кредит;

Цена изделия должна составлять 4300 рублей при себестоимости 3 747 рублей/ изделие;

Годовой объем выпуска - 4000 единиц в год.

В результате проведенных экономических расчетов можно сделать вывод о целесообразности вложения инвестиций в данный проект. Об эффективности инвестиций говорят следующие показатели:

Кредит в размере 0,9 млн. рублей будет погашен за 3 года;

При ставке дисконтирования 10% вложенные денежные средства окупятся за срок жизни проекта, о чем говорит рентабельность инвестиций 368%;

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 16 месяцев. Накопленный денежный поток за 3 года составил 6 813 705руб.

На основе полученных расчетов, можно сделать вывод, что предприятие будет успешно функционировать и приносить прибыль.

Раздел 4. Производственная и экологическая безопасность

# 4.1. Анализ влияния дифференциальной характеристики на показатели токсичности дизеля.

Загрязнение атмосферы является самым мощным и постоянно действующим фактором воздействия на человека и окружающую среду. Особенно актуальна эта проблема для крупных городов, в которых сосредоточена большая часть населения.

В больших городах к числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. В процессе сгорания топлива в цилиндре двигателя образуются новые вещества, которые вместе с несгоревшими углеводородами в процессе выпуска поступают в выпускную систему, а затем в окружающую среду.

4.2.  Вещества, выбрасываемые с отработавшими газами дизелей

Вещества, оказывающие отравляющее воздействие на человека и окружающую среду, называют токсичными. В отработавших газах (ОГ) двигателя содержится более 300 различных токсичных веществ.

Токсичные вещества подразделяют на нормируемые и ненормируемые. Содержание нормируемых веществ в ОГ законодательно ограничивается экологическими стандартами применительно к транспортным средствам, на которые установлены соответствующие двигатели. К нормируемым веществам относят:

оксид углерода (CO);

углеводороды (CxHy);

оксиды азота (NOx);

сажу и частицы.

4.2.1.  Оксид углерода

Бесцветный газ, не обладающий запахом, снижающий уровень гемоглобина в крови, следствием чего является появление головной боли, повышенное сердцебиение (сердце стремится восполнить недостаток кислорода), затруднение дыхания и тошнота. СО опасен для водителей ослаблением внимания, ухудшением реакции человека и опасностью потери сознания.

4.2.2. Углеводороды.

В ОГ двигателя содержится до 200 различных углеводородов, относящихся к токсичным веществам. В зависимости от строения молекул углеводородов их свойства и воздействие на человека несколько отличаются друг от друга. Легкие углеводороды почти не имеют запаха и оказывают наркотическое воздействие на человека, вызывая состояние эйфории. Полиароматические соединения углеводородов (ПАУ) относятся к так называемым канцерогенным веществам, они не выводятся из организма человека, а со временем накапливаются в нем, способствуя образованию злокачественных опухолей.

4.2.3.  Оксиды азота

Оксидами азота принято называть группу азотосодержащих газов, присутствующих в ОГ двигателя и состоящую из: оксида азота (NO) и диоксида азота (NO2). NO – бесцветный газ, не имеющий запаха. Образовавшийся в цилиндре NO в воздухе окисляется до NO2, токсичность которого выше, чем NO. Поэтому результаты измерения концентрации оксидов азота часто приводят к содержанию NO2. NO2 – газ красно-коричневого цвета с резким запахом. Диоксид азота ядовит – вызывает раздражение слизистой оболочки глаз и носа, оказывает отрицательное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

4.2.3.  Сажа и дисперсные частицы.

Сажа представляет собой частицы с пористой структурой, состоящие из углерода и 1…3 % водорода. Видимое проявление содержания высокого сажи в ОГ дизелей – черный дым, ухудшающий видимость.

Сажа как любая мелкая пыль действует на органы дыхания, но главная опасность заключается в том, что на ней адсорбируются канцерогенные вещества, следовательно, возрастает риск заболеваний раком.

К ненормируемым веществам, оказывающим наиболее существенное влияние на человека и окружающую среду, относят углекислый газ (CO2) и серу (S).

CO2 – газ без цвета и запаха, являющийся продуктом полного сгорания углерода в цилиндре двигателя.

Углекислый газ оказывает на человека удушающее воздействие, вызывая отдышку, судороги и потерю сознания.

CO2 входит в группу газов, наряду с метаном CH4 и N2O, поглощающих инфракрасное излучение, отраженное от поверхности Земли, и вызывающих парниковый эффект. Поэтому в развитых странах мира обсуждается вопрос об ограничении выбросов CO2. Определяющим здесь являются снижение расхода топлива и использование топлив с низким содержанием углерода.

Присутствие в дизельном топливе серы способствует образованию диоксида SO2 и триоксида SO3 серы.

SO2 – газ с резким запахом, раздражающий слизистые оболочки, костный мозг и селезенку, вызывающий головные боли, бессонницу.

SO3 – бесцветный газ. При реакции с парами воды SO3 образует кислоты (сернистую Н2SO3 и серную Н2SO4).

Свинец, использовавшийся ранее для повышения детонационной стойкости бензинов, запрещен для использования в РФ. Pb является сильнодействующим ядом, который накапливается в организме и не выводится. Он воздействует на центральную нервную систему и вызывает психические и нервные расстройства.

4.3.  Характеристика впрыска

Характеристикой впрыска топлива называется зависимость объемной или массовой подачи топлива из распылителя форсунки от угла поворота кулачкового вала насоса или времени.

Дифференциальная характеристика впрыска – зависимость мгновенного объемного или массового расхода топлива от угла поворота кулачкового вала или времени (рис.4.1.)

dqцdφ=f(φ)

4.3.1.  Требования, предъявляемые к характеристике впрыска

Характеристика впрыска должна отвечать следующим требованиям:

1. Доля топлива, подаваемого в цилиндр дизеля за период задержки воспламенения, не должна быть чрезмерно большой с тем, чтобы обеспечить достаточно плавное нарастание давления в процессе сгорания.

2. Основная масса топлива должна подаваться с нарастающими скоростями. Это позволяет обеспечить достижение каплями топлива наиболее удаленных участков камеры сгорания и улучшить использование воздуха в дизеле.

3. Продолжительность подачи топлива должна быть оптимальной для данного дизеля с тем, чтобы сгорание основной доли топлива происходило вблизи ВМТ.

4. Дополнительный впрыск топлива после окончания основной подачи должен отсутствовать, чтобы не вызывать перегрева и закоксовывания распылителя.

Рис.4.1. Дифференциальная характеристика впрыска

# 4.4. Анализ влияния дифференциальной характеристики на показатели токсичности дизеля.

Задача данного исследования – проанализировать возможность улучшения показателей токсичности дизеля путем улучшения качества управления давлением в ТС типа Common Rail. При этом не предполагается проведение многопараметровых исследований работы дизеля на различных скоростных и нагрузочных режимах. Определение механических потерь и индикаторных показателей работы дизеля также не проводилось.

Особенность методики – расчет был произведен при помощи вычислительного комплекса «Diesel-RK». При расчете был использован прототип реального двигателя, установленного в ПЛТД МАДИ.

Расчет влияния зависимости дифференциальной характеристики впрыска топлива на показатели токсичности ОГ производился при постоянной величине крутящего момента Мк=250 Н∙м и при частоте вращения коленчатого вала n=1700 мин−1 (номинальная частота вращения исследуемого дизеля равна 2400 мин−1). УОВТ выбран равным φо.вп = 10° ПКВ до ВМТ.

Для сравнения были выбраны три дифференциальные характеристики впрыска топлива (табл.4.1.) при трех различных значениях давления в гидравлическом аккумуляторе pак. Как говорилось ранее, дифференциальная характеристика впрыска показывает зависимость скорости впрыска топлива от угла поворота кулачкового вала или времени.

Полученные при расчете значения были сведены в таблицу 4.2.

Табл. 4.1.

| № Варианта впрыска | Графики зависимости скорости впрыска топлива от угла поворота коленчатого валв | Описание характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Классический вид диференциальной характеристики впрыска диз. топлива |
| 2 |  | «Некорректная» характеристика впрыска диз. топлива |
| 3 |  | Ступенчатая характеристикавпрыска диз. топлива (базовая в «Diesel-RK») |

Табл. 4.2.

| PАК, МПа | Хар-ка впрыска | NOx, млн-1 | PM, г/кВт*ч | CO2, г/кВт*ч | Tz,К | dp/dfi, бар/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 1934 | 0,29 | 753 | 2053 | 3,05 |
|  | 2 | 2042 | 0,31 | 755 | 2074 | 3,85 |
|  | 3 | 1895 | 0,315 | 754 | 2047 | 3,07 |
| 150 | 1 | 2138 | 0,28 | 748 | 2088 | 3,32 |
|  | 2 | 2229 | 0,287 | 746 | 2106 | 4,08 |
|  | 3 | 2101 | 0,29 | 746 | 2084 | 3,34 |
| 200 | 1 | 2252 | 0,27 | 747 | 2099 | 3,51 |
|  | 2 | 2317 | 0,279 | 747 | 2123 | 4,22 |
|  | 3 | 2216 | 0,28 | 747 | 2098 | 3,53 |

Для наглядности результатов по данным таблицы были построены гистограммы (Рис.4.2.).

Рис.4.2. Влияние дифференциальной характеристики впрыска на показатели токсичности дизеля

Как мы видим на графиках рис.4.2, за счет достижения первой или ступенчатой дифференциальных характеристик впрыска топлива путем улучшения качества управления давлением в ТС, можно снизить выбросы токсичных веществ на 5%

Выводы по экологической части

В разделе «Производственная и экологическая безопасность» рассматривалось влияние дифференциальной характеристики впрыска топлива на показатели токсичности ОГ.  При моделировании были получены следующие результаты: при использовании первой характеристики количество выбросов твердых частиц снизилось на 3-6% на всех режимах работы по сравнению с некорректной характеристикой впрыска; при использовании ступенчатой характеристики мы получили снижение выбросов оксида азота на 5% по сравнению с некорректной характеристикой впрыска.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что путем улучшения качества управления давлением в гидравлическом аккумуляторе мы добиваемся снижения выбросов токсичных веществ в ОГ.

Вывод

- Спроектирован, 4-х цилиндровый рядный дизельный двигатель с номинальной мощностью, Ne=40 кВт, номинальной частотой вращения, n=1700 мин-1.

- разработан алгоритм ПИД-регулятора давления топлива в системе модельно базированного программирования ASCET;

- разработана математическую модель аккумулятора топливной системы для отладки разработанного алгоритма управления;

- проведена отладка и первичная калибровка разработанного ПИД регулятора. Для уставки 1250 бар подобранный коэффициенты П=0,05 И=0,05 Д=-0,01 время выхода на режим= 1,79с, перерегулирование = 1545 бар;

- разработан проект алгоритма управления ТС, основанный на её физической модели.

Список Литературы

- Руководства пользователя по системам ETAS: ASCET, INCA

- Пинский, Ф.И. Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями внутреннего сгорания / Ф.И. Пинский, Р.И. Давтян, Б.Я. Черняк. – М.: Легион-Автодата, 2004. – С.136.

- Топливная аппаратура и системы управления дизелей/ Л.Н. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков.  – М.: Легион-Автодата, 2004. – С.348

- Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. М: Астрель, 2006– С.991,с.:ил.

- Автомобильные двигатели: Курсовое проектирование : учеб. А224 пособие / М. Г. Шатров, И. В. Алексеев, С. Н. Богданов и др. ; под ред. М. Г. Шатрова. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.

- Автомобильные двигатели: учебник для вузов / под ред. М.Г. Шатрова. – М.: Академия, 2010. – 464 с.

- Грехов, Л.В. Топливная аппаратура дизелей с электронным управлением: учеб.-практич. пособие / Л.В. Грехов. – М.: Легион-Автодата, 2003. – 176 с.

- Голубков, Л. Н. Расчетно-теоретическое исследование аккумуляторной топливной системы для улучшения экологических показателей дизеля / Л.Н. Голубков, Л.А. Емельянов, Д.А. Михальченко // Двигатели и экология: сб. науч. тр.– М.: НАМИ, 2007. – Вып. 238. – С. 103–109.

- Дороднова Г. М., Телушкина Е. К. // Методические указания к выполнению курсовой работы и экономического раздела дипломного проекта для направлений подготовки: двигатели внутреннего сгорания. – М.: 2016 – 36 с.

- Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян и др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. – 4-е изд., испр.- М.: Высшая школа, 2010. – 479 с.

- Двигатели внутреннего сгорания: В 3 кн. Кн. 2 Динамика и конструирование: Учеб. для вузов / В.Н. Луканин, И.В.Алексеев, М.Г Шатров и др.;  Под ред. В.Н. Луканина и М.Г Шатрова. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 2005.–400 c.