Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Курсовой проект по конструированию двигателей

Факультет: ЭЭФ

Группа: 4бДВС

Студент: Королёв П.А.

Преподаватель: Сафронов П.В.

Москва 2021

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ

3.1. Поршневая группа

В состав поршневой группы входят собственно поршень, поршневой палец с элементами его фиксации, компрессионные и маслосъёмные кольца.

3.1.1.Поршень

Поршень обеспечивает необходимую для эффективной организации рабочего процесса форму камеры сгорания. Его днище воспринимает давление газов, развивающееся в надпоршневом пространстве при реализации в нем рабочего цикла, и через палец передает усилие на шатун.

Поршень воспринимает высокие газовые, инерционные и тепловые нагрузки; работает при высоких относительных скоростях перемещения элементов поршня по зеркалу цилиндра при больших удельных давлениях между ними.

Для изготовления поршня использован высококремнистый силумин АК12Д.    (Е=0,7105 МПа, G=2,65104 МПа,  =0,3, α=1710-6 1/град.).

Заготовка поршня -  отливка в металлическую форму. После механической обработки конструкция поршня подвергаются старению для повышения твердости, прочности и износостойкости, а также для предупреждения коробления при эксплуатации.

Поршень имеет вогнутое днище. В уплотнительном поясе расположено два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. В днище канавки маслосъемного кольца в зоне рабочих поверхностей просверлено 6 дренажных отверстий Ж2 мм.

Головка поршня по высоте имеет ступенчатую форму; в плане–эллипс с большей осью в направлении оси поршневого пальца.

Юбка поршня - бочкообразная по образующей;в плане имеет форму эллипса, с большей осью ^ - оси поршневого пальца. Для облегчения поршня, увеличения его износостойкости, а так же с целью уменьшения потерь на трение, на укороченных нерабочих поверхностях выполнены холодильники. Рабочие поверхности юбки покрыты электролитическим слоем сплава олова с индием.

Подгонку поршней по массе осуществляют снятием металла с прилива на внутренней поверхности юбки.

Основные размеры элементов поршня определялись по статистическим данным исходя из величины диаметра цилиндра D = 100 мм [3]:

- высота поршня Н

H = (0,8…1,2) D = 1D = 1 100 =100 мм;

- толщина днища поршня δ

δ = (0,15…0,22) D = 0,18D = 0,18  100 = 18 мм;

- высота жарового пояса h

h = (0,06…0,18) D = 0,12D = 0,12 100 = 12 мм;

- толщина первой межкольцевой перемычки hп1

hп1 = (0,05…0,08) D = 0,06D = 0,06 100 = 6 мм;

-высота канавок компрессионных колец и толщина второй межкольцевой перемычки bк, hп2

bк≈hп2= 1,75…3= 2,5 мм;

-расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня h1

h1 = (0,5…0,65) D = 0,65 100 = 65 мм;

- расстояние между бобышками b

b = (0,25…0,45) D = 0,41 100 = 41 мм;

- высота канавки маслосъёмного кольца hм=4,5 мм;

-расстояние от оси поршневого пальца до обреза юбки h2

h2 = H – h1 = 100 – 65 = 35 мм;

- высота юбки поршня hю

hю(1.47…1.56) h2= 1,5h2=1,535=52 мм.

Оценка износостойкости юбки поршня

Производится по среднему удельному давлению в сопряжении юбка поршня – зеркало цилиндра.

Расчетный режим: Me max ; nм

МПа

характерная величина q для дизельных двигателей

[q] = (0,7 … 1,2) MПa

Удельное давление между юбкой поршня и зеркалом цилиндра находится в статистически рекомендуемых пределах.

3.1.2.  Поршневой палец

Поршневой палец является элементом шарнирного сочленения поршня с шатуном.

Во время работы двигателя палец подвергается воздействию переменных нагрузок от газовых и инерционных сил, имеет большие относительные скорости в бобышках поршня при высоких удельных давлениях между элементами сопряжения.

В соответствии с указанными условиями работы к конструкции поршневого пальца предъявляются требования высокой усталостной прочности, жёсткости и износостойкости при минимальной конструктивной массе.

В двигателе применены поршневые пальцы плавающего типа, обеспечивающие равномерный износ пальца по периметру его контактных поверхностей. Их применение упрощает также процедуру сборки-разборки узла палец-поршень-шатун. Палец фиксируется от осевых смещений в бобышках поршня стопорными разрезными пружинными кольцами круглого сечения.

Материал поршневых пальцев - среднеуглеродистая сталь марки 40ХН.

Для повышения поверхностной твёрдости и износостойкости наружную поверхность пальца закаливают ТВЧ на глубину 1 мм.

Для уменьшения концентрации напряжений рабочая поверхность пальца полируется.

Оценка работоспособности поршневого пальца при принятых его конструктивных размерах производится для автомобильных двигателей на режиме максимального крутящего момента(,);

Размеры элементов поршневого пальца определены по статистическим данным :

- длина пальца lп

lп = (0,9…0,95) D = 0,9D = 0,9  100 =90 мм =0,090м;

- наружный диаметр пальца dпн

dпн = (0,32…0,40) D = 0,35D = 0,35  100 = 35мм =0,035м;

- внутренний диаметр пальца dпв

dпв = (0,5…0,7) dпн = 0,5dпн = 0,535 = 18 мм =0,018м

α=dпв/dпн=0,5.

Правильность принятого при компоновке узла наружного диаметра пальца dпн, а также длин опорных участков бобышек поршня - lби верхней головки шатуна – а проверяется по удельным давлениям в бобышках поршня  и в поршневой головке шатуна , характеризующим  их износостойкость.

МПа,

– сила, прижимающая палец к бобышкам поршня

=

МН

кг/м2 ;

=1,02 кг/м2–масса поршневой группы без поршневого пальца;

= 1,57 кг/м2– масса поршневой группы;

рад/с;

nм = 0,8nном = 0,8 1700 = 1360 мин-1;

мм = 0,0245 м

lб – опорная длина бобышки поршня, м.

МПа

–сила, прижимающая палец к верхней головке шатуна

=

мм = 0,036 м

Значения qб и qш , характерные для двигателей аналогичной конструкции –

[qб]=55…60 МПа, 	[qш]=75…80, МПа.

Удельное давление в бобышках поршня и головке шатуна не достигает статистически рекомендуемых пределах для дизелей.

Правильность выбора величины , определяющей внутренний диаметр пальца , оценивается по следующим параметрам:

напряжение изгиба -  и  среза - τ

МПа;

МПа;

напряжения овализаци -

- величина максимальной диаметральной деформации пальца=

м;

Е = 1,95  105 – модуль упругости материала пальца, МПа.

,  ,параметры, определяемые по номограммам.

Характерные значения напряжений и деформации поршневых пальцев современных двигателей [3]:[σи]=120…160 МПа; [τ]==80…120 МПа; [σов]==110…140 МПа; м.

Все расчётные параметры, характеризующие напряжённо-деформированное состояние спроектированного поршневого пальца укладываются в статистически рекомендуемые пределы.

3.1.3. Поршневые кольца

Компрессионные кольца предназначены для герметизации надпоршневого пространства и предотвращения прорыва газов в картер двигателя.

Маслосъемные кольца служат для предотвращения попадания излишнего количества масла в камеру сгорания и распределения масла по зеркалу цилиндра

Компрессионные кольца работают в условиях плохой смазки при высоких температурах и имеют высокие скорости перемещения по зеркалу цилиндра при значительных удельных нагрузках.

В соответствии с отмеченными выше условиями работы к их конструкции предъявляются следующие требования: 	жаропрочность; высокая износостойкость; быстрая приработка рабочей поверхности кольца к зеркалу цилиндра; сохранение упругости на длительном периоде эксплуатации.

В уплотняющем поясе головки поршня устанавливается два компрессионных кольца - верхнее - с бочкообразной рабочей поверхностью молибденовым покрытием и нижнее – минутное,  а также одно маслосъемное кольцо браслетного типа с тангенциальным расширителем (в нижней зоне головки поршня).

Кольца имеют прямоугольный замок с зазором d = 0,1 мм в рабочем положении.

Кольца изготавливаются из легированного чугуна с пластинчатым графитом с добавками Mn; Ni и Cr для повышения жаропрочности и износостойкости.

Кольца отливают индивидуально с минимальными припусками на механическую обработку и затем обрабатывают по копиру. После закалки и отпуска в них вырезают замок. Окончательное шлифование поверхностей кольца производят после напыления износостойкого материала.

Форма кольца обеспечивает грушевидную эпюру его давления на зеркало цилиндра.

Определение конструктивных параметров компрессионных колец осуществляется по статистическим данным [3].

Высота поршневых колец b:

bк = 1,75…3,00 мм = 2,5 мм

Радиальная толщина t:

t = (0,04…0,045)  D = 0,045 100 = 4.5 мм

D/t = 22 (при D = 100 мм).

Относительное пружинение компрессионного кольца S0/t =3…4=3,  где  , S – зазор в замке кольца в свободном состоянии.

Работоспособность кольца устанавливается на основе расчётного определения средней величины удельного давления кольца на зеркало цилиндра  и напряжений в его конструкции в рабочем состоянии  и при надевании на поршень .

Среднее удельное давление, оказываемое кольцом на зеркало цилиндра

МПа;

m  – коэффициент формы эпюры давления на зеркало цилиндра; для колец с грушевидной эпюрой давления m = 0,2;

Е = (1…1,2)* 105 МПа	 - модуль упругости материала кольца;

Е = 1,2 * 105 МПа

Pср - укладывается в рекомендуемые пределы [Pср ]=0,13…0,24 МПа

Максимальные напряжения в кольце в рабочем состоянии

МПа;

[smax] = 300 ё 400 МПа [3];

smax - укладывается в рекомендуемые пределы.

Напряжения в кольце при его надевании на поршень

МПа;

m - коэффициент, зависящий от способа надевания кольца на поршень;

m = 1,57 при надевании кольца с помощью специального приспособления

[s’max] = 400 … 450 МПа.

s’max - укладывается в рекомендуемые пределы.

Из приведенных расчетов следует, что радиальная толщина кольца и величина его пружинения выбраны правильно.

3.2. Шатунная группа

В состав группы входят шатун, крышка кривошипной головки, втулка верхней (поршневой) головки, подшипниковые вкладыши, шатунные болты и элементы их фиксации.

3.2.1. Шатун

Назначение шатуна - передача усилий от возвратно - поступательно движущегося поршня к вращающемуся коленчатому валу.

В процессе работы двигателя шатун испытывает интенсивные знакопеременные нагрузки от газовых и инерционных сил и от давления в результате натяга от запрессованной в его поршневую головку бронзовой втулки.

К конструкции шатуна предъявляются следующие требования:

- высокая жесткость, обеспечивающая надежную работу тонкостенных подшипниковых вкладышей и шатунных болтов;

- минимальные габаритные размеры и масса;

- высокая усталостная прочность;

- возможность прохождения кривошипной головки через цилиндр при монтаже.

Шатун изготовлен из конструкционной  стали 40Х.	Заготовки шатунов получают ковкой в штампах и подвергают термической (нормализация) и механической обработке. После механической обработки - закалка с высоким отпуском. Для повышения усталостной прочности поверхность шатунов подвергается дробеструйной обработке.

Конструктивно шатун выполнен со стержнем двутаврового сечения, с разъёмной кривошипной головкой с прямым плоским разъемом.

Крышка кривошипной головки крепится двумя шатунными болтами и фиксируется от боковых смещений призонным пояском на шатунных болтах.

В поршневую головку шатуна запрессована тонкостенная-δвт≈(1…3)мм. подшипниковая втулка из свинцовистой бронзы Бр.С30. Зазор между пальцем и бронзовой втулкой назначается в пределах Δ=(0,0004…0,001)dп.

Шатуны подбирают из условий, чтобы входящие в комплект двигателя экземпляры, имели минимальную разницу по массе и положению центра масс. Верхнюю и нижнюю головки шатунов подгоняют по массе с отклонением ±2 г. посредством удаления лишнего металла с бобышек приливов крышки шатуна и его верхней головки.

Конструктивные параметры элементов шатуна определялись по статистическим данным для двигателей аналогичной конструкции [3].

-Длинна шатуна lш

lш= λ/R=0,3/0,0575=0.191м≈0,192м

Верхняя головка шатуна:

-диаметр отверстия под подшипниковую втулку d

d =+(2…5) мм=35 + 5=40мм;

- диаметр головки Dг

Dг=(1,25…1,4)d=1,2540=50мм;

- ширина головки а

а=b-(2…3)мм=41-2=39 мм;

-ширина головки нижней головки lk

lk=(0,32-0.5) D=0,39D=39 мм;

-угол заделки з

з=90…130=126.

Стержень шатуна:

-ширина двутавра в среднем сечении hш

hш=(0,65…0,75)Dг=0,75  50=37,5≈38 мм;

- ширина полки двутавра в среднем сечении bш

hш/bш=1,3…1,7=1,7

bш= hш/1,7=22,3≈23мм;

- толщина стержня – аш и полки-tшдвутавра

аш≈tш=4…7,5 мм=7 мм;

--ширина двутавра в минимальном сечении hш.min

hш.min=(0,55…0,65)Dг=0,61  50=31 мм.

Кривошипная головка шатуна:

- ширина hкг

hкг= D-(1,0…2,0) мм=100-2=98мм;

- расстояние между центрами шатунных болтов С

С=84 мм;

– диаметр шатунной шейки dшш

dшш = (0,6…0,7)  D = 0,65  100 = 65 мм;

- диаметр отверстия под вкладыши Dшп

dпп=dшш+(2…8) мм= 65+3=68 мм.

Оценка работоспособности элементов шатуна и корректировка его конструктивных параметров производится по запасам прочности при повторно-переменном нагружении его поршневой головки и стержня.

Расчётным режимом является режим номинальной мощности – , .

Оценка работоспособности поршневой головки шатуна и корректировка его конструктивных параметров производится по запасам прочности при повторно-переменном её нагружении.

Расчёт коэффициента запаса прочности поршневой головки шатуна производится для наиболее нагруженной точки её наружной поверхности в сечении её перехода проушины в стержень шатуна :

- напряжения  от технологического и теплового натяга втулки:

МПа,

где  – удельное давление втулки на головку,

= 21.8 МПа,

=0,3 - коэффициент Пуассона,

Еш = (1,87…2,16)  105 = 2,16 105, Евт = (1,03…1,18)  105 = 1,18 105МПа – модуль Юнга, соответственно, для материалов шатуна и втулки,

(0,05…0,1)∙10-3 = 0,07 мм	– технологический натяг при запрессовке втулки [3],

мм– тепловой натяг,

100…120K = 110К – разность температур поршневой головки на расчётном режиме и на непрогретом двигателе[3],

αвт = 1810-6, αш = 11  10-6K-1 – коэффициенты линейного расширения, соответственно, материалов втулки и шатуна

- максимальные растягивающие  и сжимающие  напряжения в цикле нагружения головки в точкеА расчётного сечения:

, МПа.

– толщина стенки головки

м

– средний радиус головки

м

Коэффициент, учитывающий долю действующих усилий растяжения-сжатия, воспринимаемых непосредственно головкой [3] :

мм

При определении напряжений величины момента и нормальной силы  в расчётном сечении рассчитываются по уравнениям кривого бруса малой кривизны:

Н

Функции  и определялись по номограммам [1].

Аналогичные параметры при определении напряжений :

=

Максимальные и минимальные напряжения в цикле нагружения поршневой головки шатуна

МПа

МПа

Определение коэффициента запаса прочности

МПа

МПа

Для стали 40Х

-1 = 400 МПа,т =650 МПа,σ = 0

Определение зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл нагружения:

А <B, следовательно, расчет проводится по пределу текучести.

Здесь- 2,5 – совокупный фактор концентрации напряжений в

расчётном сечении поршневых головок шатунов .

Характерные величины запасов прочности поршневых головок шатуна для двигателей аналогичной конструкции находятся в пределах 2,5…5,0.

Стержень шатуна

Оценка напряжённого состояния стержня шатуна проводится по запасу прочности при его повторно-переменном нагружении силой S. Расчёт производится с учётом напряжений продольного изгиба при центральном сжатии для его среднего сечения . равноотстоящего от центров верхней и нижней головок, так как это сечение является наиболее нагруженным.

Экстремальные напряжения нагрузочного цикла:

МПа;

МПа;

– максимальная величина силы растягивающей стержень шатуна

=

МН

– максимальная величина силы сжимающей стержень шатуна

=

МН

fср– площадь среднего сечения стержня;

K – коэффициент, учитывающий увеличение напряженного состояния стержня от его продольного изгиба при сжатии;K =1,1…1,15 = 1,13	[3]

МПа

МПа

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

А <B, следовательно, расчет проводим по пределу текучести.

1,67…2,5 = 1,67		[3]

Характерные для автотракторных двигателей запасы прочности стержня шатуна находятся в пределах 2…3.

3.2.2.Шатунные болты

Назначение шатунных болтов - силовое замыкание элементов кривошипной головки шатуна.

Шатунные болты испытывают большие усилия предварительной затяжки, интенсивные  повторно-переменные нагрузки от инерционных сил, в соответствии с чем к их конструкции предъявляются следующие требования:

- высокая усталостная прочность;

- уменьшение вредных последствий повторно-переменного изгиба болта вследствие деформации стыкуемых элементов кривошипной головки.

Болты выполнены из хромомолибденовой стали 40ХНМА штамповкой на холодновысадочных автоматах с последующей накаткой резьбы мелкого шага и термической обработкой (закалка и высокий отпуск).

При разработке шатунных болтов их конструктивные параметры определяются по статистическим данным [3]:

Расчётный диаметр болта

(0,11…0,14)D = 0,11 100 = 11 мм

округляется до ближайшего минимального значения.

В соответствии с ГОСТ для мелких метрических резьб, выбрана резьба

М-10 ͯ1.

(0,15…0,2) = 0,2 10 =2 мм

(0,2…0,5) = 0,4 10 = 4 мм

Оценка работоспособности шатунного болта проводится по запасу прочности при его повторно-переменном нагружения суммой сил предварительной затяжки  и силой инерции  поступательно движущихся -  и вращающихся -  масс за вычетом массы крышки самой кривошипной головки .

Шатунные болты рассчитываются на режиме максимальной частоты вращения холостого хода.

Расчёт экстремальных напряжений в нагрузочном цикле действующих на болт нагрузок и  производится на режиме максимальных оборотов холостого хода , .

= 1,11700 = 1870 мин-1

Максимальная сила, нагружающая болт:

МН

Минимальная сила, нагружающая болт:

МН

=

МН

МН

с-1

– коэффициент запаса,=2…3 = 2,5 [3]

iб= 2 – количество болтов, приходящихся на один шатун;

= 0,2  1,81 = 0,364кг/м2

– коэффициент основной нагрузки резьбового соединения; для автотракторных двигателей = 0,15…0,25 = 0,2	[3]

Экстремальные значения напряжений в резьбовой части болта

МПа

МПа,

– площадь минимального сечения болта по резьбовой его части

м2

Величина совокупного фактора концентрации напряжений:

5…5,5 = 5,3		[3]

МПа

МПа

Для стали 40ХНМА

-1 =  600 МПа,  т =800 МПа,  σ = 0.

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

А <B , следовательно, расчет проводится по пределу текучести.

Запас прочности шатунных болтов –  должен быть не менее 2,0.

3.3.4.Шатунный подшипник

Вкладыши биметаллические.

Для предотвращения и осевого смещения на одной из кромок вкладыша отгибается фиксирующий выступ, входящий в специальную пазовую канаку в кривошипной головке шатуна.

Основу составляет изогнутая в полукольцо стальная лента толщиной      2 мм, внутреннюю поверхность которой наносится антифрикционный металлический слой.

Тип антифрикционного сплава, толщина слоя, способ нанесения и его фиксации на стальной основе предварительно устанавливаются по величине максимального удельного давления в шатунном подшипнике:

dшш=0,64…0,75D=0,65·D=0,65∙100=65 мм.

С учетом фаски на кривошипной головке шатуна опорная длина подшипника равна lп=35;

Здесь , МН – максимальная величина силы, нагружающей шатунную шейку, по данным динамического расчёта; dшш, м – диаметр шатунной шейки;  – опорная длина вкладыша.

Выбирается антифрикционный материал вкладышей из следующих соображений:

δаф = 0,3…0,7мм = 0,5 мм – для дизельных двигателей.

В качестве антифрикционного материала выбран сплав АО-6 (32>kmax>28 МПа).  В качестве технологической подложки используется алюминиевая фольга толщиной δмн = 0,03…0,05 = 0,05мм

3.3. Коленчатый вал

Назначение коленчатого вала - преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение элементов трансмиссии.

При работе двигателя коленчатый вал, воспринимает переменные по величине и направлению нагрузки от газовых и инерционных сил, а также имеет высокие относительные скорости при больших удельных нагрузках между элементами коренных и шатунных подшипников.

Материал  - Сталь 45

Способ изготовления – штампование.

σв = 735 МПа, σт = 441 МПа, σ-1 = 240 МПа, τт = 180 МПа, τ-1 = 168 МПа, ρ = 7800 кг/м3

Методы упрочнения коленчатого вала:  перекрытие шеек, азотирование, закалка шеек и галтелей вала ТВЧ

В шатунных шейках отлиты эксцентричные разгрузочные полости, соединённые маслоподводящими каналами с коренными подшипниками. Технологические выходы сверлений и самой полости заглушены резьбовыми пробками.

Осевая фиксация коленчатого вала производится вкладышами  - буртиками, установленными в картере в гнезда 4-ого коренного подшипника.

Размеры основных элементов коленчатого вала обозначены на компоновочном чертеже кривошипа (рис.7.) и сведены в таблицу 1.

Оно определялись по статистическим данным для двигателей аналогичной конструкции [3] .

Таблица 1.

| Параметр | Дизель, Линейный | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| dкш | 0,72…0,90 | 0,72 100 | 72 мм |
| dшш | 0,64…0,75 | 0,65 100 | 65 мм |
| lкш | 0,45…0,6 | 0,55 72 | 40 мм |
| lшш | 0,5…0,65 | 0,65 65 | 42 мм |
| bщ | 1,05…1,30 | 1,1 100 | 110 мм |
| hщ | 0,24…0,27 | 0,25 100 | 25 мм |
|  | 0,15…0,23 | 0,16 25 | 4 мм |
|  | =0…0,5 | 0,18565 | 12мм |

При выборе размеров элементов вала размеры , ,   увязывались с принятым при компоновке блок-картера межцилиндровым расстоянием , т.к. принятые размеры элементов кривошипа должны удовлетворять условию  =40 +225 +42+4= 136 мм при сохранении их (элементов) работоспособности.

Оценка работоспособности коленчатого вала производится по запасам прочности его основных элементов – коренных и шатунных шеек и щек – от действия повторно-переменных силовых факторов, нагружающих эти элементы при работе двигателя  на режиме номинальной мощности при Nеном и nном .

Расчет коренной шейки

В соответствии с характером нагружения (интенсивные повторно-переменные газовые и инерционные силы) прочность всех элементов коленчатого вала (коренных, шатунных шеек, щек) оценивается коэффициентом запаса при расчете их на усталость. Расчетный режим - режим номинальной мощности.

Расчет коэффициента n выполняется для наиболее нагруженной шейки, т.е. для которой амплитуда скручивающего момента имеет наибольшее значение: ( берем для расчета Мк.ш.2)

Таблица 2.

|  | Mшш1 | Мкш2 | Мшш2 | Мкш3 | Мшш3 | Мкш4 | Мшш4 | Мкш5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆М | 730,07 | 1460,14 | 1417,03 | 1396,00 | 1342,72 | 1376,84 | 1236,85 | 1166,41 |

Мк.ш.max– Мк.ш.min=  Мmax=1122,95+337,2=1460,14 Н*м

Максимальное и минимальное напряжение рассчитываются по следующим формулам, МПа:

Момент сопротивления коренной шейки кручению, м3 :

Определим среднее напряжение и амплитуду действующих напряжений за цикл нагружения:

Рассчитываем коэффициент запаса:

А < B, следовательно, расчет проводится по формуле:

где совокупный коэффициент концентрации напряжений

Коэффициент запаса должен лежать в пределах n = 3…5.

Расчет шатунной шейки

Шатунная шейка подвержена действию повторно-переменного кручения и изгиба в 2-х плоскостях (плоскостях сил К и Т), причем действующие значения напряжений изгиба и кручения сопоставимы между собой. Максимальные значения касательных и нормальных напряжений не совпадают по времени, то при оценке прочности отдельно рассчитывается коэффициент запаса по нормальным и касательным напряжениям и определяется суммарный коэффициент запаса.

Расчет коэффициента n выполняется для наиболее нагруженной шейки , т.е. для которой амплитуда скручивающего момента имеет наибольшее значение: ( берем для расчета Мш.ш.2)

Мш.ш.max– Мш.ш.min=  Мmax=1104+312=1417 Н*м

Максимальное и минимальное напряжение рассчитываются по следующим формулам, МПа :

Момент сопротивления шатунной шейки кручению, м3 :

λ – коэффициент, учитывающий влияние на момент сопротивления кручению относительного эксцентриситета е. λ = 1, т.к. е = 0.

Определим среднее напряжение и амплитуду действующих напряжений за цикл нагружения:

Рассчитываем коэффициент запаса:

А < B, следовательно, расчет проводится по формуле:

где совокупный коэффициент концентрации напряжений

Расчёт масляного канала:

Масляный канал выходит на поверхность шатунной шейки под углом, поэтому в этой плоскости и будет вестись расчет.

Рис.1 Полярная диаграмма

Принимаем угол масляного канала. φ` = (15o…90o) = 86o

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл:

В < А, следовательно, расчет проводится по пределу текучести:

Значение должно быть в диапазоне nΣ = 2…3,5.

Щеки коленчатого вала:

Щеки коленчатого вала подвергаются изгибу, растяжению-сжатию и кручению.

Для определения запаса прочности по касательным напряжениям необходимо вычислить максимальное и минимальное значения скручивающего момента.

Так как максимальные значения напряжений от сжатия и изгиба и касательных напряжений от кручения по времени не совпадают, то рассчитывается коэффициент запаса по нормальным напряжениям n, по касательным напряжениям n, а оценка прочности щеки ведется по суммарному коэффициенту запаса n.

Расчетные силовые факторы:

В расчете использовались данные динамического расчета двигателя на режиме номинальной мощности.

Экстремальные значения нормальных напряжений, МПа:

115МПа

-9 МПа

В > А, следовательно, расчет проводится по формуле:

При ρ / hщ = 0,16 значение будет

Вычисляем экстремальные значения моментов, скручивающих щеку, МН*м:

Касательные напряжения:

Момент сопротивления щеки кручению,м3:

А < B, следовательно, расчет проводится по формуле:

Значение должно быть в диапазоне nΣ = 1,5…3,5.

Противовесы:

- объём полости в шатунной шейке.
- объём шатунной шейки.

- объём шатунной шейки с учётом полости.

С каждой стороны противовеса должен быть груз на расстоянии 66мм от центра коренной шейки и объёмом V/2 = 0,000083 м3

Примем каждый дополнительный груз на противовесе (приближённо) в форме параллелепипеда

а=0,074м, b = 0,046м,c= 0,025м

3.4. Маховик

В соответствии с результатами динамического анализа было установлено , что для обеспечения неравномерности хода двигателя с δ=0,02 на хвостовике коленчатого вала необходимо установить маховик с моментом инерции J=1,04 кгм2.

На рис.8. приведена расчётная модель конструкции маховика проектируемого двигателя. Она скомпонована из трёх кольцевых элементов со следующими геометрическими параметрами:

Рис.2 Расчетная схема маховика

r0=30 мм; r1=52,5 мм; r2=127,5мм; r3=185 мм;

rA=75 мм; rB=180 мм; rC=190 мм;

b1=40 мм; b2=80 мм; b3=30 мм;

Соответственно:

f1=rA-r0∙b1=75-30∙40=0,0018 м2

f2=(rb-rA)∙b2=180-75∙80=0,0084 м2

f3=rC-rB∙b3=190-180∙30=0,00021 м2

m1=2π∙r1∙f1∙ρ=4,6 кг

m2=2π∙r2∙f2∙ρ=52,48кг

m3=2π∙r3∙f3∙ρ=1,8 кг

0,928[кг·м2]

Момент инерции маховика равен∑ J = 0,928 кг м2.Погрешность по сравнению с расчётной  величиноё момента инерции

Максимальная окружная скорость на маховике

2π∙225∙170060∙1000=40 м/с, и  укладывается в рекомендуемые пределы .

Рис.3 Эскиз маховика

3.5. Корпус двигателя

Корпус двигателя является базовым элементом, на котором монтируются его основные механизмы и системы и посредством которого реализуется монтаж двигателя на раме автомобиля.

При эксплуатации автомобиля корпус двигателя подвержен воздействию:

- интенсивных, циклически изменяющихся силовых нагрузок от газовых и инерционных сил;

- высоких температур и давлениясодержащего коррозионно-активные элементы рабочего тела;

- высоких относительных скоростей движения сопряженных элементов цилиндропоршневой группы при больших удельных нагрузках между ними;

- больших градиентов температур по объему элементов при высокой степени их нагрева;

- коррозийного и эрозийного воздействия со стороны окружающей среды на наружные элементы корпуса.

К конструкции корпуса предъявляются требования максимальной жесткости при минимальной конструктивной массе и высокая коррозионная и износостойкость.

Для повышения жёсткости корпуса проектируемого двигателя использован следующий комплекс конструкторских мероприятий:

- выполнение корпуса двигателя в виде единой отливки блока цилиндров и картера;

- использование полно опорного коленчатого  вала

- выполнение плоскости крепления масляного поддона картера ниже плоскости разъема коренных опор.

Силовая схема блок-картера - с несущим гильзованным блоком цилиндров.

Блок-картер изготавливается из серого перлитного чугуна СЧ 32-52

( σв=320 МПа,  σ-1=140  МПа,  τ-1=110  МПа)  методом «тонкого» чугунного литья.

Толщины стенок блок-картера в зоне блока цилиндров δбц, головки цилиндров δст г и картера - δк  в соответствии с технологическими возможностями метода отливки принимаются равными 7 мм

В зоне привалочных плоскостей головки, блока цилиндров и масляного поддона толщины стенок после механической обработки соответственно равны δп пг=8 мм,  δп п=9 мм  и δпм=7 мм.

Толщина стенки гильзы цилиндра определяется по статистическим данным

δц=(0,065…0,085)D=0,07100=7 мм.

Минимальная ширина проходов для охлаждающей жидкости в блоке цилиндров по статистическим данным δп охл=9…15 мм принимается равной

δп охл=14 мм.

Диаметры переходных каналов для прохода охлаждающей жидкости из рубашки блока в головку цилиндров d=10 мм.

Высота полости для прохода охлаждающей жидкости  выбирается таким образом, чтобы уплотняющий пояс поршня в НМТ находился в “омываемой” зоне цилиндра -  = 133 мм

Длина зеркала цилиндра по образующей должна позволять нижней кромке юбки поршня выступать на величину , которая должна быть не более .

= 0,2 100 = 20 мм.

Правильность выбора толщины стенок цилиндра  проверяется по напряжениям разрыва  по образующей на режиме максимального крутящего момента ;

=МПа.

У современных двигателей аналогичной конструкции [3]40…60 МПа.

Рис.4,5 Эскиз гильзы

3.6. Газовый стык

Конструктивно газовый стык состоит из десяти шпилек М-14 ͯ 1,5, выполненных из стали 45Х. Количество шпилек, приходящихся на один цилиндр – 4. Прокладка стыка – единая на все цилиндры  с основой из перфорированного стального (Ст20) перфорированного листа и  наполнением в виде листов графитизированного термостойкого картона, пропитанных специальными связующими жаростойкими материалами.

Границы прокладки и отверстия в ней имеют металлическую окантовку.

Оценка работоспособности газового стыка производится на режиме максимального крутящего момента - .Расчётные нагрузки – статические силы предварительной затяжки шпильки  и термическая Рt, а также повторно-переменная газовая сила.

Сила предварительной затяжки

=  Н

= Н

- максимальное давление рабочего цикла на расчётном режиме, МПа;

, м2 – площадь поршня;

– количество шпилек, воспринимающих нагрузку от газовой силы одного цилиндра;

- коэффициент запаса;

=1,5…2,0 для среднефорсированных автотракторных двигателей	[3]

Величина коэффициента дополнительной (динамической) нагрузки резьбового соединения

=

Податливость шпильки:

=м/Н

- модуль Юнга материала шпильки – сталь 45Х    Еб =  1,95 105 Н/м2

Податливость шайбы

м/Н

– модуль упругости материала шайбы – Ст20   Еш = 1,9 105 Н/м2

Податливость прокладки

– модуль упругости материала основы прокладки Епр =  1,87 * 105 Н/м2;

= 0,3 -  коэффициент заполнения металлом расчётного сечения;

l=0,136 м -межцилиндровое расстояние

Податливость головки, приходящаяся на одну шпильку

=м/Н

, Н/м2 – модуль упругости материала головки

Головка – из чугуна СЧ 32-52     Ег = 1.3 * 105 Н/м2.

Площадь поперечного сечения зоны активной деформации головки на середине её высоты, приходящаяся на одну шпильку:

= м2

– габариты зоны активной деформации расчётного сечения головки

Аг = 0,16 м

Вг = 0,15 м

– коэффициент заполнения металлом расчётного сечения;

=0,25…0,35 – для общих головок нескольких цилиндров

= 0,3

Податливость блока, приходящаяся на одну шпильку

=, м/Н

, Н/м2 - модуль упругости материала блока

Головка – из чугуна СЧ 32-52     	Ебл = 1.3  105 Н/м2

Площадь поперечного сечения зоны активной деформации блока на середине его высоты, приходящаяся на одну шпильку:

=м2

– габариты зоны активной деформации расчётного сечения блока

Абл = 0,2 м

Вбл  = 0,2 м

– коэффициент заполнения металлом расчётного сечения

=0,2…0,35

= 0,3

Термическая сила:

- так как все элементы газового стыка выполнены из материала с одинаковым коэффициентом Pt=0

Экстремальные величины нагрузок на шпильку:

= 27903 + 0 +0,1522030 = 31331 Н

= 27903,5Н

Оценка запаса прочности проводится для минимального сечения шпильки в резьбовой его части

=  МПа

=  МПа

Определение коэффициента запаса прочности  шпильки

МПа

МПа

а< 550 =>σ = 0

Для стали 45Х

-1 = 250…400 МПа = 400 МПа

т =850 МПа

Выбор зоны диаграммы усталостной прочности, в которой расположен цикл

А <B, следовательно, расчет проводим по пределу текучести.

5,0…5,5 = 5,3

Для автотракторных двигателей запас прочности  шпильки должен находиться в пределах 1,3…2,0.

Для создания необходимой силы предварительной затяжки  шпильки нужно завёртывать динамометрическим ключом с моментом затяжки:

= 48+40 = 88 Н м

Мр - момент, необходимый для создания осевого усилия и преодоления трения в резьбе:

= 27903 1,72  10-3 = 48Н∙м

Мт - момент трения на торцевой поверхности гайки:

= 27903 1,43  10-3 = 40Н∙м

Значения величин  и  для стандартной резьбы приведены в [4]

Рис.6 Геометрические параметры элементов газового стыка

1.4.4. Механизм газораспределения

Число клапанов на цилиндр равно 4 (2 впускных и 2 выпускных). Привод к клапанам осуществляется через коромысло от толкателей, контактирующих с кулачками распределительного вала.

Материал распределительного вала – Ст. 45Х. Заготовку получают ковкой в штампах с последующей механической обработкой опорных шеек и кулачков по копиру.. Кулачки и шейки шлифуются и полируются. Масло под давлением подаётся к подшипникам через вертикальные сверления в коренных опорах. В осевом направлении распределительный вал фиксируется на первой опоре стальным упорным фланцем.

Выпускной клапан выполняется из жаропрочных и коррозионно-стойких сплавов 30Х13Н7С2.

Впускной клапан выполняется из Стали 40Х.

Переход от стержня к головке клапана выполняется большим радиусом – увеличение жёсткости головки, предотвращение гидравлических потерь.

Сёдла клапанов выполняются из легированных чугунов. Отливка в песчано-глиняные формы с последующей резкой на кольца. Сёдла фиксируются в головке за счёт натяга при запрессовке.

Направляющие втулки выполняются спеканием из хромистой керамики с последующим сульфидированием и графитизацией путём проваривания в масле, содержащим раствор коллоидного графита. Втулки впускных клапанов уплотняются манжетами из маслобензостойкой резины.

Пружины клапанов цилиндрические с постоянным шагом. Заготовки получают холодной навивкой из полированной проволоки из стали 40ХНМА

σв = 1000 МПа, σт = 1100 МПа, τт = 700 МПа, τ-1 = 360 МПа, ρ = 7850 кг/м3.

Закалка и средний отпуск до HRC40-48. Обдувка стальной дробью для повышения усталостной прочности. Оцинковка для защиты от коррозии.

Определение диаметра горловин клапанов

Диаметры горловин определяются при компоновке камеры сгорания и назначаются максимальными из возможности размещения клапанов на поверхности головки ограничивающей объём внутрицилиндрового пространства.

Достаточность проходного сечения горловины клапана оценивается по первой условной скорости потока рабочего тела V’, определяемой расчётом

на режиме номинальной мощности (Neном,nном).

v'=cпD2idг2,  где сп=Snном30- средняя скорость поршня, м/с;

i =2– число одноименных клапанов, приходящихся на один цилиндр;

D, S, dг - соответственно диаметр цилиндра, ход поршня и диаметр горловины клапана, м.

cп=S*nном30=0,115*170030=6,5м/с

У автотракторных двигателей характерные значения v’ при четырех клапанах на цилиндр составляют:

для горловины впускного клапана 40…80 м/с;

для выпускного клапана 70…100 м/с.

Принимаем: для впускного клапана v’=55 м/с; для выпускного v’= 65 м/с.

Найдем, диаметры горловин:

Впускного клапана:  dг.вп.=спD2iv'=6,5⋅0,10022⋅55=0.024  м;

Выпускного клапана: dг.вып=спD2iv'=6,5⋅0,10022⋅65=0.022 м.

Таблица 3.

|  | Клапаны |  | Расчет |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | впуск | выпуск | впуск | выпуск | впуск |  | выпуск |  |  |
|  | (2,5…3,5)dг |  | 3,4 * 24 |  | 82 |  |  |  |  |
| dcт | (0,16…0,25)dг | (0,22…0,30)dг | 0,2 * 24 | 0,22 * 24 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | (1,12…1,16)dг | (0,79…0,92)dг | 1,14 * 24 | 0,92 * 24 | 28 |  |  | 23 |  |
| a | (0,08…0,12)dг |  | 0,12 * 24 |  | 4 |  |  |  |  |
| b | (0,05…0,12)dг |  | 0,085 * 24 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1,5…2,0 мм |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | (0,25…0,35)dг |  | 0,25 * 24 |  | 6 |  |  |  |  |
| e | dст |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 30º; 45º | 45º |  |  | 45º |  |  | 45º |  |
|  | (1,75…2,5)dг |  | 24*1,7 |  |  | 42 |  |  |
| dвт | (5…8) мм |  | 2 + 8 |  | 10 |  |  |  |  |
| c | (0,16…0,25)dг |  | 0,18* 24 |  | 5 |  |  |  |  |
| hc | (0,08…0,15)dг |  | 0,15*24 |  | 4 |  |  |  |  |

Определение максимального подъема клапана

Величина максимального подъёма клапана может быть ориентировочно определена из выражения hкл max = 0.3dг.

Впускной:

hкл.вп max=0,31·0,024 =0,0072 м; (угол наклона уплотняющей фаски 45º).

Выпускной:

hкл.вып max=0,31·0,022=0,0067 м; (угол наклона уплотняющей фаски 45º).

Правильность выбора величины hкл max оценивается по второй условной скорости истечения рабочего тела через клапанную щель впускного клапана при максимальном его подъёме v'вп'.

Впускной клапан.

Эта скорость рассчитывается на режиме номинальной мощности по выражению:

v"вп=cпFпiклfкл вп max=6,5*0.007852*0.00046=55 м/с

где fкл.вп max – площадь проходного сечения клапанной щели при максимальном подъеме впускного клапана;

fкл вп max=π*hкл вп max0.707dг. вп+0,353hкл вп max=3.14*0.0075*0.707*0.024+0.353*0.0075=0.00046м2

Выпускной клапан. Эта скорость рассчитывается на режиме номинальной мощности по выражению:

,

при45º

Профилирование впускных кулачков:

Исходные данные:

- частота вращения кулачкового вала на режиме номинальной мощности ;

- максимальный подъём толкателя ;

- зазор со стороны толкателя ∆т=0,15;

- радиус начальной окружности кулачка

угол действия кулачка

;

– соответственно углы опережения открытия и запаздывания закрытия впускного клапана.

– соответственно углы опережения открытия и запаздывания закрытия выпускного клапана.

Дополнительные исходные данные:

скорость толкателя в конце фазы сбега 1м/с;

параметр формы кривой ускорения .

Определение длительности фаз движения толкателя

Фаза сбега

3,14∙0,152=0,55 рад;

Фаза разгона ;

Основная фаза замедлениия ;

начальная фаза замедления .

Здесь;.

Соотношение

служит для проверки расчёта.

Определение законов движения толкателя

Расчёт вспомогательных коэффициентов:

;

; ;

;

;

,

где

.

Расчет закона движения толкателя в зависимости от угла поворота

кулачка к:

Таблица 4.

При      подъем толкателя на нулевом участке сбега

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0 | 0,00 |
| 0,04 | 0,01 |
| 0,08 | 0,02 |
| 0,12 | 0,04 |
| 0,16 | 0,08 |
| 0,2 | 0,11 |
| 0,24 | 0,15 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,241 | 0,151 |
| 0,29 | 0,219 |
| 0,35 | 0,369 |
| 0,40 | 0,660 |
| 0,45 | 1,114 |
| 0,51 | 1,708 |
| 0,56 | 2,384 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,561 | 2,396 |
| 0,57 | 2,554 |
| 0,59 | 2,712 |
| 0,60 | 2,868 |
| 0,61 | 3,023 |
| 0,63 | 3,176 |
| 0,64 | 3,327 |

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,641 | 3,341 |
| 0,75 | 4,490 |
| 0,86 | 5,468 |
| 0,97 | 6,251 |
| 1,07 | 6,822 |
| 1,18 | 7,170 |
| 1,29 | 7,287 |

Таблица 5.

Расчет закона изменения ускорения толкателя jт на различных участках сбега:

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0 | 50897 |
| 0,04 | 49162 |
| 0,08 | 44078 |
| 0,12 | 35989 |
| 0,16 | 25448 |
| 0,2 | 13173 |
| 0,24 | 0 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,241 | 4572 |
| 0,29 | 236144 |
| 0,35 | 404827 |
| 0,40 | 465698 |
| 0,45 | 402547 |
| 0,51 | 232192 |
| 0,56 | 0 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,561 | -1979 |
| 0,57 | -27672 |
| 0,59 | -51526 |
| 0,60 | -71955 |
| 0,61 | -87602 |
| 0,63 | -97426 |
| 0,64 | -100775 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,641 | -98366 |
| 0,75 | -116716 |
| 0,86 | -131729 |
| 0,97 | -143407 |
| 1,07 | -151747 |
| 1,18 | -156752 |
| 1,29 | -158420 |

(а)

(б)

(в)

Рис.7 Диаграмма графического закона подъема (б, в) и ускорения (а) толкателя по углу поворота кулачкового впускного вала для кулачка Курца

Рис.8 Построение профиля впускного кулачка Курца по методу касательных

Кулачки выпускных клапанов

Фаза сбега:  Ф0=π∆t2Vт0к=3.14  0.152  1=0,236 рад

Фаза разгона:  Ф1=φ0 вп2(1+A)=2,222  (1+1.25)=0,338 рад

Основная фаза замедления:

Ф3=φ0A21+A1+B=2.22  1.2521+1.251+0.125=0.677

Начальная фаза замедления:

Ф2=φ0AB21+A1+B=2.22  1.25  0.12521+1.251+0.125=0.085

Проверка:

Ф1+Ф2+Ф3=φ02            Ф1 + Ф2 + Ф3 = 2,222/2 = 0,338+0,677+0,085 = 1,1

Расчет вспомогательных коэффициентов

K1=0.51Ф22+0,9375 Ф32+1,75 Ф2Ф3

=0,51  0,0852+0,9375  0,6772+1,75  0,085  0,677=0,534

K2=1.75Ф3+0,796 Ф2=1,75  0,677+0,796  0,085=1,25

c11=K1Vт0к+K2ht max2K1+K2Ф1=0,534  1+1,25  6.942  0,534+1,25  0,338=6.18

c12=0,32c11-vт0кФ1=0,32  6.18-1  0,338=0.56

c21=1,75c32Ф3=1,75  8,3  0,677=9,83

c22=0,51c32Ф22=0,51  8,3  0,0852=0.031

c31=0.063c32Ф32=0,063  8,30,6772=1,1

c32=2c11-vт0кK2=2  9,18-11.25=8,3

c33=0,9375c32Ф32=0,9375  8,3  0,6772=3.57

Расчет закона движения толкателя в зависимости от угла поворота

Таблица 6.

кулачка к:

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,04 | 0,01 |
| 0,08 | 0,02 |
| 0,12 | 0,04 |
| 0,16 | 0,08 |
| 0,20 | 0,11 |
| 0,24 | 0,15 |

При      подъем толкателя

на нулевом участке сбега

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,237 | 0,15 |
| 0,29 | 0,22 |
| 0,35 | 0,36 |
| 0,41 | 0,64 |
| 0,46 | 1,06 |
| 0,52 | 1,61 |
| 0,57 | 2,24 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,575 | 2,25 |
| 0,59 | 2,40 |
| 0,60 | 2,54 |
| 0,62 | 2,68 |
| 0,63 | 2,83 |
| 0,65 | 2,97 |
| 0,659 | 3,11 |

При

| φк, рад | hт, мм |
| --- | --- |
| 0,660 | 3,11 |
| 0,77 | 4,15 |
| 0,89 | 5,04 |
| 1,00 | 5,74 |
| 1,11 | 6,26 |
| 1,22 | 6,57 |
| 1,34 | 6,68 |

Расчет закона изменения ускорения толкателя jт на различных участках сбега:

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,00 | 52637 |
| 0,04 | 50843 |
| 0,08 | 45585 |
| 0,12 | 37220 |
| 0,16 | 26318 |
| 0,20 | 13623 |
| 0,24 | 0 |

При      подъем толкателя

Таблица 7.

на нулевом участке сбега

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,237 | 3562 |
| 0,29 | 194169 |
| 0,35 | 333049 |
| 0,41 | 383204 |
| 0,46 | 331273 |
| 0,52 | 191090 |
| 0,574 | 0 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,575 | -1550 |
| 0,589 | -22949 |
| 0,603 | -42820 |
| 0,617 | -59842 |
| 0,631 | -72880 |
| 0,645 | -81067 |
| 0,659 | -83858 |

При

| φк, рад | jт, мм/с2 |
| --- | --- |
| 0,660 | -83708,5 |
| 0,772833 | -98327,6 |
| 0,885667 | -110284 |
| 0,9985 | -119579 |
| 1,111333 | -126211 |
| 1,224167 | -130181 |
| 1,336 | -131489 |

(а)

(б)

(в)

Рис.8 Диаграмма графического закона подъема (б, в) и ускорения (а) толкателя по углу поворота кулачкового выпускного  вала для кулачка Курца

Рис.9 Построение профиля выпускного кулачка Курца по методу касательных

Определение характеристики пружинного узла

Строится кривая подъёма клапана  и слева от неё кривая упругой силы пружины в координатах ,Н. Здесь , мм/с2 –ускорение толкателя в фазе замедления (на втором и третьем участках подъёма). Сверху от кривой  поводится горизонтальная ось деформации пружины . Из точек а1…а5 кривой  проводятся вертикальные линии, на которых вверх от оси  откладываются соответствующие ординаты кривой

В точке, соответствующей деформации пружины при  по характеристике, упругая сила является силой её предварительной деформации . Минимальная величина силы определяется на основании уравнений , соответственно Po=Pг.вп. для двигателей с наддувом.

Через точку, соответствующую упругой силе , проводится наклонная прямая таким образом, чтобы все остальные точки, включая и , находились под ней. Угол наклона её к оси  выбирается так, чтобы (условие минимизации габаритов пружины).

Эта прямая и будет являться характеристикой пружинного узла.

P0 min=Pг вп=π∆pвп maxdг вп24  106=3,14  0,1-0,095  0,024324  106=2,31Н

Pпр max=-Km'к.м.кfгjтlклlт=-2  250  0,000464  -158420 =37 Н

jт=πdг вп2 4=3,14  0,024324=0,000464

Таблица 8.

| φк, рад | Рпр впуск | jзам т |
| --- | --- | --- |
| 0,561 | 0,4589 | -1979 |
| 0,574 | 6,4 | -27672 |
| 0,587 | 11,9 | -51526 |
| 0,601 | 16,7 | -71955 |
| 0,614 | 20,3 | -87602 |
| 0,627 | 22,6 | -97426 |
| 0,640 | 23,4 | -100775 |
| 0,749 | 27,1 | -116715,8 |
| 0,857 | 30,5 | -131729,3 |
| 0,966 | 33,3 | -143406,5 |
| 1,074 | 35,2 | -151747,3 |
| 1,182 | 36,3 | -156751,8 |
| 1,290 | 37 | -158420 |

Рис. 10 Характеристика пружинного узла

Конструктивные параметры клапанной пружины

Pпр max =37 Н

P0=20 Н

Жёсткость и предварительную деформацию пружины выбирают из конструктивных соображений, но при обязательном соблюдении условий:

Для пружины определяется следующие конструктивные параметры: средний диаметр ; диаметр проволоки ; количество витков  и шаг навивки .

Как правило, на автотракторных двигателях пружинные узлы впускных и выпускных клапанов унифицируются.

Пружина впускного клапана

Средний диаметр пружины:

Dпр =0,8…0,9dг =0,9  0,0243=0,022 м

Диаметр  проволоки:

dн=39,6PпрmaxнDпр πτт=39,6  37  0,0223,14  700=1,52 мм округляем до 1,6 мм

 – предельно допустимое напряжение кручения материала проволоки,  = 300…400 МПа.

Запас прочности пружины, МПа, при совокупном факторе концентрации напряжений   :

τmax=9,6Pпр maxDпр πd3=9,6  20  0,0223,14  163=607 МПа

τmin=9,6P0*Dпр πd3=9,6  20  0,0223,14  1,63=328 МПа

τa=τmax-τmin2=607-3282=139.5 МПа

τm=τmax+τmin2=607+3282=467 МПа

A = τaτm=139.5467=0.29         ατ=0

B = τ-1-ατ∙τσтτт-τ-1 = 400500-400=4

A<B, следовательно:

nτ=τтKτε'τε''ττa+τm=7001∙139+467=1.2

Для пружин автотракторных двигателей характерная величина запаса прочности  =1,2…2,0.

Количество рабочих витков пружины:

iр.н=Gdн4(f0н+hкл max)8Pпрmax н*Dпр н3=8.2*107  1,64  (8.85+7,53)8  37  223=2.8  , принимаем 3

Для стали G = (7,6…8,2)104 = 8104 МПа (модуль сдвига материала пружины).

Предварительная деформация пружины:

f0н=P0нhклmaxPпрmaxн-P0н=20  7,337-20=8.85

Полное число витков пружины:

Шаг витка свободной пружины:

t=dн+f0в+hкл maxiр.н+∆min=1,6+8.85+7,33+0,7=7.76 [мм]

min = 0,5…0,9 мм – минимальный зазор между витками пружины при ее максимальной деформации.

Условие отсутствия резонанса:

ωcωк≥10   248789=28

ωc=2257.3  dнiрнDпр2=2487 [рад/с]		ωк=πnном60=89 [рад/с]

Размеры пружины:

Длина пружины при закрытом клапане:

Рис. 11 Схема расположения клапанов

Рис. 12 Эскиз конструкции клапанного узла

Рис. 13 Эскиз форсунки в посадочном колодце

3.8. Система смазывания

Система смазывания обеспечивает подачу к узлам трения моторного масла в необходимом количестве, в нужной фазе рабочего цикла и надлежащем его техническом состоянии, что способствует уменьшению потерь на трение и износа их элементов, предотвращению коррозии, удалению продуктов износа и частичному охлаждение отдельных узлов двигателя.

Система смазывания проектируемого двигателя – комбинированная; часть узлов трения смазывается под давлением, часть -  самотеком и разбрызгиванием.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала и опоры распределительного вала.

Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, кулачки распределительного вала, толкатели клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках. Схема системы смазывания приведена на рис.12.

Ёмкость системы смазывания

Рис.14. Схема системы смазывания:

1-масляный поддон; 2- главная масляная магистраль; 3-редукционный клапан масляного насоса; 4- масляный насос; 5-перепускной клапан фильтра; 6- фильтр тонкой очистки; 7- масляный канал в кулачковом вале.

3.8.1. Гидродинамический расчёт шатунного подшипника

1. Из диаграммы сил Rшшср=f() определяем среднюю силу за цикл (Rшш)ср = 7.61 кН - для выполнения теплового расчета подшипника, среднюю силу в петле максимальных нагрузок (R′шш)ср = 39.95 кН - для нахождения минимальной толщины масляного слоя и максимальную силу (Rшш)max = 69.54кН - для обоснованного выбора антифрикционного материала.

2. Определить условные удельные давления.

где dшш = 0,065 м - диаметр шатунной шейки,

lшп = lш.ш. - (5…7мм) = 42- 7 = 35мм = 0,035 м - длина опорной части вкладыша.

3 В качестве антифрикционного материала выбран сплав АО-6 (32>Kmax>28 МПа).

4. Принимаем масло, соответствующее прототипу и степени его форсирования.

Тип двигателя – дизельный двигатель со степенью сжатия  = 16 и оборотами двигателя, соответствующими номинальной мощности n = 1700 мин-1: возможно применение масла М-6з

5. Выбираем геометрические соотношения в подшипнике:

шш - диаметральный зазор;

- относительный зазор в подшипнике;

= шш / dшш = (0,7…1,0)10-3 - для дизельных двигателей

Принимаем  = 0,710-3

шш = dшш = 0,0650,810-3 = 5,210-5 м

6. Задаемся несколькими значениями средней температуры tср и проводим для них тепловой расчет подшипника. (60, 70, 80 °C).

7. Для выбранного типа масла по номограмме  = f(t, С) определяем вязкость моторного масла, соответствующие данной температуры.

8. Определяем коэффициент нагруженности подшипника.

9. Определяем по графическим зависимостям  = f() определяем относительный эксцентриситет.

10. Выбираем в соответствии с номограммой  = f(, lшп/dшш).

11. Определяем количество тепла, развивающегося в подшипнике.

12. Рассчитываем qт и qн:

qт - доля масла, прокачиваемая через нагруженную зону подшипника (там, где существует масляный клин);

qн - доля масла, прокачиваемая через ненагруженную зону подшипника;

qт выбирается по номограмме qт = f().

По номограмме выбираем  = f().

13. Определяем количество циркулирующего масла.

М = (qт + qн)/2lшп(dшш)2, м3/c

14. Определяем из уравнения теплового баланса количество отводимой маслом теплоты.

Qотв = МмСм(tвых-tвх), кДж/c

где tвх = 60С - температура масла на входе (в поддоне).

tвых - температура на выходе из подшипника; tвых=2tср - tвх,C;

м - плотность масла;

Cм - теплоемкость масла;

мСм=18001900 кДж/(м3К) - для автомобильных масел; мСм=1800 кДж/(м3К).

15. Находим действительное количество отводимой маслом теплоты (1015% теплоты, выделяемой при трении в подшипнике, отводится через материал корпуса).

Таблица 9.

| Kcр=3.34МПа |  | ω=178 c-1 |  |  | pнвых=0,5 МПа |  | Масло 10-15w |  | lшп/ dшп= 0,53 | Ψ=0,8∙10-3 |  | tвх=60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tср | μ |  | Ф | χ | ξf | Qтр | qт | β | qн | M | ∆t | QМ |
| 60 | 3,8E-08 |  | 0,24 | 0,45 | 3,6 | 0,458 | 0,17 | 0,0187 | 0,0187 | 1,74E-06 | 60 | 0,188 |
| 70 | 2,9E-08 |  | 0,32 | 0,5 | 3,8 | 0,369 | 0,24 | 0,0262 | 0,0262 | 2,45E-06 | 80 | 0,353 |
| 80 | 2,1E-08 |  | 0,44 | 0,65 | 4,4 | 0,309 | 0,28 | 0,0475 | 0,0475 | 3,02E-06 | 100 | 0,543 |

Qтр, Qм, кДж/с

t,ͦ C

Рис.15. Средняя температура

По графику находим искомую среднюю температуру - tср.д. = 70ºС

16. Определяем минимальную толщину масляного слоя подшипника hmin.

hmin = шш/2(1-) = 0,4510-4/2(1-0,8) = 0, 04510-3 м

Получаем толщину масляного слоя 4,5 мкм ˃ 4 мкм, это значит, подшипниковый узел работоспособен.

3.8.2. Расчет масляного насоса

В проектируемом двигателе используется шестерёнчатый насос наружного зацепления, расчётная схема которого приведена на рис.13.

Рис.16. Масляный насос

На основании статистических данных циркуляционный расход масла через двигатель

= 1040 10-3 = 0,4 м3/ч

Действительная производительность масляного насоса -

= 2,75 0,4 = 1,1 м3/ч

Теоретическая производительность:

= м3/ч, где

=0,75 -  объемный коэффициент подачи насоса:

= 0,75…0,85 для шестерен наружного зацепления

В соответствии со стандартом(m=3,0; 3,5; 4,0; 4,25)принимаем модуль зацепления m = 3.

При наружном зацеплении размеры ведущей и ведомой шестерен равны, а чисто зубьем z cоставляет 7…12

Принимаем z=11

Требуемая длина зуба ведущей  шестерен:

=мм

Величина b лежит в статистических пределах для шестерен наружного зацепления b= 7…48 мм.

Мощность, необходимая для привода насоса

кВт, где

= 0,85…0,9 = 0,85 -механический к.п.д насоса  ,

= 0,3…0,6=0,45 МПа	- напор насоса.

Расчет системы охлаждения

7

2

4

8

3

9

6

1

Рис. 17 Схема жидкостной системы охлаждения дизеля;

1–радиатор; 2–паровоздушная трубка; 3–термостат; 4–расширительный бачок; 5–пробка расширительного бачка; 6–жидкостной насос; 7–рубашка блока цилиндров; 8–вентилятор; 9–обводная магистраль

Проектировочный расчет радиатора

Принимаем следующие данные для расчета системы охлаждения:

Таблица 10

| 1. Мощность двигателя | Ne | 40 | кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Удельный эффективный расход топлива | ge | 222 | г/(кВт∙ч) |
| 3. Низшая теплота сгорания топлива | Hu | 42,6 | кДж/кг |
| 4. Относительный теплоотвод в систему охлаждения | qж | 0,21 |  |
| 5. Параметры окружающей среды: |  |  |  |
| - давление | Po | 0,1 | МПа |
| - температура | To | 298 | К |
| 6. Скорость воздуха в радиаторе | vв | 13 | м/с |
| 7. Предварительный подогрев воздуха | Tв.пр | 6 | К |
| 8. Температура жидкости на входе в радиатор | Tж.вх | 368 | К |
| 9. Понижение температуры жидкости при охлаждении двигателя, равное понижению температуры в радиаторе | Tж | 8 | К |
| 10. Скорость жидкости в трубках | vж | 0,8 | м/с |
| 11. Тип радиатора | трубчато-ленточный |  |  |
| - длина | B | 433 | мм |
| - высота | H | 271 | мм |
| 12. Размеры трубок и их расположение: |  |  |  |
| - длина сечения трубки | b | 18 | мм |
| - ширина сечения трубки | с | 2,3 | мм |
| - толщина стенки трубки | ТР | 0,15 | мм |
| - размер элементарного объема по фронту радиатора (шаг по фронту) | tфр | 13 | мм |
| - размер элементарного объема по глубине радиатора (шаг по глубине) | t гл | 20 | мм |
| - толщина пластины | p | 0,1 | мм |
| - расстояние между центрами пластин (шаг пластин) | tр | 3,5 | мм |
| 13. Материал трубок и пластин: | Алюминиевый сплав АМЦ |  |  |
| - коэффициент теплопроводности | p=ТР= | 162 | Вт/(м∙К) |
| - теплоемкость | сp= сТР= | 1,09 | кДж/(кг∙К) |
| - плотность | p=ТР= | 2730 | кг/м3 |
| 14. Коэффициент запаса, учитывающий загрязнение радиатора φ'ТР= | 1,12 |  |  |
| 15. Вид охлаждающей жидкости | Антифриз |  |  |

Рис. 18 Схема радиатора

1. Фронтальная площадь по ходу воздуха:

Fв фр=tфрtp=13⋅10-3⋅3,5⋅10-3=45,5⋅10-6 м2.

Фронтальная площадь по ходу жидкости:

Fж.фр=tфрtгл=13⋅10-3⋅20⋅10-3=260⋅10-6 м2.

Площадь теплопередающей поверхности со стороны воздуха:

Fвэ=Fтрэ+Fрэ=1,31⋅10-4+8,64⋅10-4=0,995⋅10-3 м2.

Где:	Fтрэ=2b-c+πctр-δтр=
=218-2,3+3,14⋅2,3⋅10-3⋅3,5-0,1⋅10-3=1,31⋅10-4  м2.

Fрэ=4lлtгл=4⋅0,0108⋅20⋅10-3=8,64⋅10-4  м2,

lл=tр22+tфр-c2=3,52⋅10-32+13-2,3⋅10-32=0,0108  м..

Площадь проходного сечения канала для воздуха:

Fвпрэ=tфр-ctр-2δрlл=

=13-2,3⋅3,5⋅10-6-2⋅0,1⋅0,0108⋅10-3=3,53⋅10-5м2.

Площадь проходного сечения канала для жидкости:

Fжпрэ=b-cc-2δтр+πc-2δтр24=
=18-2,32,3-2⋅0,15+π2,3-2⋅0,1524⋅10-6=3,45⋅10-5 м2.

Периметр канала для воздуха:

Пвэ=Fвэtгл=0,995⋅10-320⋅10-3=0,04975.

Птржэ=2b-c+πc-2δтр

=2⋅18-2,3⋅10-3+π2,3-2⋅0,15⋅10-3=3,77⋅10-2  м.

Эквивалентный гидравлический диаметр канала для воздуха:

dв=4FвпрэПвэ=4⋅3,53⋅10-50,04975=2,84⋅10-3м.

dж=4FжпрэПтржэ=4⋅3,45⋅10-53,77⋅10-2=3,66⋅10-3м.

2. Число элементарных объёмов по длине радиатора:

iB=Btфр=43313=33 ,

Число элементарных объёмов по высоте радиатора:

iH=Htр=2713,5=77.

Суммарное число элементарных объёмов:

iфр=iВiH=33∙77=2541.

3. Суммарная площадь проходного сечения по ходу воздуха:

Fвпр=Fв прэ⋅iфр=3,53⋅10-5⋅2541=0,09 м2.

Площадь активной поверхности радиатора:

Vэ=tфрtглtp=13⋅10-3⋅20⋅10-3⋅⋅3,5⋅10-3=0,91⋅10-6 м3.

4. Коэффициент проходного сечения канала по ходу воздуха:

φв.пр=FвпрэFвфр=3,53⋅10-545,5⋅10-6=0,776.

5. Коэффициент оребрения:

ζор=FвэFтрэ=0,995⋅10-31,31⋅10-4=7,6.

6. Количество теплоты, получаемой жидкостью при охлаждении двигателя:

Qохл=qжGжHu=0,21⋅0,78⋅42600=7  кДж/с,

7. Циркуляционный расход жидкости:

Gж=QжcжΔtж=qжGТHucжΔtж∙3600=0,21⋅8,88⋅426003,55⋅8⋅3600=0,78 кг/с.

Gв=vвρвFв.пр=13⋅1,146⋅0,09=1,34 кг/с

8. Повышение температуры воздуха в радиаторе:

Δtв=QжcрвGв=0,21∙8,88∙426001,0035⋅1,34∙3600=16 K.

9. Критерий Рейнольдса воздуха:

Reв=vвdвμвρв=13⋅2,84·10-319,2·10-6∙1,146=2215.

10. Критерий Нуссельта воздуха

Nuв=1,11⋅Rв0,415tрtфр-c0,53=1,11⋅22153,513-2,30,53=15.

11. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в стенку трубки

αв=Nuвλвdв=15⋅0,032,84⋅10-3=159 Вт / м2⋅K.

12. Коэффициент эффективности ребра

ψр=e2mhр-1mhрe2mhр+1=e2⋅140⋅4,2⋅10-3-1137⋅4,5⋅10-3e2⋅140⋅4,2⋅10-3+1=0,897.

13. Приведённый коэффициент теплоотдачи от трубки воздуху:

αвпр=αв1-1-ψрFрэFвэ=158⋅1-1-0,8978,64⋅10-40,995⋅10-3=145 Вт/м⋅K.

14. Критерий Рейнольдса жидкости:

Reж=vжdжνж=0,8⋅3,66⋅10-31·10-6=2928.

15. Критерий Нуссельта жидкости

Nuж=Nuж.л.Nuж.т.5,72Nuж.т.Reж0,62lnNuж.т.Nuж.л.=5,52332,935,72∙32,93∙29280,62∙ln32,935,523=8,31.

Nuж.л.=0,15Reж0,33Prж0,43=0,15∙29280,33∙9,5850,43=5,523

Nuж.т.=0,021Reж0,8Prж0,43=0,021∙29280,8∙9,5850,43=32,93

16. Коэффициент теплоотдачи от жидкости трубкам

αж=Nuжλжdж=8,31⋅0,43,66⋅10-3=908 Вт/м2⋅K.

17. Коэффициент теплопередачи при расчетной площади теплопередающей поверхности со стороны воздуха

Kв=11αвпр+ξорδтрλтр+1αж=11145+7,6⋅0,15⋅10-3162+1908=44,84 Вт/м2⋅K.

18. Площадь теплопередающей поверхности со стороны воздуха:

Fохл=Qохлφтр'KвΔT=7⋅103∙1,1244,74⋅52=3 м2.

ΔT=Tжср-Tвср=364-312=52 K.

19. Скорость жидкости при прохождении её через все трубки:

vжΣ=GжρжFж=0,781080⋅0,0022=0,32 м/с.

Fж=FжпрэiBiL=3,45⋅10-5⋅33⋅2=0,0022 м2.

20. Необходимое количество ходов жидкости:

ix=vжvжΣ=0,80,32=2,5.

21. Необходимое количество характерных элементов:

iv=FохлFвэ=30,995⋅10-3=3015

22. Необходимое количество трубок по глубине:

iL=iviфр=30152541=1,18 , принимаем 2

23. Глубина радиатора

L=iL⋅tгл=2⋅20⋅10-3=0,04 м;

24. Коэффициент компактности:

φ=FохлBHL=30,4∙0,271∙0,0433=320

25. Коэффициент аэродинамического сопротивления воздушного канала от трения:

ξтр=5,9Reв-0,335tptфр - c0,75=5,9⋅2215-0,3353,5⋅10-313⋅10-3-2,3⋅10-30,75=0,194.

26. Падение давления в радиаторе:

Δpв=ξтрLdвρвvв2=0,1940,042,84∙10-31,146⋅1322=20 Па.

Расчет вентилятора

Рис. 19 Схема вентилятора

Таблица 11

| Параметр | Обозначение | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименьший размер сердцевины радиатора | H | 0,271 | м |
| Ширина лопастей | b | 0,1 | м |
| Число лопастей | z | 11 | - |
| Коэффициент, учитывающий сопротивление потоку воздуха при выходе его из-под капота | ηв | 0,7 | - |
| Угол наклона лопастей | α | 45 | град |
| Коэффициент, зависящий от формы лопастей | Ψ | 3,5 | - |
| Механический КПД | ηм | 0,55 | - |

Hв=2Δpв=2∙20=40 Па

Наружный радиус лопастей:R=H2=0,2712=0,1355м.

Внутренний радиус лопастей:r=0,5R=0,5⋅0,1355=0,06775м.

Частота вращения ротора вентилятора:

nв=60GвρвπR2-r2bzлηвsinα⋅cosα=
=60⋅1,341,146⋅3,14⋅0,12552-0,062752⋅0,1⋅11⋅0,7sin45⋅cos45=2979 мин-1.

Окружная скорость на наружном радиусе лопастей вентилятора:

u=ψлHвρв=3,5401,146=21 м/с.

Частота вращения ротора:

nв=30uπR=30⋅213,14⋅0,1355=1457 мин-1

Мощность, потребляемая вентилятором:

Nв=HвGвρвηм=40⋅1,341,146⋅0,55=0,085 кВт.

Расчет жидкостного насоса

| Частота вращения крыльчатки насоса | 2550 |  | мин-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий объём двигателя | Vh | 0,9 | [л] |
| Массовый расход жидкости | Gж | 0,78 | [кг/с] |
| Объёмный КПД насоса | o | 0,8 |  |
| Радиус втулки колеса | ro | 0,02 | [м] |
| Угол между вектором абсолютной с2 и относительной и2 скоростями жидкости на выходе из колеса | 2 | 10 | [град] |
| Угол между вектором относительной скорости w2 и касательной к окружности колеса на выходе | 2 | 35 | [град] |
| Гидравлический КПД насоса | г | 0,6 |  |
| Давление окружающей среды | Po | 0,1 | [МПа] |
| Число лопаток | z | 6 |  |
| Толщина лопаток |  | 0,002 | [м] |
| Плотность жидкости | ж | 1080 | [кг/м3] |
| Скорость входа жидкости в рабочее колесо | c1 | 2 | [м/с] |

Таблица 12

Данные для расчета жидкостного насоса

Рис. 19 Схема жидкостного насоса

- Объёмный расход ОЖ насосом:

Vж р=φзGжρжηо=1,2⋅0,781080⋅0,8=1.08⋅10-3 м3/с;

Vж=60⋅103Vжр=60⋅103⋅1.08⋅10-3=65 л/мин.

- Напор насоса для прокачки ОЖ:

pн=2,3⋅Vh-0,335⋅Vж2=2,3⋅0,9-0,335⋅652=10057 Па.

- Наружный радиус рабочего колеса на входе:

r1=r02+Vжрπc1=0,022+1.08⋅10-33,14⋅2=0,024 м.

- Окружная скорость на выходе:

u2=1+tgα2ctgβ2pнρжηr=1+tg(10)ctg(35)100571080⋅0,6=4,4 м/с.

- Радиус рабочего колеса на выходе:

r2=30u2πnн=30⋅4,43,14⋅2550=0,016 м.

- Радиальная скорость выхода ОЖ из рабочего колеса:

cr2=pнtgα2ρжηru2=10057⋅tg101080⋅0,6⋅4,4=0,62 м/с.

- Окружная скорость колеса на радиусе  r1:

u1=u2r1r2=4,4⋅0,0240,016=6.4 м/с.

- Угол  между вектором относительной скорости w1 на входе ОЖ в рабочее колесо и касательной к окружности радиусом r1:

β1=arctgc1u1=arcctg16.4=17 град.

- Ширина рабочих лопаток:

на входе ОЖ в рабочее колесо

b1=Vжрc1⋅2πr1-zδлsinβ1=1.08⋅10-31⋅(2⋅3,14⋅0,024-6⋅0,002sin(17))=0,005 м;

на выходе ОЖ из рабочего колеса

b2=Vжрсr2⋅2πr2-zδлsinβ2=1.08⋅10-30,6⋅(2⋅3,14⋅0,016-6⋅0,002sin(35))=0,0065 м;

- Мощность на привод насоса:

Nн=pнGжρжηм=10057⋅0,781080⋅0,7=0,01 кВт.